AKTUALIZACJA

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY GŁOGÓWEK

NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ 2013-2016”

Głogówek 2009 r.

ul. Niemodlińska 79 pok. 22

45-864 Opole

tel./fax.  077/454-07-10, 077/474-24-57

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Głogówek

na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

był zespół

firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Joanna Synowiec

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	6

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU	7

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOGÓWEK	9

3.1. Informacje ogólne	9

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne	10

3.3. Warunki klimatyczne	11

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	11

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek.	12

3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego	12

3.5.1.1. Formy użytkowania terenów	14

3.5.1.2. Zabytki	14

3.6. Sytuacja demograficzna	16

3.7. Sytuacja gospodarcza	16

3.8. Rolnictwo	18

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna	20

3.9.1. Zaopatrzenie gminy Głogówek w energię cieplną.	20

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny	21

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną	22

3.9.4. Infrastruktura transportowa.	24

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę	27

3.9.6. Odprowadzenie ścieków	28

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU	30

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Głogówek.	30

4.1.1. Zasady realizacji programu	30

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa	30

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku.	31

5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY GŁOGÓWEK.	32

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016	34

6.1. Cele ekologiczne	34

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym	34

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym	34

6.1.3. Cele ekologiczne dla Miasta i Gminy Głogówek.	35

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH	36

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych	36

7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	36

7.2. Zarządzanie środowiskowe	36

7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	36

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska	37

7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	37

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku	38

7.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	38

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym	39

7.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	39

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH	40

8.1. Ochrona przyrody	40

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	44

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	45

8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	46

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi	46

8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	47

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią	47

8.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	49

8.5. Ochrona powierzchni ziemi	50

8.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	52

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi	52

8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	56

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.	57

9.1. Środowisko a zdrowie	57

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	57

9.2. Jakość powietrza	57

9.2.1. Cel średniookresowy do 2016	61

9.3. Ochrona wód	62

9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	72

9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012)	73

9.4. Gospodarka odpadami	73

9.5. Oddziaływanie hałasu	74

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016	78

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	79

9.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	81

9.7. Poważne awarie	82

9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	83

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	83

9.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r.	87

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.	88

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.	90

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA	92

13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU	94

15. LITERATURA	96

Spis rysunków:

Rysunek 1. Położenie Gminy Głogówek.	9

Rysunek 2. Przebieg gazociągów przez teren gminy Głogówek.	22

Rysunek 3. Przebieg linii energetycznych przez teren gminy Głogówek.	23

Rysunek 4. Mapa poglądowa połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Głogówek.	24

Rysunek 5.  Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.	25

Rysunek 6. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Głogówek.	26

Rysunek 7. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie opolskim.	66

Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.	69

Rysunek 9. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia).	77

Rysunek 10. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy).	77

Rysunek 11. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.	84

Rysunek 12. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.	93

Spis tabel:

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głogówek	13

Tabela 2 Liczba ludności w Mieście i Gminie Głogówek.	16

Tabela 3.  Podział podmiotów gospodarki narodowej.	17

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.	18

Tabela 5. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Głogówek.	19

Tabela 6. Struktura głównych zasiewów w gminie.	20

Tabela 7: Ujęcia wody na terenie gminy Głogówek	27

Tabela 8.  Sieć wodociągowa w mieście i gminie Głogówek.	27

Tabela 9. Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Głogówek.	28

Tabela 10. Sieć kanalizacyjna w mieście i gminie Głogówek.	29

Tabela 11.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2005 i 2007	29

Tabela 12. Zawartość metali ciężkich w glebach w gminie Głogówek.	51

Tabela 13. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Głogówek.	54

Tabela 14. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie gminy Głogówek.	60

Tabela 15. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.	60

Tabela 16.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.	60

Tabela 17. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.	64

Tabela 18. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie gminy Głogówek.	65

Tabela 19. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.	65

Tabela 20. Charakterystyka GZWP 332.	68

Tabela 21. Wyniki pomiarów PEM w gminie Głogówek.	80

Tabela 22.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Głogówek.	81

Tabela 23. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Głogówek w latach 2009-2012.	88

Tabela 24. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Głogówek.	90

Tabela 25. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.	93

Tabela 26. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO  2007 – 2013 [w Euro].	94

Tabela 27. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln EU).	95

# 1. WPROWADZENIE

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów), znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju.

Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym gminy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony środowiska.

Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Miasta i Gminy Głogówek i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu  gminy,  płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa miasta i gminy Głogówek, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Głogówek będzie miało charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

# 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Miasta i Gminy Głogówek, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;

- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania przestrzennego;

- określeniu zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Głogówku, ze Starostwa Powiatowego w Prudniku, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa.

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże. 
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.

Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2008.

Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów:

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa 2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

- stan wyjściowy

- cele średniookresowe do 2016 roku

- kierunki działań w latach 2009 – 2012

- monitoring realizacji Programu

- nakłady finansowe na wdrożenie Programu

- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:

- kierunki działań systemowych,

- ochrona zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku  2014.

W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla województwa opolskiego, Powiatu Prudnickiego oraz Miasta i Gminy Głogówek, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być uwzględnione:

- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie miasta i gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym)

- zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.

# 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOGÓWEK

## 3.1. Informacje ogólne

Miasto Głogówek – stolica gminy Głogówek, leżącej w południowej części województwa opolskiego – jest lokalnym ośrodkiem rozwoju, w którym skupiają się zarówno ważne dla życia społecznego instytucje publiczne, jak i niepubliczne (w tym przedsiębiorstwa oraz inne organizacja będące istotnym składnikiem życia społecznego). Głogówek stanowi lokalne centrum administracyjno-usługowe gminy. Tutaj koncentruje się lokalne życie społeczne: oświata, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja. Tutaj też skupia się działalność handlowo-usługowa oraz produkcyjna

Głogówek jest doskonale powiązany komunikacyjne z miastami Dolnego Śląska i Aglomeracji Śląskiej. Bliskość granicy z Czechami wpływa na rozwój kontaktów międzynarodowych. Rozwój funkcji turystyczno - wypoczynkowej ułatwia dogodne położenie gminy

Głogówek na trasie dwóch ważnych arterii komunikacyjnych, jakimi są drogi krajowe relacji Kłodzko - Nysa - Głogówek - Koźle – Gliwice oraz Opole – Krapkowice – Głogówek – Głubczyce - granica Państwa. Położenie Głogówka w niewielkich odległościach od ośrodków przemysłowych województwa opolskiego (Kędzierzyn – Koźle, Prudnik, Krapkowice czy Opole ), a także od granicy z Republiką Czeską stwarza korzystne możliwości rozwoju obsługi ruchu turystycznego i codziennego wypoczynku. Zagrożeniem jest natomiast rozwinięty przemysł turystyczny sąsiadujących gmin i regionów,

Rysunek 1. Położenie Gminy Głogówek.

## 3.2. Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Głogówek położona w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego, zajmuje obszar o powierzchni 170 km2, w tym powierzchnia miasta to 22,02 km2 (tj. 12,9 % terenów gminy), w którym na koniec 2008r. zamieszkiwało ogółem  13 893 osób,  z czego 5 631 w mieście i 8 262 na wsi. Gęstość zaludnienia wynosi 82 osób/km2 i jest niższa od średniej województwa opolskiego, która wynosi 116 osób/km2.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego. Miasto Głogówek położone jest w odległości około 45 km od Opola, 35 km od ważnego ośrodka miejskiego, jakim jest Kędzierzyn-Koźle, 25 km od Prudnika (w strefie oddziaływania tego miasta leży sam Głogówek) oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny: Krapkowic, Głubczyc i Białej. Głogówek wraz z gminami: Prudnik, Lubrza i Biała tworzy Powiat Prudnicki. Gminę Głogówek tworzy miasto, posiadające 3 sołectwa: Głogowiec, Oracze, Winiary oraz 21 wsi: Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice z przysiółkiem Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada (z przysiółkami Golczowice, Mucków, Bud, Sysłów), Zwiastowice.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego (1998) gmina Głogówek leży w południowej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie makroregionu Niziny Ślaskiej. Środkowo-południowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego, a część północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Granica pomiędzy ww. mezoregionami przebiega na wysokości 200 – 220 m n.p.m., na linii miejscowości Mionów – Błażejowice – Mochów – Głogówek – Stare Kotkowice – Biedrzychowice – Zwiastowice i skręca na południe w kierunku wsi Urbanowice.

Gmina Głogówek położona jest nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Gmina Głogówek graniczy:

- od północy z gminą Strzeleczki,

- od północnego-wschodu z gminami Krapkowice i Walce,

- od południa z gminami Pawłowiczki i Głubczyce,

- od zachodu z gminą Lubrza i Biała,

- od wschodu z Reńską Wsią.

Niewielką część jej południowej granicy stanowi granica państwa.

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne - bliskość rynków zbytu - usytuowanie geograficzne w pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii),

Duży odsetek ludności pracuje w rolnictwie. Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty z uwagi na przeważającą część terenów rolniczych. Środowisko przyrodnicze gminy jest stosunkowo mało zróżnicowane. Przeważa krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi.

Obszar gminy położony w obrebie Kotliny Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.) cechuje krajobraz równinny, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu: płaskorówninnej, niskopagórkowatej i niskofalistej. Spadki terenu nie przekraczają tu przeważnie 0,5%, z wyjątkiem dolin rzecznych, gdzie dochodzą do 10%. Elementami ożywiającymi krajobraz są łagodnie wcięta, płaska dolina Straduni oraz silnie wcięta zachodnią krawędzią dolina Osobłogi. Rzeźba terenu położonego w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) jest bardziej urozmaicona i zmienia sie na falista, pagórkowata, wysokofalista, rzadziej wzgórzowa. Pagórki są zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. Cechą charakterystyczną tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych głęboko w utwory lessowate. Względna deniwelacja terenu miedzy szczytami pagórków a dnem suchych dolin sięga do 40 m. Strome zbocza dolin osiągają spadki 8 – 20°. Największe urzeźbienie terenu, wyrażające sie spadkami powyżej 8°, charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej.

## 3.3. Warunki klimatyczne

Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina leży na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych, tj. nadodrzanskiego i podsudeckiego. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +80C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +180C, a najchłodniejszym – luty, o średniej temperaturze +2,70C. Przedwiośnie jest wczesne (od ostatnich dni lutego), wiosna nadchodzi już pod koniec marca lub na początku kwietnia, lato jest długie i ciepłe, podobnie, jak jesień. Przedzimie zaczyna się na początku listopada, a zima właściwa w połowie grudnia i jest krótka oraz łagodna. Temperatura ujemna występuje 31 dni w roku. Średnia roczna suma odpadów atmosferycznych waha sie od 600 mm na północy gminy do 650 mm na południu. Największe opady notuje sie w miesiącach letnich, tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu, w okresie, gdy często zdarzają sie gwałtowne ulewy i burze. Pokrywa śnieżna utrzymuje sie przez 45 – 50 dni w roku. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm do 650 mm, od 200 do 225 mm w okresie zimy. Największe   opady  notuje  się  w  miesiącu  czerwcu,  lipcu  i  sierpniu.

Dla dolin rzecznych typowe są wiatry, które znacząco wpływają na pogorszenie klimatu lokalnego, a wspomaga je płytki poziom wód gruntowych i lokalne podmokłości. Okres wegetacyjny trwa 220 dni, a średnia temperatura w tym okresie wynosi +14,2 °C. Północna część gminy, ze względu na wyższe temperatury maksymalne, cechuje się wzmożoną transpiracją i możliwością niedoboru wilgoci. W południowej części gminy ilość wilgoci jest wystarczająca dla odpowiedniego wzrostu roślin i tylko różnice w przepuszczalności gleb mogą decydować o kategorii ich uwilgocenia.

## 3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Gmina Głogówek należy do rejonów o urozmaiconej rzeźbie terenu, na co wpływ ma występowanie na jej terenie dwóch jednostek morfologicznych: Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej. Samo miasto Głogówek leży na falistej równinie, która od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi. Na północny wschód teren nieznacznie opada, przechodząc w Nizinę Śląską, a od południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki z Przedgórzem Sudeckim. Widocznym charakterystycznym wzniesieniem jest Biskupia Kopa o wysokości 889m n.p.m.

Obszar gminy Głogówek pod względem geologicznym leży w rejonie depresji ślaskoopolskiej, w strefie dwóch regionów morfologicznych: Przedgórza Sudetów Wschodnich i Kotliny Śląskiej, na obniżeniu morfologicznym – Bramie Krapkowickiej. Wierzchnią warstwę terenu gminy budują utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana, waha sie w granicach od ok. 1 do 40 m. Spągową część czwartorzędu stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe o miąższości 2 – 5 m. Pozostałe warstwy reprezentowane są przez serie osadów plejstoceńskich oraz holoceńskich. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu, sporadycznie z pliocenu. Utwory te zalegają na głębokości 25 – 40 m p.p.t. i zbudowane są głównie z iłów, piasków barwy szarej i żwirów z otoczakami, zalegających naprzemiennie. Obszar Kotliny Raciborskiej zbudowany jest z piasków i żwirów wodnolodowcowych, pochodzących ze zlodowacenia Odry i Warty. Występują one w północno-zachodniej części gminy, w pasie terenu od wsi Zawada – Rzepce – Nowe Kotkowice, sięgając do doliny rzeki Straduni. We wschodniej części gminy, w rejonie wsi Twardawa – Zwiastowice – Biedrzychowice dominują piaski i żwiry lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi. Woda gruntowa zalega tu na głębokości 2 – 3 m p.p.t. lub sporadycznie płycej. Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wierzchnie warstwy utworów czwartorzędowych wykształcone są w postaci glin zwałowych lub iłów piaszczystych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto-żwirowych. Utwory te są przewarstwione i zalegają na piaskach różnoziarnistych i żwirach fluwoglacjalnych. W stropie tej serii występują pojedyncze fragmenty moreny gliniastej oraz rozległa pokrywa lessowa, stanowiąca osad małoprzepuszczalny. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje sie tu na głębokości 5 – 25 m p.p.t., sporadycznie obniża się na grzbietach pagórków o podłożu z piasków przepuszczalnych. Na prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego, w części stropowej utworów czwartorzędowych występują gliny lessopodobne, których miąższość maleje w kierunku północnym, osiągając grubość do 0,5 m. Koryta rzek oraz partie przybrzeżne na terenie gminy zbudowane są z utworów najmłodszych, tworzących się współcześnie. Dna dolin rzek Osobłogi i Straduni oraz potoku Młyńskiego zbudowane są z utworów holoceńskich, wykształconych w postaci namułów organicznych – piasków, żwirów i mad rzecznych. Ich miąższość sięga maksymalnie do 20 m. W rejonie wsi Zwiastowice, Twardawa, Głogowiec i Racławice Śląskie stwierdzono występowanie torfów. W partiach przybrzeżnych dolin rzecznych Płaskowyżu Głubczyckiego występują piaski i żwiry z kemów. Woda gruntowa występuje tutaj bardzo płytko, często stabilizując się na powierzchni.

## 3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek.

### 3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego

Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują:

- stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych

- niski stopień zalesienia,

- równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,

- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.

Na zabudowę przestrzenną Głogówka zasadniczy wpływ miały warunki geomorfologiczne oraz istniejące w tym rejonie wcześniej szlaki komunikacyjne i handlowe. Te parametry wyznaczyły lokalizację wczesnośredniowiecznej piastowskiej warowni, wokół której budować poczęła się wieś, a później miasto. Struktura przestrzenna dzisiejszego Głogówka jest odwzorowaniem zespolenia organizmów osiedleńczych o różnych planach. Zasadnicze składowe owego zespolenia to układ średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z zamkiem i zabudowa przedmieść - Oracze Duże i Małe, o układzie przestrzennym ulicówki placowej i owalnicy, przedmieścia Kozielskiego, Winiary i Wodnego o układzie ulicowym i osiedla Głogowiec, powstałym jako folwark, obecnie z zabudową robotniczo-rolnicza o układzie ulicowym. Osią obrotu tego układu przestrzennego była jednak średniowieczna warownia wzniesiona miejscu w naturalnych walorach obronnych. To jej lokalizacja zdeterminowana miejscowymi warunkami geomorfologicznymi i istniejącymi dużo wcześniej w tym rejonie szlakami komunikacyjnymi i handlowymi wyznaczyła obszar późniejszego miasta opisanego owalną linia umocnień i obwarowań, w skład których pierwotnie wchodziły mury obronne i fosy. W dzisiejszym Głogówku konstrukcje te zachowane są przede wszystkim o strony

północno-wschodniej (mury przy Bramie Zamkowej), oraz mury od południowo-zachodniej strony miasta. Poza rejonem umocnionym pozostawał park zamkowy, usytuowany po północnej stronie murów. Nie zachowały się umocnienia typu bastionowego widoczne jeszcze na panoramach z 1636 i 1735 roku.

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy, oprócz kilku dużych gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, dominują małe gospodarstwa, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi poniżej 10 ha. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, cukrownie, wytwórnie napoi) oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką.

Na terenie gminy Głogówek dominuje (90%) zabudowa jednorodzinna. Występuje ona we wszystkich sołectwach oraz w położonych na obrzeżach miasta Głogówek dzielnicach Oracze i Winiary. Zabudowa wielorodzinna skupiona jest w ścisłym centrum miasta i zamieszkiwana przez około 4 800 osób, co stanowi 31% mieszkańców całej gminy. Stopień urbanizacji Głogówka wynosi 41%, wobec średniej dla powiatu prudnickiego 53% i średniej dla województwa opolskiego 52 %.

Większość miejscowości wiejskich na terenie gminy ma zwartą zabudowę. Ułatwia to budowę dróg oraz wszelkiego rodzaju sieci (wodociągi, kanalizacja, gaz, sieci internetowe i telefoniczne). Zwartą zabudowę ma także miasto Głogówek.

Ogólnie gminę cechuje zadbanie o zabudowę, estetyczny wygląd elewacji budynków, porządek wokół zabudowań, zagospodarowanie zielenią: kwiatami krzewami i drzewami ozdobnymi. Ten pozytywny wizerunek zabudowy psuje w kilku wsiach zły stan dróg; brak chodników przy drogach, stan nawierzchni jezdni itp.

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych.

Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają:

- układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne),

  - linie kolejowe,

  - doliny rzek,

  - przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy

  - tereny zagrożenia powodziowego,

W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Zgodnie z „Rocznikiem statystycznym Województwa Opolskiego” użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się następująco:

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głogówek

| Lp. | Rodzaj | Wielkość [ha] |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia ogólna | 15 292,04 |
| 1. | Użytki rolne | 14 825,89 |
| 1.1. | Grunty orne | 13 572,92 |
| 1.2. | Sady | 16,34 |
| 1.3. | Łąki | 929,69 |
| 1.4. | Pastwiska | 306,94 |
| 2. | Lasy i zadrzewienia | 50,85 |
| 3. | Pozostałe grunty i nieużytki, obszary zabudowane, zainwestowane, drogi | 415,30 |

Źródło danych: www.stat.gov.pl na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2002

Gmina Głogówek należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego zaplecza jakim jest gmina. Nie tworzą one na obszarze gminy wyodrębniających się obszarów. Rozmieszczone są w rozproszeniu przeważnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zajmują obiekty adaptowane na potrzeby prowadzonej działalności.

Udział gruntów ornych w gminie Głogówek jest zbliżony do średniej w powiecie prudnickim i 25%. Udział gruntów leśnych w gminie Głogówek jest blisko 4-krotnie niższy niż średnia w powiecie prudnickim i 8-krotnie niższy niż średnia w województwie opolskim. Udziały pozostałych gruntów w gminie są na poziomie średnich w powiecie i województwie.

Tereny pielęgnowane w gminie stanowią:

- parki spacerowo – wypoczynkowe o powierzchni 21,4 ha,

- zieleńce o łącznej powierzchni 0,7 ha,

- zieleń uliczna o pow. 0,7 ha,

- tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni 1,2 ha.

#### 3.5.1.1. Formy użytkowania terenów

Pod względem struktury użytkowania gruntów w Gminie Głogówek przeważają użytki rolne – ponad 89 %, lasy i zadrzewienia zajmują tylko ok. 3,8 % powierzchni gminy.

Cechą niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo, warzywnictwo i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników.

#### 3.5.1.2. Zabytki

Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument pt. „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym.

Na terenie miasta i gminy Głogówek znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najcenniejsze nieruchomości posiadają wpis do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Ochroną prawną objęte są również tereny ochrony konserwatorskiej określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Za unikalne należy uznać walory kulturowe miasta Głogówek (ilość zasobów kulturowych, ich jakość i różnorodność, zachowany średniowieczny układ przestrzenny itd.). Miasto Głogówek to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Śląska, na którego klimat wpływa zabudowa z minionych wieków oraz walory krajobrazowe terenu. Ślady osadnictwa prehistorycznego w chwili obecnej udokumentowane są  249 znaleziskami o ściśle określonej lokalizacji. Prawie 25% ogólnej liczby stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Głogówek, zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego. Z kolei 27% znalezisk to stanowiska wielokulturowe, świadczące o utrwalaniu się prehistorycznego osadnictwa w stałych miejscach. Bogato udokumentowane są na terenie miasta i gminy Głogówek zabytki nieruchome. Ochroną konserwatorską objętych jest 96 (41%) obiektów zabytkowych, ujętych w rejestrze zabytków oraz 138 (59 %) obiektów ujętych w ewidencji zabytków. Łącznie na terenie miasta i gminy 234 obiekty podlegają ochronie ze względu na zachowane wartości historyczno-kulturowe. Wśród obiektów zabytkowych najliczniejszą grupę stanowią budynki mieszkalne stanowiące 56% ogólnej liczby obiektów zabytkowych. Licznie reprezentowane są także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, klasztory, plebanie, grobowce), stanowiące 23,1% ogólnej liczby zabytków terenu.

Ze względu na swoją bezcenną wartość historyczną, część obszaru miasta podlega ochronie konserwatorskiej (strefa A), co oznacza ścisłą ochronę konserwatorską zabytkowego układu urbanistycznego. W Głogówku strefę A wyznaczają granice dawnej linii obrony – ulice Piotra Skargi, Kościuszki, Pasternak, Piastowska i wzdłuż potoku Młynówka – obejmując:

- zachowany średniowieczny układ przestrzenny miasta z historyczną siecią ulic, rynkiem, zarysem bloków i wewnętrznym podziałem własnościowym,

- częściowo zachowane mury obronne z jedną bramą wjazdową (Zamkowa) i basztą więzienną,

- park założony w XVII wieku na miejscu fortyfikacji ziemnych, usytuowany na stoku wzniesienia na dwóch kondygnacjach

- zachowane najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty wysokościowe (kościół parafialny, dom wikarych, kościół i klasztor Franciszkanów, zamek górny i dolny, ratusz, baszta więzienna, brama zamkowa, fragment murów obronnych).

Na terenie miasta Głogówka występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru

zabytków :

1) mury miejskie,

2) zespół klasztorny franciszkanów,

3) kaplica „Boży Grób” – ul. Zamkowa,

4) zespół zamkowy,

5) park zamkowy,

6) rzeźba św. Jana Nepomucena – na kolumnie na terenie założenia zamkowo19

parkowego

7) ul. Zamkowa 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 38,

8) brama zamkowa,

9) baszta więzienna,

10) ratusz,

11) rzeźba św. Jana Nepomucena – w narożu elewacji ratusza,

12) Rynek 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 31,

13) kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja,

14) ul. Kościelna 6/8,

15) ul. Mickiewicza nr 1, 9, 11, 13, 15,

16) ul. Piastowska 35,

17) zespół szpitalny wraz z kaplicą św. Mikołaja – ul. Piastowska 37,

18)wieża wodna – ul. Młyńska,

19) kościół cmentarny p.w. św. Krzyża,

20) ul. Głubczycka 33, 35,

21) ul. Kościuszki 12,

22) dawny zajazd – ul. Pasternik 2,

23) kapliczka – przy skrzyżowaniu w Głogowcu,

24) cmentarz żydowski.

Na terenie miasta Głogówka występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji:

- Rynek 6, 15, 27,

- ul. Zamkowa 1, 2, 6, 7, 13, 24, 28,

- ul. Ligonia 1,

- ul. Spółdzielcza 10,

- ul. Mickiewicza 18,

- ul. Kościelna 2 - plebania przy kościele parafialnym,

- ul. Kościelna 10, 12,

- ul. Wodna 3, 5,

- ul. Powstańców 34, 34a, 34b – szkoła,

- rzeźba św. Jana Nepomucena – w kapliczce przy ul. Winiary,

- ul. Kościuszki 10, 15, 25,

- pl. Wolności 2,

- ul. 1 Maja 2, brama wjazdowa,

- ul. Dworcowa 5, 13, bud. mieszkalno-magazynowy,

- kapliczka przy ul. Dworcowej 15,

- dworzec PKP z węzłem kolejowym,

- wieża ciśnień – ul. Kąpielowa,

- kapliczka obok wieży ciśnień,

- ul. Skargi 15 – browar,

- cegielnia,

- ul. Piastowska 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29,

- ul. Młyńska 1 - bud. administracyjny,

- ul. Młyńska 2 - pałacyk,

- ul. Młyńska 6 - młyn zbożowy,

- stacja transformatorowa - ul. Młyńska, ul. Głubczycka 10, 16, 18, 24,

- rzeźba św. Jana Nepomucena – we wnęce murowanego ogrodzenia przy ul. Głubczyckiej 24,

- kapliczka przy drodze do Głubczyc,

- kapliczka przy drodze do Głogowca,

- kaplica dzwonnica – Głogowiec.

## 3.6. Sytuacja demograficzna

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Głogówku – liczba mieszkańców w gminie na koniec 2008 r. wynosiła 13 893 osób, z tego w mieście 5 631 osób tj. ok. 40,53% a na terenach wiejskich 8 262 osób tj. ok. 59,47%. W porównaniu z 2005 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o ok. 2,61% (372 osoby) - w mieście liczba mieszkańców spadła o 2,56% (148 osób), a na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 2,64% (224 osoby).

Obserwuje się migracje ludności z terenu gminy poza granicę państwa oraz ujemny przyrost naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 82 osoby na 1 km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności.

Tabela 2 Liczba ludności w Mieście i Gminie Głogówek.

| Gmina | Liczba ludności w roku: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Szacunkowo |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2012 | 2016 |
| Miasto Głogówek | 5 779 | 5 684 | 5 632 | 5 631 | 5 603 | 5 519 | 5 410 |
| Obszar wiejski | 8 486 | 8 401 | 8 331 | 8 262 | 8 196 | 8 001 | 7 748 |
| RAZEM | 14 265 | 14 085 | 13 963 | 13 893 | 13 799 | 13 520 | 13 158 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Głogówek

## 3.7. Sytuacja gospodarcza

Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej rolniczy charakter. Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Głogówek jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery usług, rzemiosła i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem gminy.

Dominującymi dziedzinami gospodarki są transport, budownictwo, rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze.

Obecnie Głogówek jest centrum rozwoju lokalnego dla miejscowości gminy oraz ośrodkiem handlowo-usługowym i administracyjnym dla subobszaru. Współczesna strefa funkcjonalności miasta wiąże się z jego historią. Miasto koncentruje w sobie ponadpodstawowe usługi o zasięgu gminnym i stanowi wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno-spożywczego. Jest jednocześnie ośrodkiem krajoznawczym o znaczeniu wojewódzkim. Podstawową funkcją gospodarczą terenów wiejskich gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska przyrodniczego. Położenie Głogówka w niewielkich odległościach od ośrodków przemysłowych województwa opolskiego, a także od granicy z Republiką Czeską stwarza korzystne możliwości rozwoju obsługi ruchu turystycznego i codziennego wypoczynku.

W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się ilość zakładów przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego na korzyść budowlanych i usługowych; choć nadal bardzo ważnym elementem rozwoju przemysłu jest produkcja rolna. Jej wysoki poziom i efektywność powinny spowodować tworzenie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o grupy producenckie z wykorzystaniem własnych surowców.

Do największych zakładów działających na terenie miasta i gminy Głogówek zaliczyć należy (dane na 31 czerwca 2008 r.)

- Ośrodek Hodowli Zarodowej

- Zakład Przemysłu Cukierniczego „Piast”

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ELSAN

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FILPLAST

- VTO-DEKOR Sp.z.o.o.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATEX

- Usługi Transportowe Ilona i Zygfryd Michalec

- Janusz Barton BARTON - budownictwo

- Pedrotrans SC. Transport ciężarowy międzynarodowy i krajowy

- Przedsiębiorstwo transportowo-handlowe Export Import Alfred Morawiec

- Transport towarowy - Waldemar Kurspiot

- Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe INTERTRANS Sp.z.o.o.

- Krzysztof Cichoń - Usługi Transportowe

- Analizując strukturę, wśród większych podmiotów gospodarczych, zauważyć należy że silną przewagę mają podmioty związane z transportem, budownictwem i rolnictwem. Usługi i turystyka to nadal dziedziny, w których gmina ma duże szanse rozwoju. Opinia ta jest w podobny sposób wyrażona przez obie kategorie respondentów. Przy tym największe oczekiwania są wiązane z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce spowodowała, iż duże zakłady pracy albo zostały zlikwidowane, albo zmuszone do zmniejszania poziomu istniejącego zatrudnienia. Stabilności zatrudnienia nie gwarantują również osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, nie tworzące nowych miejsc pracy, bądź też zatrudniające mniej niż 5 pracowników.

W gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa.

Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe.

Tabela 3.  Podział podmiotów gospodarki narodowej.

| w sektorze publicznym: | Miasto | Gmina |
| --- | --- | --- |
| - podmioty gospodarki narodowej ogółem | 62 | 9 |
| - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 21 | 8 |
| - spółki handlowe | 1 | - |
| - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | - | - |
| w sektorze prywatnym: |  |  |
| - podmioty gospodarki narodowej ogółem | 546 | 391 |
| - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 445 | 327 |
| - spółki prawa handlowego | 34 | 11 |
| - spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 16 | 5 |
| - spółdzielnie | 4 | 3 |
| - fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne | 11 | 21 |

Źródło www.stat.gov.pl, 2007r.

Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą.

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.

| Lp. | Rok | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem (miasto i gmina) | Sektor publiczny |  | Sektor prywatny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miasto | gmina | miasto | gmina |
| 1. | 2002 | 881 | 26 | 10 | 493 | 352 |
| 2. | 2003 | 926 | 48 | 9 | 511 | 358 |
| 3. | 2004 | 925 | 53 | 9 | 508 | 355 |
| 4. | 2005 | 950 | 56 | 9 | 518 | 367 |
| 5. | 2006 | 994 | 58 | 9 | 544 | 383 |
| 6. | 2007 | 1 008 | 62 | 9 | 546 | 391 |

Źródło: www.stat.gov.pl

W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 36 podmiotów (4,1%), natomiast w sektorze prywatnym 845 (95,9%).

Barierą dla rozwoju przemysłu czy większych jednostek gospodarczych są dobre jakościowo grunty rolne oraz wysokie opłaty związane z ich wyłączeniem z produkcji rolnej. Rolnictwo w gminie jest na wysokim poziomie. Wysoka produkcja roślinna, zwierzęca i dobre usprzętowienie lokuje gminę w czołówce gmin województwa opolskiego.

## 3.8. Rolnictwo

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się jednymi z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej.

Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 1 335 gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha - 416, co stanowi ok. 31,1 % ogółu gospodarstw. Gospodarstw powyżej 10.0 ha istnieje - 409 co stanowi 30,6 % ogółu gospodarstw indywidualnych. Taka struktura wskazuje na rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Jednocześnie funkcjonuje 7 gospodarstw o powierzchni od 50 do 100ha i 7 gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha.

Na terenie gminy Głogówek dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio 32 % i 54 % użytków rolnych gminy. Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic, a wschodniej części od rzeki Straduni mady iglaste. W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane są gleby organiczne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe podlegającej prawnej ochronie.

Gmina Głogówek zaliczana jest do gmin powiatu prudnickiego o najwyższej w skali województwa wartości wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystne warunki naturalne: urodzajne gleby i sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym przyczyniają sie do rozwoju intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno – spożywczego.

Powierzchnia średniego gospodarstwa rolnego wynosi 10,79 ha. Na terenie gminy Głogówek zlokalizowane jest jedne gospodarstwo działu specjalnego rolnictwa – Ferma Drobiu w Głogówku oraz dwie rolnicze spółdzielnie produkcyjne: w Racławicach i Twardawie. Na terenie powiatu prudnickiego w skład którego wchodzi gmina Głogówek działają instytucje i organizacje sprzyjające rozwojowi rolnictwa, jak Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto w Głogówku istnieje Oddział Związku Doradztwa Rolniczego.

Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas I i II (gleby orne bardzo dobre i dobre), które stanowią aż 70,8% wszystkich gruntów rolnych. Są to równocześnie gleby chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy I, które stanowią aż 66,1% wszystkich użytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w regionie. Znaczny udział tych gruntów na terenie gminy był m.in. przyczyną wylesienia obszaru oraz koncentracji zabudowy na terenach licznych wsi. Ogromna przewaga gruntów klas I-II oraz niewielki odsetek gleb najsłabszych wskazuje na bardzo korzystne uwarunkowania rozwoju funkcji rolniczej. Gleby niższych klas stanowią minimalny obszarowo zasięg. Gleby, które pod względem bonitacyjnym zalicza się do I i II klas bonitacyjnych przeważają zwykle w obrębie występowania czarnoziemów. Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy II i III klas. W przypadku terenów dolinnych gdzie dominują mady rzeczne są to głównie kompleksy użytków zielonych. Większość obszarów łąkowych położona jest w dnach dolin rzecznych oraz na ich stokach wzniesień i pagórków, gdzie chronią pokrywę glebową przed erozją. Udział gleb poszczególnych klas przedstawia się tabela poniżej:

Tabela 5. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Głogówek.

| Gmina | Klasy bonitacji użytków rolnych w [%] użytków rolnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Głogówek | 66,1 | 4,7 | 2,2 | 0,4 | - | - |

Grunty II i III klasy występują w pobliżu północnej granicy gminy. Obszary gruntów IV klasy występują w dużym rozproszeniu. Gleby klas I – III charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy, dobrymi warunkami fizycznymi, dobrą pojemnością wodna, posiadają dobrą zasobność w składniki pokarmowe. Ich odczyn jest obojętny lub lekko kwaśny. Są to gleby kompleksu pszenno – buraczanego, nadające się pod uprawę wszystkich ziemiopłodów i sadownictwa.

Gleby pyłowe, wytworzone z utworów lessopodobnych klas bonitacyjnych III – IV zaliczają sie do kompleksu pszenno – ziemniaczanego.

Opisane stosunki glebowe nie oznaczają, że brak jest czynników ograniczających żyzność gleb. W przypadku gleb brunatnych problemem jest tendencja do zakwaszania oraz często niewystarczająca zawartość próchnicy. Jednakże najczęściej obniżenie żyzności jest spowodowane działalnością człowieka. Najważniejsze czynniki  to:

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie ciężkiego sprzętu uprawowego,

- nieodpowiednie nawożenie powodujące utratę próchnicy,

- przedostawanie się do gleb nadmiernych ilości gnojowicy (zwłaszcza w pobliżu dużych obiektów hodowlanych)

- występowanie powyższych zjawisk prowadzi do zachwiania stosunków powietrzno-wodnych i zakwaszenia gleb.

Korzystne uwarunkowania glebowe i wysoka kultura rolna na obszarze gminy Głogówek powoduje, że wysoki jest udział upraw pszenicy i buraków cukrowych. Większość gospodarstw produkuje na sprzedaż przy czym w większości utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Głównym kierunkiem gospodarki rolnej w gminie Głogówek jest produkcja roślinna. W strukturze zasiewów dominują zboża (z tego w prawie 90% pszenica), buraki cukrowe, pastewne i rzepak, a uprawy w warzywnikach i sadach odgrywają niewielką, uzupełniającą rolę.

Produkcja zwierzęce w gminie, to głównie bydło i trzoda chlewna. Na terenie gminy Głogówek liczba zwierząt gospodarskich przedstawia się następująco(wg Powszechnego Spisu Rolnego 2002r.):

- bydło			5 086 szt.,

- krowy		2 434 szt.,

- trzoda chlewna	53 782 szt.,

- kury			179 250 szt.,

- kozy			58 szt.

Tabela 6. Struktura głównych zasiewów w gminie.

| Lp. | Rodzaj | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pszenica ozima | 5 608,69 |
| 2. | Jęczmień ozimy | 2 691,09 |
| 3. | Buraki cukrowe | 1 069,83 |
| 4. | Kukurydza na ziarno | 777,11 |
| 5. | Rzepak ozimy | 623,54 |
| 6. | Jęczmień jary | 493,28 |
| 7. | Kukurydza na zielonkę | 436,34 |
| 8. | Pszenżyto ozime | 432,72 |
| 9. | Owies | 376,37 |
| 10. | Mieszanki zbożowe jare | 281,53 |
| 11. | Ziemniaki | 195,12 |
| 12. | Mieszanki zbożowe ozime | 93,82 |
| 13. | Pszenica jara | 87,32 |
| 14. | Żyto | 52,30 |
| 15. | Warzywa gruntowe | 7,75 |
| 16. | Truskawki | 6,72 |

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2002

## 3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna

### 3.9.1. Zaopatrzenie gminy Głogówek w energię cieplną.

Według opracowania „Energoprojekt”-u w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, na terenie powiatu prudnickiego znajduje się 5 źródeł ciepła o mocy powyżej 1 MWt (w tym 2 źródła o mocy powyżej 5 MWt), o łącznej mocy zainstalowanej ok. 74 MWt. Zapotrzebowanie mocy wynosi ok. 66 MWt.

Gmina Głogówek jest częściowo wyposażona w system centralnego zaopatrzenia w ciepło z kotłowni lokalnych. W centralne ogrzewanie z sieci lub źródeł ciepła zasilających budynki wielomieszkaniowe wyposażonych jest około 14 % mieszkań w gminie Głogówek. Największym obiektem, w którym zachodzi energetyczne spalanie paliw w celu pozyskania energii cieplnej na terenie gminy Głogówek jest kotłownia gazowo – olejowa należąca do Szpitala Rejonowego w Głogówku, o zainstalowanej mocy cieplnej 2,6 MWt. Kotłownia ta jest jedynym obiektem energetycznego spalania paliw na terenie miasta i gminy Głogówek o zainstalowanej mocy przekraczającej 1 MWt. Na terenie miasta Głogówek znajduje sie ponadto 51 kotłowni lokalnych związanych z energetycznym spalaniem paliw, których łączna zainstalowana moc wynosi 9,42 MWt. Większość kotłowni zasilana jest gazem ziemnym (28 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 5,23 MWt). Pozostałe opalane są węglem (19 kotłowni o łącznej mocy 3,91 MWt), koksem (2 kotłownie o łącznej mocy 0,68 MWt), olejem opałowym i węglem (1 kotłownia o mocy 0,17 MWt) lub olejem opałowym (1 kotłownia o mocy 0,10 MWt).

Na terenie sołectw gminy Głogówek znajduje sie 26 kotłowni lokalnych, których moce cieplne nie przekraczają 1 MWt, natomiast ich łączna moc cieplna wynosi 2,17 MWt. Większość z nich opalana jest paliwami węglowymi, tj. 22 kotłownie o łącznej mocy 1,67 MWt opalane jest węglem kamiennym, a 2 o łącznej mocy 0,26 MWt częściowo węglem kamiennym i miałem węglowym lub węglem kamiennym i koksem. Pozostałe 2 kotłownie o łącznej mocy 0,19 MWt opalane są gazem ziemnym.

Poza tym teren gminy Głogówek charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.

Według „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015 r” (Energoprojekt Katowice S.A. 2003 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), struktura pokrycia potrzeb cieplnych gminy przedstawia się następująco:

- węgiel - 83 %,

- olej opałowy, gaz płynny – 1 %,

- gaz ziemny – 15%,

- energia elektryczna – 1 %,

- energia odnawialna – 0 %.

Udział ciepła z systemu ciepłowniczego w pokryciu potrzeb cieplnych gminy:

- system ciepłowniczy – 0%,

- kotłownie lokalne i zakładowe, ogrzewanie indywidualne – 100%.

Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) zapewniające ponad 83 % ciepła dla gminy, na drugim miejscu wykorzystywane są paliwa gazowe 15 %. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.

Bilans potrzeb cieplnych miasta i gminy wskazuje, że 100 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, kotłowni lokalnych i zakładowych bez udziału centralnego systemu ciepłowniczego.

W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30 MJ/kg, zawartość popiołu 7¸8 %, zawartość siarki 0,6-0,8 %). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości siarki 0,8-0,9 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo w paleniskach tych spalane są okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym, przede wszystkim tworzyw sztucznych.

Wg cytowanego wyżej opracowania, struktura zapotrzebowania gminy Głogówek na moc cieplną przedstawia sie następująco:

- budownictwo mieszkaniowe: 79 % (44,1 MWt, w tym budynki jednorodzinne – 37,8 MWt, budynki wielorodzinne – 6,3 MWt),

- zakłady: 5% (3,0 MWt),

- budownictwo pozostałe: 16 % (obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty usługowe i handlowe) - 8,8 MWt.

### 3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny

Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.

Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.

Przez teren gminy Głogówek (przez środkową część) przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, który zasila stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia:

- gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz (parametry gazociągu: :  Ø500/300/250 PN 4.0 MPa)

- odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Głogówek ul. Polna, parametry gazociągu:  Ø100 PN 4.0 MPa, długość 1 559mb,

- SRP Io Głogówek ul. Polna o przepustowości 3 200 m3/h.

Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości 3 200m3/h I stopnia. Długość sieci gazowej rozdzielczej niskiego ciśnienia wynosi 37,937 km.

Rysunek 2. Przebieg gazociągów przez teren gminy Głogówek.

Według tabeli gazyfikacji gmin województwa opolskiego w gminie Głogówek:

- ilość odbiorców domowych wynosi (wg GUS ZPG-7) –1 732 (w tym ogrzewający mieszkania – 472),

- procent gazyfikacji – 37,13%,

- zużycie gazu 2 304 tys.m3/rok (w tym gospodarstwa domowe 872) .

Na niezgazyfikowanych obszarach gminy mieszkańcy gminy korzystają z gazu płynnego w butlach.

Gaz koksowniczy.

Na terenie województwa opolskiego system gazociągów wysokiego ciśnienia gazu koksowniczego był eksploatowany w latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku zasilania odbiorców Opolszczyzny na gaz ziemny wysokometanowy, system gazu koksowniczego zasila tylko odbiorców przemysłowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Górażdży.

### 3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, które powiązane są ze sobą poprzez:

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,

- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),

- sieci niskiego napięcia.

Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Głogówek jest Zakład Energetyczny Opole SA.

Przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV i 220kV, przebiegają natomiast 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:

- linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 120mm2),

- linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia - Ceglana (przekrój przewodów roboczych 240/120mm2).

Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 120,525 mm2. Wyjątek stanowi kilka ciągów 110 kV w południowej części województwa. Stan techniczny linii 110 kV na terenie województwa opolskiego można ocenić jako więcej niż dostateczny. Ocena ta nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa na nią stan techniczny fragmentów linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład. Ponadto prowadzone są bieżące prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu.

Rysunek 3. Przebieg linii energetycznych przez teren gminy Głogówek.

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego Głównego Punktu Zasilania 110 kV GPZ 110/SN znajdującego się na terenie gminy Głogówek oraz pośrednio z dwóch spoza terenu gminy:

- GPZ Ceglana (Głogówek – zlokalizowany w północno – wschodniej części miasta przy ul. 3-Maja) (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 15%, układ pracy H4),

- GPZ Głubczyce (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 37%, układ pracy H5),

- GPZ Prudnik (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 42%, układ pracy H5),

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia.

Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu gminy.

Uzupełnieniem sieci zasilania miasta i gminy w energię elektryczną są stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na energię elektryczną.

### 3.9.4. Infrastruktura transportowa.

Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.

Transport drogowy.

Gmina Głogówek posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają  drogi krajowe, wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich miejscowości gminy z siedzibą gminy.

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy.

Miasto Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie transportowo-drogowym. Leży na skrzyżowaniu dróg krajowych relacji Kłodzko-Kędzierzyn (nr 40 tzw. trasa Sudecka) z drogą Opole-Głubczyce-Pietrowice (granica państwa) nr 416.

Rysunek 4. Mapa poglądowa połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Głogówek.

Rysunek 5.  Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

Źródło: www.zdw.opole.pl

Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, problemem jest natomiast jakość nawierzchni – i to zarówno dróg gminnych, jak i tych, będących w administracji zarządu powiatu, jak i województwa oraz kraju. Przez miasto prowadzą:

- drogi krajowe relacji:

    - Kłodzko-Nysa-Głogówek-Koźle,

    - Opole-Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-granica państwa

- drogi wojewódzkie:

    - nr 40 (ulice: Dworcowa, Plac Wolności, Skargi, Piastowska);

    - nr 416 (ulice: Powstańców, Kościuszki, Chopina, Głubczycka)

- drogi powiatowe: 2031, 2032, 2033, 2034, 1210, 1254 (sumaryczna długość w gminie ok. 89,4 km),

- drogi gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do wymienionych wyżej kategorii, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą i służącą miejscowym potrzebom (sumaryczna długość w gminie ok. 98,7 km),

- drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi wewnętrzne w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jakość dróg jest zła – większość z nich wymaga natychmiastowych remontów. W najlepszym stanie są drogi gminne, chociaż i one wymagają sporo inwestycji. Na terenie miasta nie ma miejsc uznanych, pod względem bezpieczeństwa ruchu, za szczególnie niebezpieczne, jedynie odcinek ulicy Piastowskiej (wjazd do Głogówka od strony Prudnika) jest traktowany jako potencjalne źródło kolizji – droga na zakręcie jest tak wąska, że nie ma możliwości, by dwa pojazdy przejechały obok siebie.

Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie. Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2000 i GPR 1995 wzrost ruchu w latach 1995÷2000 wyniósł w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 24% (w skali kraju 31%), zaś dla dróg wojewódzkich 20% (w skali kraju 32%).

Transport kolejowy

Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 137 relacji Nysa – Głogówek – Kędzierzyn – Koźle. Dostępność do linii kolejowej zapewniają stacje kolejowe: Głogówek, Racławice Śląskie i Twardawa. Natężenie ruchu osobowego na ww. linii wynosi 16 pociagów/dobę, jednak częstotliwość połączeń nie zapewnia dogodnych połączeń z  sąsiednimi miejscowościami. Pociągi kursują m.in. do Nysy, Kędzierzyna - Koźla, Kamieńca Ząbkowickiego, Jeleniej Góry, Katowic, Krakowa.

Rysunek 6. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Głogówek.

### 3.9.5. Zaopatrzenie w wodę

Miasto i Gmina Głogówek posiadają uregulowany system zaopatrzenia w wodę, system zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Korzystanie z wodociągów powinno zapewnić bezpieczeństw sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej jakości. Mieszkańcy miasta i gminy są zaopatrywani w  wodę pochodzącą z ujęć podziemnych.

Wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek nie są ujmowane do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Głogówek jest w 100% zwodociągowany. Zmodernizowano stację uzdatniania wody, która ma znaczenie strategiczne i częściowo zasila niektóre wsie gminy (Rzepcze, Chudoba, Nowe Kotkowice, Biedrzychowice i Stare Kotkowice). Wybudowano dwie nowe kontenerowe stacje uzdatniania wody Biedrzychowicach i Racławicach Śląskich a zlikwidowano trzy kosztochłonne stacje w Górecznie, Rzepczach i w Twardawie. Woda z ujęć wód podziemnych dostarczana jest do mieszkańców siecią wodociągową. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 103 km, z czego:

- w mieście Głogówek 17,8 km,

- w sołectwach 85,2 km.

Sieć wykonana jest z następujących materiałów:

- stal – 0,8 %,

- żeliwo – 15 %,

- azbesto-cement – 1,5 %,

- PCV – 82,7 %.

Usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy Zakład Mienia Komunalnego ul. Dworcowa 2 w Głogóku, którego udziałowcem jest Gmina Głogówek.

Wykaz ujęć wodnych przedstawia tabela poniżej:

Tabela 7: Ujęcia wody na terenie gminy Głogówek

| Lp. | Nazwa ujęcia (lokalizacja) | Dopuszczalny pobór |  |  | Eksploatator | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q śr.d [m3/d] | Q max d [m3/d] | Q max h [m3/h] |  |  |
| 1. | Biedrzychowice (2 studnie wiercone) | 257 | 350 | 37 | Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku | Podwyższone ilości manganu i żelaza – wymaga uzdatniania |
| 2. | Racławice Śląskie (3 studnie wiercone) | 595 | 893 | 38 |  |  |
| 3. | Olszynka Głogówek (ujęcie rezerwowe) | 2 784 | 720 | 30 |  |  |
| 4. | Nowa Głogówek (3 studnie) |  | 2 040 | 85 |  |  |
| 5. | Polna Głogówek (2 studnie) |  | 1 416 | 59 |  |  |

Ogólny stan zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głogówek jest zadowalający.

Tabela 8.  Sieć wodociągowa w mieście i gminie Głogówek.

| Lp | Wodociągi | jm. | Miasto |  | Gmina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 |
| 1. | Woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 228,0 | 210,9 | 255,4 | 280,3 |
| 2. | Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) | km | 17,8 | 17,8 | 85,2 | 85,2 |
| 3. | Połączenia do budynków | szt | 838 | 838 | 2124 | 2094 |
| 4. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 5 632 | 5 478 | 7 574 | 7 361 |

Źródło: www.stat.gov.pl 2004, 2007

### 3.9.6. Odprowadzenie ścieków

Stan istniejący

Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych. Część ścieków nie objęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym.

Miasto jest skanalizowane. W Głogówku działa oczyszczalnia ścieków, która w chwili obecnej obsługuje miasto oraz wsie: Dzierżysławice, Mochów i Racławice Śląskie, a docelowo będzie przyjmowała ścieki z terenu całej gminy. Do oczyszczalni kierowane są ścieki zbierane systemem kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego, układ technologiczny oczyszczalni tworzą następujące podstawowe urządzenia:

- punkt zlewny ścieków,

- krata mechaniczna z mechanicznym zgarniaczem skratek,

- krata ręczna awaryjna,

- piaskownik dwukomorowy poziomy,

- przepompownia główna ścieków,

- osadnik Imhoffa – 3 szt.,

- złoża biologiczne – 2 szt.,

- osadniki wtórne poziome – 2 szt.,

- staw stabilizacyjny tlenowy,

- stacja odwadniania osadów,

- operacyjne składowisko osadów odwodnionych o powierzchni F = 567m2,

- wylot ścieków do rzeki Osobłogi.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-pomiarowa. Skarpy w rejonie wylotu zabezpieczone są kamieniem i faszyną. Odwadnianie osadów po osadniku Imhoffa odbywa sie na prasie filtracyjnej. Eksploatację oczyszczalni prowadzi Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku.

Wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy prowadzi również Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. Ilość zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości w gminie jest odpowiednia do ilości gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wynosi 890, z czego 650 zlokalizowanych jest w mieście i 240 w sołectwach gminy.

Tabela 9. Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Głogówek.

| Użytkownik | Lokalizacja, rok uruchomienia /modernizacji | Obsługiwany teren | Przepustowość/ średniodobowa ilość ścieków [m3/d] | Roczna ilość oczyszczonych ścieków [tys. m3] | Bezpośredni odbiornik/rzeka wyższego rzędu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Mienia Komunalnego | Głogówek 1995/1998 | Głogówek, Mochów, Dzierżysławice, Racławice Śl. | 3100/1112 | 405,8 | Oobłoga 18+850/Odra |
| VTO DEKOR Głogówek | Głogówek | Kanalizacja zakładowa | 2,5/2,5 | 0,9 | ziemia |

Potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie wyposażenia w sieć kanalizacyjną, podobnie jak w branży wodociągów, wynikają z niepełnej dostępności tej formy usług, ale również z dystansu, jaki dzieli kanalizację od upowszechnienia wodociągu. W związku z dużą kapitałochłonnością prowadzonych prac, przyrost sieci kanalizacyjnej będzie znacznie wolniejszy niż wodociągowej. W skali całej gminy wskaźnik zwodociągowania wynosi 90,6%, natomiast wskaźnik skanalizowania – 48,4% (w mieście odpowiednio: 95,4% i 86,3%, w gminie odpowiednio: 87,3% i 22,5%).

Na terenie gminy Głogówek wyodrębniona jest również zabudowa nie przewidywana do objęcia jej kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach podyktowana jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków, a także niekiedy na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika.

Trudna do oszacowania jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie część tych ścieków trafia bezpośrednio do gruntu i wód, w związku z tym istnieje zagrożenie dla stanu wód podziemnych.

Tabela 10. Sieć kanalizacyjna w mieście i gminie Głogówek.

| Lp | Kanalizacja | Jednostka | Miasto |  | Gmina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 |
| 1. | Ścieki odprowadzone komunalne razem, w tym: | dam3 | 186,3 | 188,7 | 3,6 | 47,7 |
| 2. | Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) na ścieki bytowo - gospodarcze | km | 8,7 | 14,8 | 1,3 | 20,8 |
| 3. | Połączenia do budynków | szt. | 574 | 791 | 10 | 561 |
| 4. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. | osoba | 4742 | 4 955 | 52 | 1 899 |

Źródło: www.stat.gov.pl 2004, 2007

W skali gminy dotkliwy jest brak kompleksowej infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków komunalnych. Realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie ścieków do rowów, do kanalizacji deszczowej czy bezpośrednio do gruntu.

Tabela 11.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2005 i 2007

|  | Jednostka | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalne oczyszczalnie ścieków |  |  |  |
| Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem | dam3/rok | 186,1 | 236,4 |
| Ścieki oczyszczane razem | dam3/rok | 182 | 232 |
| Ładunki zanieczyszczeń: |  |  |  |
| BZT5 | kg/rok | 10 437 | 911 |
| ChZT | kg/rok | 14 066 | 35 202 |
| Zawiesina | kg/rok | 3 750 | 4 226 |
| Osady wytworzone w ciągu roku | Mg | 111 | 51 |

Źródło: www.stat.gov.pl, 2005, 2007r.

Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne przyczyny:

- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.

- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,

- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie przygotowanych,

- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne i substancje ropopochodne.

Kanalizacja deszczowa

Siec kanalizacji na terenie gminy Głogówek jest w przeważającej części siecią ogólnospławną. Niewielki fragment sieci jest siecią rozdzielczą. Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy wynosi 3,5 km. Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z ulic odpływają do przydrożnych rowów.

# 4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Głogówek przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych miasta i gminy zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## 4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Głogówek.

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Miasta i Gminy Głogówek w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów:

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa opolskiego, Powiatu Prudnickiego oraz Miasta i Gminy Głogówek,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa opolskiego,

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

- programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego,

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

### 4.1.1. Zasady realizacji programu

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku” oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego programu.

W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

- przystosowanie do zmian klimatu,

- ochrona różnorodności biologicznej.

#### 4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa

ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.

W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej Wspólnoty.

Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:

1. Kierunki działań systemowych polegające na:

- uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzaniu środowiskowym,

- udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwoju badań i postępie technicznym,

- odpowiedzialności za szkody w środowisku,

- uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:

- ochronie przyrody,

- ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,

- racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,

- ochronie powierzchni ziemi,

- gospodarowaniu zasobami geologicznymi.

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na działaniach w obszarach:

- środowisko a zdrowie,

- jakość powietrza,

- ochrona wód,

- gospodarka odpadami,

- oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,

- substancje chemiczne w środowisku.

#### 4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku.

Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.

Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań.

Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.

Cele:

  - Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

  - Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

  - Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji

  - Innowacyjność prośrodowiskowa.

- 5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY GŁOGÓWEK.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek, obejmujący lata 2004-2006 wraz z perspektywą na lata 2007-2011 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XXVI/197/2005 dnia 18 kwietnia 2005r. i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.

Szczegółowy opis realizacji programu ochrony środowiska został wykonany jako oddzielne opracowanie.

Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak:

Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie:

Nie wszystkie zdania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głogówek określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek, obejmującym lata 2004-2006 wraz z perspektywą na lata 2007-2011 zostały zrealizowane. Sukcesywnie i systematycznie rozbudowywano i modernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w poszczególnych miejscowościach gminy. Główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

Zaopatrzenie gminy w wodę  było bardzo dobre. Zakład Mienia Komunalnego nie odnotował skarg w tym zakresie. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. Zakład Mienia Komunalnego prowadził modernizację sieci i urządzeń wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej odpowiada standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej. Konieczne jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych, a także wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu propagowanie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych. Duże znaczenie ma również ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące remonty i konserwację sieci wodociągowej.

W analizowanych latach wykonano następujące inwestycje związane z wodociągowaniem  i kanalizacją gminy na które poniesiono następujące wydatki:

- kanalizacja sanitarna Dzierżysławice – Kolonia			- 49 574,40 zł.,

- dotacja dla ZMK na usuwanie skutków powodzi			- 4 000,00 zł.,

- dotacja dla ZMK na budowę studni			- 61 000,00 zł.,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach – Kolonii			- 932 557,16 zł.,

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek	- 65 880,00 zł.,

- modernizacja sieci wodociągowej Zawada			- 17 989,96 zł.,

- uzbrojenie terenu strefy inwestycyjnej			- 101 686,70 zł.,

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej			- 183 954,53 zł.,

- remont kolektora burzowego w Mochowie			- 8 740,79 zł.,

- konserwacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja rowów, remont kolektora, konserwacja kanału rzeki Młynówka			- 388 892,32 zł.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w oddzielnym załączniku „Plan Gospodarki Odpadami”

Ochrona powietrza atmosferycznego

Na terenie gminy zrealizowano szereg zadań związanych z termomodernizacją:

- zakup i wymiana pieca co w SP nr 2 w Głogówku			- 11 000,00 zł.,

- termomodernizacja budynków szkolnych			- 30 000,00 zł.,

- modernizacja budynku SP w Twardawie			- 155 520,00 zł.,

- modernizacja budynku przedszkola i placu zabaw w Zawadzie		- 43 102,72 zł.,

- modernizacja budynku żłobka w Głogówku			- 143 281,00 zł.,

- montaż okien w budynku żłobka			- 15 027,35 zł.,

- wymiana okien w SP nr 1 w Głogówku			- 33 518,00 zł.,

- wymiana okien w SP nr 2 w Głogówku				- 32 636,31 zł.,

- wymiana okien w sali lekcyjnej w Oddziale Przedszkolnym przy SP Szonów	- 6 350,00 zł.,

- wymiana okien w świetlicy przy SP nr 2.				- 2 081,42 zł.,

- termomodernizacja budynków szkolnych SP nr 1, SP Twardawa,

SP Szonów 				- 850 740,78 zł.

- temont dachu w budynku Punktu Konsultacyjnego AA.				- 62 000,00 zł.,

- SP w Biedrzychowicach - częściowa wymiana okien (w tym również remont sufitu, malowanie pomieszczeń)				- 9 984,00 zł.,

- SP w Szonowie - remont instalacji CO w Oddz. Przedszkolnym	(w tym również remont sanitariatów, remont dachu, malowanie klas)				- 46 317,61 zł.,

- PP Nr 4 w Głogówku - Oddz. ul.Głubczycka, wymiana pieca CO (w tym również wymiana ogrodzenia)				- 20 855,59 zł.,

- PP Nr 3 w Głogówku - wymiana okien (w tym również remont instalacji wod-kan.)						- 24 591,39 zł.,

- PG Nr 1 w Głogówku - wymiana okien w sali gimnastycznej (w tym również remont instalacji elektrycznej)				- 76 412,34 zł.,

- zakup usług remontowych – termomodernizacja (z funduszy GFOŚiGW) 	- 39.594,48 zł.

W celu ograniczenia emisji w szczególności pyłów do powietrza wykonano:

- utwardzenie placu i drogi dojazdowej w Szonowie	30 461,81 zł.,

- naprawa płyty przejazdowej nad kanałem Młynówka	13 221,15 zł.,

- drogi publiczne powiatowe	24 000,00 zł.,

- drogi publiczne gminne	848 675,32 zł.,

- dotacja dla ZMK na zakup zamiatarki chodnikowej	89 060,00 zł.

Ochrona przyrody i krajobrazu:

W 2007 roku wykonano szereg prac w Zabytkowym Parku Miejskim w Głogówku na które poniesiono nakłady w wysokości 90 060,55 zł. Część funduszy pozyskano z dotacji WFOŚiGW w Opolu.

Wykonano prace pielęgnacyjne na Alei Lipowej w Głogówku wraz z nasadzeniami – poniesione koszty – 20 384,73 zł.

W latach 2006-2008 prowadzono szereg zadań związanych z realizacją zieleni urządzonej (zieleń krzewiasta izolacyjno-osłonowa, nowe nasadzenia drzew, wymiana gatunkowa – topole, bieżąca pielęgnacja zieleni).

Edukacja ekologiczna

W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono szereg działań m.in.:

- konkursy ekologiczne,

- zakupy wydawnictw naukowych,

- seminariów o tematyce ekologicznej,

- zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią,

- wystawy.

Mimo tak krótkiego okresu czasu jaki upłynął od zatwierdzenia programu ochrony środowiska nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, że część zadań zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań obciążających samorząd gminny wymagają znacznych nakładów środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami.

# 6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta i gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

Na podstawie raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształceń 
oraz zagrożeń przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa miasta i gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

## 6.1. Cele ekologiczne

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie gminy  wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Miasta i Gminy Głogówek, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta i gminy Głogówek na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

### 6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych

- zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy.

### 6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa opolskiego,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

### 6.1.3. Cele ekologiczne dla Miasta i Gminy Głogówek.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Miasta i Gminy Głogówek z zakresu ochrony środowiska:

- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

# 7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

## 7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

Stan wyjściowy

Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc wpływ na jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby zachować środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie z art. 46 ustawy z dn. 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.

### 7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

### Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem

## 7.2. Zarządzanie środowiskowe

Stan wyjściowy:

Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie zarejestrowano we wrześniu 2005 r.

Na terenie Miasta i Gminy działają przedsiębiorstwa posiadające m.in. certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000) oraz Środowiskiem (ISO 14001).

### 7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska | Gmina Głogówek |
| Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi | Gmina Głogówek, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej | Gmina Głogówek |
| Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących EMAS | Gmina Głogówek |
| Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | Gmina Głogówek |
| Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami | Gmina Głogówek |

## 7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Stan wyjściowy

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.

Na terenie Miasta i Gminy Głogówek prowadzone były następujące działania (szczegółowo opisane w rozdz. 5. m.in:

- konkursy ekologiczne,

- zakupy wydawnictw naukowych,

- seminariów o tematyce ekologicznej,

- zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią,

- wystawy.

### 7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej | Gmina Głogówek |
| Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową | Gmina Głogówek |
| Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym | Gmina Głogówek |
| Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony | Gmina Głogówek, Organizacje pozarządowe |
| Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku | Gmina Głogówek, Organizacje pozarządowe |
| Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne | Gmina Głogówek |
| Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej | Gmina Głogówek |
| Zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” . | Gmina Głogówek |
| Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, konferencjach oraz organizacja konkursów | Gmina Głogówek |
| Wydruk ulotek oraz kalendarza o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | Gmina Głogówek |

## 7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Stan wyjściowy

3 października 2008 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej z 2004 roku.

Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się regionalny dyrektor ochrony środowiska. Na nim ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie minister środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej z występowaniem szkody w środowisku:

- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych,

- obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska,

- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych.

Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach polityką w tym zakresie kształtować będą przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru zagrożeń i szkód w środowisku.

### 7.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
| Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, organizacje pozarządowe |

## 7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Stan wyjściowy

Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Poza planem miejscowym w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci decyzji lokalizacyjnych. Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji lokalizacyjnych i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności zachowania ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych. W decyzjach lokalizacyjnych często występuje też brak uwzględniana zasad ochrony środowiska.

### 7.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko | Gmina Głogówek |
| Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie | Gmina Głogówek |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu | Gmina Głogówek |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

## 8.1. Ochrona przyrody

Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne.

Gmina Głogówek leży w regionie o urozmaiconej rzeźbie terenu, zasobnym w obszary leśne oraz pomniki przyrody. W mieście znajduje się park miejski otaczający zabudowania zamkowe. Z północną częścią miasta łączy się las komunalny Olszynka, który posiada charakter parku.

Gmina Głogówek charakteryzuje się dużym potencjalnym zróżnicowaniem florystycznym, a uwarunkowania terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain geograficznych.

Do rzadkich, chronionych roślin na terenie gminy należą:

- pióropusznik strusi,

- mieczyk błotny,

- listera jajowata,

- lilia złotogłów,

- pierwiosnka wyniosła,

- śnieżyczka przebiśnieg,

- marzanka wonna,

- konwalia majowa,

- kruszyna pospolita,

- wężymord niski,

- cieszynianka wiosenna,

- jerzmianka większa,

- zimowit jesienny (zlokalizowany w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi).

W Głogówku rośnie wiele pomnikowych dębów szypułkowych. Na kilku z nich żyje bardzo rzadki w Polsce, ściśle chroniony chrząszcz kozioróg dębosz. Gatunek ten jest największy z europejskich przedstawicieli rodziny kózkowatych - osiąga długość do 6 cm. Ze względu na rzadkość występowania został on umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Jego nazwa rodzajowa - Cerambyx - wywodzi się z greckiego słowa oznaczającego chrząszcza z długimi różkami, a gatunkowa - cerdo - to po łacinie: rzemieślnik partacz. Rzeczywiście kozioróg dębosz jest uważany za szkodnika, gdyż żerujące larwy prowadzą do osłabienia, a nawet śmierci drzewa, które nadaje się wtedy najwyżej na opał. W przypadku kozioroga proces niszczenia odbywa się jednak bardzo wolno i drzewo może pozostawać żywe przez wiele lat.

Niegdyś zastanawiano się, czy w przypadku starych drzew pomnikowych powinno się chronić drzewa, czy też kozioroga. Obecnie coraz częściej przyjmuje się, że sens pomnikowej ochrony drzew polega właśnie na zapewnieniu przetrwania takim gatunkom jak kozioróg dębosz. Należy więc pozostawiać do naturalnej śmierci jak największą liczbę drzew, np. obejmując je ochroną prawną jako pomnik przyrody. W ten sposób uda się może powstrzymać wymieranie gatunku i przyszłe pokolenia będą mogły oglądać okazałego owada w naturze. Wymarła natomiast w okolicach Głogówka cebulica dwulistna, która była tam notowana jeszcze w latach 70. XX w. Ostatnie jej istniejące stanowiska w naszym regionie znajdują się w okolicach Mechnicy i Większyc w dolinie Odry. Ze względu na rzadkość występowania gatunek ten został umieszczony w "Czerwonej księdze roślin województwa opolskiego". Na cmentarzu żydowskim w Głogówku występuje również efektowny, niebiesko kwitnący barwinek pospolity, o zimotrwałych liściach. Gatunek ten dawniej był stosowany w ziołolecznictwie ludowym. Wywarem z tej rośliny leczono biegunki, czerwonkę i przemywano trudno gojące się rany.

Obszary przyrodniczo cenne

Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną.

Zabytkowe parki na terenie gminy:

- Park przypałacowy w Głogówku

Założony przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Obecny kształt parku zawdzięczamy wysiłkom IX ordynata - Edwarda Jerzego von Oppersdorff i jego wnuka Jerzego który wprowadził do parku egzotyczne gatunki drzew i krzewów – daglezje, modrzewie kanandyjskie, platany, cypryśniki. Dodatkowym walorem parku jest morfologia terenu – jego część górną na której posadowiony jest zamek okala stroma skarpa z fragmentami murów miejskich, część dolna to rozległe łąki, stawy, alejki spacerowe. W zachodniej części parku zachowała się oranżeria z początków XX w.

- Park przypałacowy w Kazimierzu

Za pałacem w sołectwie Kazimierz rozciąga się park krajobrazowy, prawdopodobnie z I połowy XIX wieku, powtórnie wpisany do rejestru zabytków w Opolu 20 marca 1989 roku. Jest w nim rozległe zagłębienie, w którym dawniej znajdował się sztuczny staw. W pobliżu pałacu stoją dawne dworskie zabudowania gospodarcze. Niedaleko stąd stoi kaplica z wieżyczką, będąca grobowcem rodziny Prittwitz. Pochowano w nim również Prittwitzów zmarłych w Klisinie. Nad wejściem widać wykuty w kamieniu herb rodowy: szachownicę.

Obszary o wysokiej bioróżnorodności nie objęte ochroną prawną

Do obszarów o wysokiej bioróżnorodności, nie objętych dotychczas ochroną prawną na terenie gminy Głogówek należą:

- dolina rzeki Osobłogi, - rozległa dolina, której sercem jest kręta rzeka Osobłoga. Jest to miejsce częstych wylewów rzeki, miejsce tajemnicze, spokojne, miejsce częstych spacerów mieszkańców. Położona na granicy Płaskowyżu Głubczyckiego ma długość kilku kilometrów, a jej centrum znajduje się na ternie należącym do Racławic. W Dolinie rzeki Osobłogi można zobaczyć wodospad, wielki most kolejowy, dawny młyn oraz czeską tamę.

- niewielkie kompleksy bogatych gatunkowo lasów liściastych w okolicach Szonowa, Głogówka, w szczególności kompleks cenny florystycznie w okolicy Błażejowic Dolnych. „Las Błażejowie” ze względu na swoje walory przyrodnicze proponowany jest do utworzenia rezerwatu przyrody. Szczególnie piękny jest wiosną, gdy masowo kwitnie tu śnieżyczka przebiśnieg, pierwiosnki wyniosłe, koakorycze puste, zdrojówki rutewkowate oraz obrazki alpejskie - gatunek bardzo rzadki na Opolszczyźnie.

Obszary cenne przyrodniczo związane są często z obszarami o wysokich walorach krajobrazu kulturowego i mogą być wspólnie chronione. Dotyczy to w szczególności obszarów w dolinie Osobłogi.

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Obecnie na terenie gminy Głogówek nie ma zlokalizowanych rezerwatów przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują tereny większe od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych charakterystycznych dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.

Na terenie gminy obszary chronionego krajobrazu nie występują.

Użytki ekologiczne:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

Na terenie gminy obecnie nie występują.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880).

Na terenie gminy Głogówek znajdują się obecnie 2 pomniki przyrody:

- grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy – 9 szt. rosnące w przypałacowym parku w Głogówku nr rej. 128,

- aleja dębów szypułkowych obejmująca 101 drzew między Osobłogą a Młynówką – nr rej. 288.

Obszary NATURA 2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.

Na terenie gminy nie został wyznaczony żaden obszar Natura 2000.

We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. Pomimo znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi).

Projektowane formy ochrony przyrody:

Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, w celu zachowania unikatowych naturalnych obszarów, poprzez objecie ich ochroną prawną:

- obszar lasów gradowych i łęgowych Błażejowice, gdzie występują siedliska chronione i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej,

- utworzenie rezerwatu przyrody „Bażantka”, z licznymi egzemplarzami drzew o cechach pomnika przyrody i gatunkami roślin podlegającymi ochronie; obszar projektowanego rezerwatu porośnięty jest w przewadze drzewostanami olchowymi, dębowymi i jesionowymi w wieku ponad 100 lat,

- utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; celem ochrony jest zachowanie bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi lecz o wysokich walorach ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie,

- utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

  - Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt  w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy),

  - Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik przyrodniczy miasta Głogówek,

- utworzenie użytków ekologicznych:

  - Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych skarp doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej,

  - Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk pożwirowych jako cennych ostoi płazów, gadów i ptaków.

- utworzenie nowych pomników przyrody.

Fauna:

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Pomimo jednak występowania dużej ilości upraw wielkopowierzchniowych na terenie gminy występują gatunki zwierząt objęte ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących objętych ochroną.

Dominują gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Na szczególną uwagę na omawianym terenie zasługuje jeden z największych polskich chrząszczy - koziróg dębosz, gatunek chroniony, zagrożony wyginięciem w Polsce, który żeruje w korze i drewnie starych osłabionych dębów.

Wśród bezkręgowców najliczniej występują owady. Obok gatunków pożytecznych i obojętnych występuje spora grupa szkodników lasów, łąk, pól uprawnych, ogrodów i sadów.

Wśród występujących gatunków owadów do chronionych należą:

- koziróg dębosz,

- trzmiele,

- biegacze,

- tęczniki.

Licznie występują również pajęczaki, wśród nich najpospolitsze: tygrzyk paskowany, pająk krzyżak, pająk nakrzewnik, pająk omatnik, poskosz krasny. Wśród skorupiaków dominują: drobne wioślarki i widłonogi. W wodach Osobłogi spotyka się również raka rzecznego.

W świecie fauny gminy Głogówek licznie występują płazy bezogonowe reprezentowane m.in. przez grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, rzekotkę drzewną, żabę wodną, żabę jeziorkową, żabę moczarową, żabę trawną oraz rzadko występującą żabę śmieszkę.

Gady reprezentowane są przez padalca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną i zaskrońca zwyczajnego.

Spośród kręgowców do najpowszechniej bytujących we wszystkich środowiskach, także antropogenicznie zmienionych należą ptaki, spośród których najczęściej występują bocian biały, myszołów zwyczajny, kuropatwa polna, czajka zwyczajna, sierpówka, kukułka, sowa pójdźka, kretogłów, wilga, szpak, kos, drozd śpiewak i sikorka bogatka.

Wśród ssaków występujących na terenie gminy zróżnicowanie gatunkowe jest niewielkie. Należą do nich: kret, jeż zachodni, ryjówka aksamitna, karlik malutki, gacek wielkouch, zając szarak, wiewiórka, msz zaroślowa, mysz leśna, lis, kuna domowa, jeleń i sarna.

Fauna krajobrazu rolniczego, przeważającego na terenie gminy Głogówek wydaje się najmniej zagrożona. Duża powierzchnia zajęta pod uprawy rolnicze zapewnia odpowiednie warunki bytowania dla jej fauny. Istotnym elementem wzmacnjającym występowanie fanuny w tym krajobrazie jest współwystępowanie różnorodnych kultur roliniczych, łąk, pastwisk, nieużytków i ugorów.

W świecie fauny gminy Głogówek licznie występują płazy bezogonowe objęte ochroną ścisłą:

- grzebiuszka ziemna,

- ropucha szara,

- ropucha zielona,

- rzekotka drzewna,

- żaba wodna,

- żaba jeziorkowa,

- żaba moczarowa,

- żaba trawna,

- żaba śmieszka.

Gady reprezentowane są gatunki objęte ochroną ścisłą:

- padalec zwyczajny,

- jaszczurka zwinka,

- jaszczurka żyworodna,

- zaskroniec zwyczajny.

Spośród kręgowców do najpowszechniej bytujących we wszystkich środowiskach, także antropogenicznie zmienionych należą ptaki, spośród których najczęściej występują

- bocian biały,

- kukułka.

Wśród ssaków występujących na terenie gminy zróżnicowanie gatunkowe jest niewielkie. Wśród gatunków objętych ochroną ścisłą występują:

- jeż zachodni,

- ryjówka aksamitna,

- wiewiórka pospolita.

### 8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Kierunki działań:

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych | Gmina Głogówek, Nadleśnictwo |
| Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej | Nadleśnictwo, Gmina Głogówek |
| Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania | Nadleśnictwo, Gmina Głogówek |
| Ochrona starych i nowych pomników przyrody | Gmina Głogówek |

Ochrona fauny i flory:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zachowanie istniejących zbiorników wodnych | Organizacje pozarządowe, Gmina Głogówek |
| Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu | Gmina Głogówek |

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni | Gmina Głogówek, Organizacje pozarządowe, |
| Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo | Nadleśnictwo, Organizacje pozarządowe, Gmina Głogówek |
| Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej | Gmina Głogówek |
| Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków | Gmina Głogówek |
| Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia | Gmina Głogówek |
| Wykonanie ścieżki ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka | Gmina Głogówek |
| Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku | Gmina Głogówek |
| Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta” | Gmina Głogówek |

## 8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Stan wyjściowy – lasy:

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W gminie Głogówek lasy zajmują ok. 3,8 % powierzchni gminy). Wskaźnik lesistości gminy jest niski, niższy od przeciętnej lesistości powiatu (11,4%), i wiele niższy od wskaźnika dla województwa (25,5%) kraju (27,5%). Taki stan rzeczy jest spowodowany występowaniem na terenie gminy dobrych gleb i wykorzystywaniem ich pod użytki rolne. Lasy występują tu więc przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych i rozproszonych powierzchni.

Roślinność leśną na tym terenie głównie stanowią:

- grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy podgórskiej serii żyznej, obejmujące cały obszar gminy, poza dolinami Osobłogi i Straduni,

- łęgi jesionowo-wiązowe dominujące w dolinie Osobłogi,

- łęgi jesionowe i jesionowo-olszowe w dolinie Straduni.

Biorąc pod uwagę żyzność i wilgotność siedliska, istniejące na terenie gminy enklawy leśne obejmują las mieszany świeży (Lms) i las świeży (Ls). Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są olsza i dąb w dolinie Osobłogi oraz olsza, dąb i świerk w dolinie Straduni. Odnotowuje się również stanowiska klonu, buka zwyczajnego i jesiona wyniosłego, które zazwyczaj są gatunkami domieszkowymi.

Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych – (w obrębach 3 Nadleśnictw: Prudnik, Kędzierzyn – Koźle i Prószków) w większości pozostają pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza. W najbliższych latach na terenach gminy nie przewiduje się zalesiania gruntów.

Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo dynamicznych, polegających na erozji powierzchni pokrytej utworami lessowymi.

### 8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy | Gmina Głogówek |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi | Powiat Prudnik, Nadleśnictwo, Właściciele gruntów |
| Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Wojewoda, Marszałek, Powiat Prudnik, Nadleśnictwo |
| Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo |
| Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego | Nadleśnictwo, Gmina Głogówek |
| Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo, właściciele gruntów |
| Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych | Nadleśnictwo |
| Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | Gmina Głogówek, Nadleśnictwo |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów | Nadleśnictwo |
| Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego | Nadleśnictwo |
| Zachowanie istniejących kompleksów leśnych | Nadleśnictwo |
| Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu | Nadleśnictwo |
| Ochrona gleb leśnych | Nadleśnictwo |
| Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci) | Nadleśnictwo |

## 8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Stan wyjściowy

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.

Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.

Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:

- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,

- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),

- wprowadza nowe małoodpadowe technologie,

- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz modernizuje węzły cieplne,

- przeprowadza termomodernizacje budynków,

- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne

- zarządy spółdzielni sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.

### 8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach | Powiat Prudnik, Podmioty gospodarcze |
| Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego | Podmioty gospodarcze |
| Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów | Podmioty gospodarcze trudniące się segregacją odpadów |

## 8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Stan wyjściowy

Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Głogówek spowodowane zostały zmianami w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych zwykle powoduje przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmienia charakterystyki przepływu w ciekach wodnych przy stanach niskich i wysokich.

Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe przepływające przez większość terenu gminy posiadają charakter nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów i jesiennych opadów atmosferycznych.

Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów (marzec, kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem powierzchniowym.

Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania odpowiedniej ilości zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich przepływów w rzekach. Istniejące wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345,5 mln m3 spełniają funkcję alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność jest niewystarczająca. Występujące niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych wielozadaniowych zbiorników: Racławice Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece Prudnik w gminach: Lubrza i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski i Chrząstowice oraz zbiorników wodnych małej retencji ujętych w ,,Programie budowy zbiorników małej retencji,  w województwie opolskim.

Zagrożenie powodzią na terenie gminy Głogówek występuje w przypadku wystąpienia długotrwałych, silnych opadów, gdy ich natężenie wynosi ponad 20 mm/godz. Najbardziej zagrożone są miejscowości zlokalizowane w sąsiedztwie rzek, szczególnie Osobłogi i Straduni w których ze względu na deniwelację terenu spływ powierzchniowy odbywa sie przez tereny o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożenie powodziowe stwarzają Osobłoga i Kanał Ulgi rzeki Osobłogi, głównie w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Leśnik, Rzepce i Kierpień. Pozostałe cieki, jak Stradunia i potok Jakubowicki nie posiadają urządzeń przeciwpowodziowych i mogą stwarzać zagrożenie jedynie przy bardzo intensywnych opadach. W przypadku wystąpienia lokalnych oberwań chmury do najbardziej zagrożonych miejscowości należą Tomice, Stare Kotkowice, Racławice Śląskie, Wierzch, Zwiastowice i Dzierżysławice. Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden punkt wodowskazowy – w Racławicach Śląskich na rzece Osobłodze. Stan pogotowia występuje w przypadku stanu wody 250 cm słupa wody, stan alarmowy w przypadku stanu wody na poziomie 350 cm, natomiast stan krytyczny w przy wartości 420 cm słupa wody.

Czynną i bierną ochroną przed powodzią na terenie gminy zajmuje się Miejsko-Gminny Komitet Przeciwpowodziowy w Głogówku. Dla gminy opracowano „Zakres działania Miejsko-Gminnego Zespołu Obrony Przeciwpowodziowej w Głogówku” oraz „Plan reagowania kryzysowego”, który obejmuje m.in. zagadnienia reagowania w razie wystąpienia powodzi.

Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar chroniony przez wały wynosi 810 ha, natomiast obszar potencjalnego zagrożenia, nie chroniony 648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki Osobłogi w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz Kanał Ulgi w miejscowościach

Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo przedłużenia lub modernizacji.

Specjaliści gospodarki wodnej od lat zgłaszali postulaty kompleksowego rozwiązania spraw odrzańskich, ale dopiero po powodzi z 1997 roku powołany został Pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi i w krótkim czasie opracowano „Program dla Odry - 2006". Celem „Programu dla Odry - 2006” jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzania prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego, transportowe, ogólno - gospodarcze oraz konsumpcyjne, czyli modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i realistycznie ocenianych możliwości finansowania przedsięwzięć. Zasady ekorozwoju są formułowane i respektowane we wszystkich komponentach Programu, zarówno na etapie planowania jak i realizacji. „Program dla Odry - 2006” określa średniookresową strategię modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego.

Program dla Odry - 2006 proponuje wizje Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego korytarza ekologicznego tej części Europy wytyczając, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konkretne zadania w zakresie:

- zwiększenia retencji wód w powiązaniu z ochroną przeciwpowodziową (poldery oraz zbiorniki),

- modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej w ramach tzw. komponentu B pożyczki Banku Światowego – system monitorowania i ostrzegania,

- ochrony czystości wody w ramach programu Komisji Ochrony Wód Odry przed Zanieczyszczeniem,

- utrzymania i stopniowego rozwoju żeglugi śródlądowej,

- wykorzystania siły wód do produkcji odnawialnej energii,

- zachowania i renaturyzowania ekosystemów rzek i ich dolin,

- zwrócenia się miast i gmin nadodrzańskich frontem ku rzece.

Program dla Odry – 2006 łączy zatem globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi.

„Program dla Odry - 2006” zakłada:

- ochronę przed powodzią dużych skupisk ludności,

- zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln m3 i retencji polderowej o 100 mln m3,

- zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania sytuacji hydrologicznej w zlewni górnej i środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym,

- rekonstrukcje zniszczeń powodziowych połączoną z modernizacją,

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest dokonanie następujących przedsięwzięć:

- naprawa i modernizacja zniszczonych przez powódź obiektów hydrotechnicznych,

- planowanie i realizacja osłony przeciwpowodziowej na terenie zlewni przez Ośrodek Koordynacyjno - Informacyjny utworzony we Wrocławiu (oprogramowania do modelowania i przewidywania rozwoju sytuacji w zlewni i symulowania obszarów zalewowych),

- monitoring, prognozowanie i ostrzeganie jako instrument gospodarki zbiornikowej oraz przygotowania czynnej ochrony przeciwpowodziowej,

- ograniczenie zagrożenia powodziowego i program zapobiegania w oparciu o planowanie przestrzenne,

- budowa zbiornika Racibórz na rzece Odrze,

- budowa nowych polderów wzdłuż doliny Odry, zwiększających retencję przeciwpowodziową.

„Program dla Odry – 2006” uznaje, że podstawowe zasady profilaktycznej ochrony przeciwpowodziowej są następujące:

- woda jest elementem profilaktycznej ochrony przeciwpowodziowej – we wszystkich obszarach woda jest integralnym składnikiem użytkowania przestrzennego. Wody deszczowe powinny zostać zatrzymane w jak największym stopniu w miejscu ich opadania. Odpływ przez kanały i cieki wodne powinien zostać spowolniony, a lokalna gospodarka wodna zrenaturyzowana,

- wodę należy zatrzymywać w dorzeczach rzek. Na terenach zasiedlonych, w planowaniu urbanistycznym należy w większym stopniu uwzględnić służącą spowolnieniu odpływu, zbliżoną do naturalnej, rozbudowę otwartych akwenów,

- wodzie należy zrobić miejsce – wodom należy stworzyć przestrzeń umożliwiającą opóźniony, nie stanowiący zagrożenia odpływ. Wody płynące i ich obszary zalewowe powinny być wolne dla możliwie jak największego zatrzymania wody. Należy zapobiec dalszemu wykorzystywaniu obszarów zalewowych i terenów błotnistych. Tam gdzie jest to możliwe powinny zostać odzyskane stracone obszary,

- należy utrzymywać w społeczeństwie świadomość możliwości zagrożenia powodziowego. Dlatego też zostaną ustalone i podane do wiadomości publicznej obszary zagrożone powodzią.

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.

### 8.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Systematyczna konserwacja rzek i cieków | RZGW Wrocław |
| Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych) | RZGW Wrocław, Gmina Głogówek |
| Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią | RZGW Wrocław, Gmina Głogówek |
| Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.) | RZGW Wrocław, Gmina Głogówek |
| Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych | Gmina Głogówek |

## 8.5. Ochrona powierzchni ziemi

Stan wyjściowy:

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre (głównie pszenno-buraczane).

Występowanie gleb tych najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. Na następnych miejscach znajdują się mieszanki zbożowe, żyto i pszenżyto ozime, owies oraz rośliny okopowe.

Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu prudnickiego jest najwyższy w całym województwie. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest jedną z najwyższych w województwie opolskim.

Na obszarze gminy Głogówek występują następujące rodzaje gleb:

- brunatne wyługowane, wytworzone z glin ciężkich pylastych, charakteryzujące się odczynem zbliżonym do obojętnego i zawartością próchnicy nie przekraczającą 2%,

- czarnoziemy zdegradowane, wytworzone z utworów lessowatych ilastych,

- mady o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych, glin ciężkich pylastych na żwirach gliniastych. Wytworzone są z osadów aluwialnych, wyściełających współczesne doliny rzeczne, charakteryzujące sie warstwową budową, wysokim poziomem wód gruntowych i znaczną zawartością substancji organicznej,

- bielice, wytworzone przeważnie z glin.

Dominujące gleby brunatne i czarnoziemy, stanowią odpowiednio 32 i 54% użytków rolnych gminy Głogówek. Mady ilaste pokrywają doliny rzek Osobłogi i Straduni. Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic. Ponadto w dolinach rzek Osobłogi i Straduni spotykane są gleby organiczne, podlegające prawnej ochronie. Są to gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowe.

Czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb Potencjalnym zagrożeniem jest tu erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja wodna powierzchniowa.

Obydwa rodzaje działań związane są z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej na najwyższą produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego wód, a w konsekwencji do nasilenia erozji wodnej. Nadmierne przesuszenie gleb oraz zagrożenie erozją wodną są najpoważniejszymi problemami  związanymi z utrzymaniem jakości gleb w gminie Głogówek.

Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.

Zanieczyszczenie gleb

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

- zasolenie,

- nadmierną alkalizację,

- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

- skażenie radioaktywne.

Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy, natomiast zanieczyszczenia niewątpliwie migrują z terenu sąsiednich, bardziej uprzemysłowionych oraz z terenu Śląskiego Okręgu Przemysłowego. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy w sposób prawidłowy z "dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).

Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

W powiecie prudnickim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

Tabela 12. Zawartość metali ciężkich w glebach w gminie Głogówek.

| Lp. | Pierwiastek | Zawartość % udziału prób o wartości wyższej niż naturalna | Zawartość naturalna w mg/kg gleby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kadm | 8,1 | 0,3 – 1,0 |
| 2. | Miedź | 5,4 | 10 - 25 |
| 3. | Nikiel | 0,0 | 10 – 50 |
| 4. | Ołów | 0,0 | 20 - 60 |
| 5. | Cynk | 10,8 | 50 - 100 |

Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby w gminie Głogówek odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw przeznaczonych dla dzieci.

### 8.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo, właściciele gruntów |
| Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym | Właściciele gruntów |
| Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych | Gmina Głogówek, ARiMR |
| Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych | Gmina Głogówek |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi | WIOŚ Opole, Powiat Prudnik |
| - Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10% | ARiMR, Organizacje pozarządowe |
| - Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów | ARiMR, Organizacje pozarządowe |
| - Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w glebie | ARiMR, Organizacje pozarządowe |
| Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne | ARiMR, Organizacje pozarządowe |

## 8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Stan wyjściowy:

Obszar gminy Głogówek leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy geologicznej Opolszczyzny: Metamorfiku Sudetów Wschodnich i zachodzącej na nad nią Depresji Śląsko-Opolskiej (kreda opolska).

Zróżnicowana budowa geologiczna gminy ma kluczowe znaczenie dla zróżnicowania przyrodniczego obszaru. Dominujące w powierzchniowych warstwach geologicznych lessy uwarunkowały powstanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej.

Pod względem budowy geologicznej gmina Głogówek charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy. W powierzchniowych utworach występują zarówno formacje paleozoiczne, jak i kenozoiczne. Paleozoik jest reprezentowany przez skały dolnego karbonu i przełomu karbon dolny-karbon górny, natomiast na kenozoik składa się liczna grupa utworów trzeciorzędowych 
i czwartorzędowych.

Na wymienionym podłożu spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim krawędzie erozyjne dolin rzecznych.

Na terenie gminy określono występowanie złóż wydobywczych, są to położone złoża kruszyw naturalnych, gipsów i anhydrytów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. W części z nich wydobycie już zakończono.

W roku 2007 rozgorzała dyskusja nt. planowanej budowa dużej kopalni żwiru, a w dalszej kolejności zbiornika retencyjnego na terenie należącym do miejscowości Racławice Śląskie. Potwierdzona została informacja, że Instytut Geologiczny przeprowadził badania terenu. Okazało się, że w okolicy Racławic na powierzchni 55 hektarów znajdują się złoża żwiru szacowane na około 52 miliony ton. Złoża zostały odkryte tuż obok szosy prowadzącej z Racławic do Głubczyc w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Grubość złoża ocenia się na 3,5 do 5 metrów. Nie jest to idealny wynik, ale i tak wart inwestycji.

Charakterystykę złóż zinwentaryzowanych w bazie PGI na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Głogówek.

| Lp. | Nazwa obszaru górniczego | Stan |  | Nazwa złoża |  | Kopalina | Zagospodarowanie | Użytkownicy | Pow. obszaru górniczego [m2] | Pow. terenu górniczego [m2] | Zasoby geologiczne bilansowane/przemysłowe [tys. ton] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głogówek Cegielnia | zniesiony |  | Głogówek |  | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Eksploatacja złoża zaniechana | Ceramika OPEX sp.z o.o. Głogówek | 44 525 | 56 225 | 512/- |
|  |  |  |  | Głogówek |  | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane |  |  |  | 1826/237 |
| 2. | Głogówek Żwirownia | zniesiony |  | Głogówek |  | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Eksploatacja złoża zaniechana | Ceramika OPEX sp.z o.o. Głogówek | 47 175 | 62 375 | 512/- |
|  |  |  |  | Głogówek |  | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane |  |  |  | 1826/237 |
| 3. | Głogówek Żwirownia | zniesiony |  | Głogówek |  | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Eksploatacja złoża zaniechana | Ceramika OPEX sp.z o.o. Głogówek | 48 450 | 81 625 | 512/- |
|  |  |  |  | Głogówek |  | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane |  |  |  | 1826/237 |
| 4. | Twardawa | zniesiony |  | Twardawa |  | Kruszywa naturalne | Złoże eksploatowane okresowo | RSP Twardawa | 39 900 | 42 600 | 385/328 |
|  | Złoża udokumentowane, nie eksploatowane (nie wykazywane w bazie PGI): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Golczowice |  |  |  |  |  | nieeksploatowane |  |  |  | 117/- |
| 6. | Kierpeń |  |  |  |  |  | nieeksploatowane |  |  |  | 30 379/- |
| 7. | Racławice Śląskie - Głogówek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |

Źródło: www.pgi.gov.pl

Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie poziomów wodonośnych z potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o dużej powierzchni. Eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną degradacji i dewastacji gruntów w województwie.

### Przekształcenia powierzchni ziemi

W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki w zakresie ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności gospodarczej, obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano w ręce starostów. Praktyka ta w założeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości terenów poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). Pozwoli to na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą, uwzględniając tym samym zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że tereny poprzemysłowe nie powinny być nieużytkami gospodarczymi.

Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów zdegradowanych to:

- tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają oczyszczenia)

- tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym (rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu)

- tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych.

Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” oraz odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna.

W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie działały przedsiębiorstwa państwowe.

Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi są odpowiednie podstawy prawne. Uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. m.in. art. 15 określa, że „jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek przeprowadzenia tych działań”.

Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzono zasadę udostępnienia informacji (art. 9) dotyczących m.in. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami. Artykuł 21 mówi, że w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane m.in.. (pkt 23 f) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Ponadto (art. 161) ww. ustawy określa, że Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną posiadaną dokumentacją,

2) rejestry zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

– które otrzymali od starostów na podstawie ustawy zmienianej w art. 152.

Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego toku rozumowania i analizowania problemu na terenie gminy Głogówek.

Obszarami zdegradowanymi i wymagającymi rekultywacji na terenie gminy Głogówek są tereny zdewastowane w wyniku prowadzonej eksploatacji surowców mineralnych. Zgodnie z informacją zawarta w PPOS powierzchnia gruntów zdewastowanych w gminie Głogówek wynosi 23,58 ha. Całość tych terenów wymaga rekultywacji. Poza ww. obszarami na terenie gminy nie występują obszary zdegradowane, mogące wpłynąć ujemnie na walory krajobrazu. Lokalizowane na obszarze gminy dzikie składowiska odpadów są na bieżąco rekultywowane lub likwidowane.

### 8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Kierunki działań

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin | Przedsiębiorcy, właściciel złoża |
| Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji | WIOŚ Opole |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności | Starosta |
| Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych | Marszałek, Starosta |
| Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż | Marszałek, Starosta |
| Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego | Wojewoda, Starosta, instytucje zgodnie z ustawą |
| Bieżąca aktualizacja istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego | Burmistrz |
| Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin | Organy koncesyjne |

# 9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.

## 9.1. Środowisko a zdrowie

Stan wyjściowy

Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń estetycznych.

Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą:

- jakość wody przeznaczonej do spożycia,

- zanieczyszczenie wód gruntowych,

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

- emisja hałasu.

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.

### 9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich | organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej |
| Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne | organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy |
| Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania | Organizacje pozarządowe |

## 9.2. Jakość powietrza

Stan wyjściowy

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł cementowo - wapienniczy i chemiczny.

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych.

Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze środków transportu. W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów.

Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:

- zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i  tlenki azotu (Nox). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;

- zanieczyszczenia pyłowe:

- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,

- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, bawełnę, glinokrzemiany;

- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, węgla, gipsu, wapienia.

Gmina Głogówek jest gminą na której terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz w mniejszym znacznym stopniu przemysłowe (punktowe).

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). W gminie w dużej mierze zauważalna jest też emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość źródeł niskiej emisji, nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

- Monitoring

W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:

- automatyczne, na stacjach zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Zdzieszowicach i Opolu, należących do WIOŚ,

- manualne, prowadzone (od 2005r.) przez WIOŚ w Głubczycach, Namysłowie i Oleśnie, w zakresie pyłu PM10, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną              w Opolu w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu i kadmu oraz dodatkowo przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”,

- pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ przy współpracy ze starostwami na 46 stacjach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie całego województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu, a także na kilkunastu stacjach – benzenu.

W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.

W zakresie emisji art. 220 w/w Ustawy określa instalacje, w tym także energetyczne,                   dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW do:

- do 5 MWt w przypadku spalania węgla kamiennego,

- do 10 MWt w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,

- do 15 MWt w przypadku spalania gazu.

oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem gazowym, z których:

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

Oprócz źródeł energetycznych art. 220 Ustawy wymienia szereg innych instalacji 
o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r (Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia do organów ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła:

- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MWt,

- opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt.

Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy imisji. Zmieniły się także akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska 
z dnia 17.12.2008r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, a także określono zasady oceny poziomów substancji w powietrzu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Nowe przepisy wprowadziły inne okresy uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin i ekosystemów, a także zlikwidowały normę średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do 40 g/m3.

##### Jakość powietrza

Na terenie Gminy Głogówek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stację pomiarową zlokalizowaną na terenie gminy. Stacja rejestruje wyznaczone stężenia na terenie gminy, natomiast wszystkie parametry mierzone są w skali powiatu prudnickiego (strefy głubczycko - prudnickiej).

Tabela 14. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie gminy Głogówek.

| Lokalizacja stacji w gminie Głogówek – kod krajowy stacji | Właściciel stacji | Typ pomiaru | Czas uśredniania | Oznaczana substancja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Głogówek pasywne 43 | WSSE Opole | pasywny | inny | SO2, NO2 | Pomiary od 04.04.2004r. do 10.03.2009r. |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r.

Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych,

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Tabela 15. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.

| Strefa | Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona roślin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | PM10 | Pb |  | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa głubczycko - prudnicka | A | A | A | A | C |  | A | A | A | A | C | C | A | A | C |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2008 r.

Tabela 16.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.

| Strefa | Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona roślin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | PM10 | Pb |  | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa głubczycko - prudnicka | A | A | A | A | A |  | A | A | A | A | A | C | A | A | C |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę głubczycko - prudnicką dla kryterium oceny zdrowia ze względu na większość substancji zakwalifikowano do klasy A, natomiast do klasy C pod względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, pyłem PM10 i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa głubczycko - prudnicka uzyskała wynikową klasę C ze względu na poziom ozonu O3 i podobnie określono potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.

Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Głubczyckiego.

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.

Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Zanieczyszczenie atmosfery odnotowywane na terenie badań, w większości z niskich lokalnych emitorów, ma znaczenie dla kształtowania warunków sanitarnych powietrza w obrębie emitora lub ich grup. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich.

### 9.2.1. Cel średniookresowy do 2016

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni | Gmina Głogówek, Powiat, Zarządy dróg |
| Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Gmina Głogówek, Powiat, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii | Gmina Głogówek, Powiat, Organizacje pozarządowe |
| Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu | Gmina Głogówek, Przedsiębiorstwa komunikacyjne, Zarządy dróg |
| Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych | Powiat Prudnik, Gmina Głogówek, WFOŚiGW |
| Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki | Powiat Prudnik, Gmina Głogówek, Organizacje pozarządowe |
| Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych | Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe |
| Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska | Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe |
| Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa | Gmina Głogówek |
| Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich | Gmina Głogówek |
| Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych | Gmina Głogówek |
| Termomodernizacja budynków SP Szonów i SP Twardawa | Gmina Głogówek |
| Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek | Gmina Głogówek |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Uchwalenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Programu Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Prudnickiego oraz jego realizacja | Marszałek, Starosta |
| Usprawnienie organizacji ruchu drogowego | Zarządcy dróg, Gmina Głogówek |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska | Organy zgodnie z ustawą |
| Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
| Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa) | Podmioty gospodarcze |
| Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne | Zarządcy Dróg Powiatowych, Gminnych |
| Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw | Zarządcy nieruchomości |
| Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa | Podmioty gospodarcze |
| Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem | Podmioty gospodarcze |
| Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska | WIOŚ Opole |
| Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów | WIOŚ Opole |

## 9.3. Ochrona wód

Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:

Gmina Głogówek charakteryzuje się niezbyt bogatym systemem wód powierzchniowych,  położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtują rzeki Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka.

Głogówek leży nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Osobłoga jest największym powierzchniowym ciekiem tego terenu i ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych terenu gminy. Rzeka wpływa do gminy Głogówek z terenu Czech. Jej długość wynosi 29 km. W samym mieście nie ma większych zbiorników wodnych. Niewielkie sztuczne zbiorniki powstałe, jako starorzecza Osobłogi lub akweny po wyrobiskach znajdują się na terenie wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśniak, Dzierżysławice i Błażejowice i mogą być traktowane, jako potencjalne akweny przeznaczone pod turystykę wodną lub rekreację (np. wędkowanie).

Poza Osobłogą, wody powierzchniowe na terenie gminy Głogówek stymulowane są rzekami Stradunią oraz Swornicą.

Rzeka Osobłoga (czes. Osoblaha, niem. Hotzenplotz) jest lewym dopływem Odry. Jej długość wynosi 65.5 km, a powierzchnia zlewni  993 km² (745 km² na terenie Polski).

Osobłoga ma swoje źródło na zboczu góry Lachberg w Górach Opawskich (Czechy). Na terytorium Polski wpływa pomiędzy miejscowościami Osoblaha (Czechy) i Racławicami Śląskimi. Przepływająca przez czeskie miasto Osoblaha, rzeka o tej samej nazwie jest niewielkim, uregulowanym, kamienistym potokiem. Główny dopływ Osobłogi to rzeka Prudnik. Na jej system rzeczny składają się dwa główne cieki: mająca swoje źródło w okolicach Głuchołaz rzeka Prudnik, oraz wypływający w czeskich Górach Opawskich Złoty Potok (czes. Zlatý potok).

Złoty Potok przepływa przez większe skupiska ludzkie (Zlaté Hory, Jarnołtówek, Pokrzywną, Łąkę Prudnicką i Prudnik). W miejscowości Prudnik, Złoty Potok łączy się z rzeką o tej samej nazwie. Na wschód od miejscowości Dytmarów rzeka Prudnik wpływa do Czech, gdzie po pokonaniu jedynie około 10 km i połączeniu z rzeką Osoblaha wpływa (jako Osobłoga) na terytorium Polski. Na południe od Steblowa do Osobłogi wpada rzeka Biała (źródło w okolicach Prężynki). Po pokonaniu w Polsce 29 km Osobłoga uchodzi do Odry w Krapkowicach. Większe skupiska ludzkie nad Osobłogą w granicach Polski to Racławice Śląskie, Głogówek i Krapkowice.

Rzeka Osobłoga jest wodą publiczną (własnością Skarbu Państwa) administrowaną przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Hydrografia i stosunki wodne Osobłogi

W rejonie Racławic Śląskich na Płaskowyżu Głubczyckim Osobłoga płynie wyraźnie wciętą (na kilkanaście metrów) doliną. Stosunkowo strome, kilkumetrowe zbocza koryta rzeki wykształcone są w holoceńskich (polodowcowych) osadach rzecznych (aluwiach). Szerokość koryta osiąga około 10-15 m. Rzeka jest płytka, a jej dno żwirowo-kamieniste. Spadek koryta (deniwelacja) jest raczej niewielki i nurt rzeki przy „normalnym” zasilaniu ze zlewni stosunkowo wolny. Na głębokość i prędkość przepływu wody mają wpływ sztuczne budowle piętrzące, wybudowane w ramach prac regulacyjnych (np. powyżej mostu kolejowego w Racławicach Śląskich. Warunki wodne w Osobłodze są zmienne, a rzeka określona może być potocznie jako „kapryśna”. Bliska odległość do części zlewni leżącej w obszarach górskich powoduje, że stany wody mogą ulegać szybkim zmianom (wezbrania po gwałtownych opadach i roztopach). Pojemność koryta rzecznego, zabezpieczonego przed wezbraniami wód systemem wałów przeciwpowodziowych, jest ograniczona. Niski, spowodowany długotrwałą suszą stan wody Osobłogi w Racławicach Śląskich 30 lipca 2006 roku wynosił 170 cm, podczas gdy stan ostrzegawczy określony jest (już) na 250 cm, a alarmowy na 320 cm (dane IMGW). W dolnym biegu rzeki odnotowuje się wyraźny wpływ rzeki Odry, która przy wysokich stanach wody powoduje na Osobłodze zjawisko „cofki”. Zakłada się że jeżeli stan wody w Odrze przekroczy 448 cm, wody Osobłogi cofają się w górę rzeki. Miejscowości Żywocice, Pietnia i Steblów zagrożone są wtedy powodzią.

Koryto Osobłogi zostało gruntownie przebudowane w latach 1933 – 1943. Skrócono wtedy bieg rzeki, wyprostowano koryto, wykonano zabiegi melioracyjne, oraz zmodernizowano przeciwpowodziowy kanał ulgi pomiędzy wsiami Mochów i Kierpień.

W ramach „Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek” (Autorska pracownia architektury i urbanistyki „A&U”) zaproponowano ochronę doliny Osobłogi w formie „obszaru chronionego krajobrazu doliny Osobłogi” od granicy z Czechami po ujście Odry. Fragmenty starego koryta rzeki (sprzed prac regulacyjnych) mają zdecydowane walory krajobrazowo-przyrodnicze. Kilka takich starorzeczy oraz strome skarpy doliny zaproponowane zostały w ramach cytowanego powyżej opracowania do ochrony w formie „użytków ekologicznych”.

Rzeka Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie Kazimierza i przepływa z południa na północ przez wschodnią część gminy w rejonie Wróblina, Biedrzychowic, Zwiastowic i Twardawy. Na terenie gminy Stradunia posiada dwa dopływy: Grudynkę, wpadającą do niej w rejonie wsi Trawniki oraz Potok Jakubowicki, przepływający przez Ciesznów.

Rzeka Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródło rzeki znajduje sie na terenie gminy, we wsi Stare Kotkowice.

Rzeka Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej, będącej z kolei dopływem rzeki Osobłogi. Źródła rzeki Młynówki znajdują sie na terenie gminy Lubrza. Rzeka wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie wsi Wierzch i przepływa na północ wzdłuż zachodniej granicy gminy. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok Młyński. Całkowita długość rzeki wynosi 13 km. Na rzece Młynówce, w rejonie miejscowości Mionów, planuje się budowę zbiornika małej retencji.

Ponadto zasoby wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, powstałe jako Starorzecza Osobłogi lub na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych, znajdujące się na terenie wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśnik, Dzierżysławice i Błażejowice. Na terenie gminy nie występują jeziora i większe zbiorniki wodne.

Stan wód powierzchniowych

Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284).

Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych  i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniższa tabela przedstawia zakres badań wód powierzchniowych:

Tabela 17. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.

| Lp. | Wskaźniki jakości wody | Jednostka | W zakresie monitoringu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki fizyczne |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody | oC | Operacyjnego | Regionalnego |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l |  | - |
| 3 | Odczyn | pH |  | - |
| 4 | Barwa | Pt/l |  | - |
| Wskaźniki tlenowe |  |  |  |  |
| 5 | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | Operacyjnego | - |
| 6 | BZT5 | mg O2/l |  | Regionalnego |
| 7 | ChZT – Mn | mg O2/l |  | - |
| 8 | ChZT – Cr | mg O2/l |  | - |
| Wskaźniki biogenne |  |  |  |  |
| 9 | Amoniak | mg NH4/l | Operacyjnego | Regionalnego |
| 10 | Azot Kjeldahla | mg N/l |  |  |
| 11 | Azotany | mg NO3/l |  |  |
| 12 | Azotyny | mg NO2/l |  |  |
| 13 | Azot ogólny | mg N/l |  |  |
| 14 | Fosforany | mg PO4/l |  |  |
| 15 | Fosfor ogólny | mg P/l |  |  |
| Wskaźniki zasolenia (dla Odry, Bierawki i Kłodnicy) |  |  |  |  |
| 16 | Przewodność w 20 0C | μS/cm | Operacyjnego | - |
| 17 | Substancje rozpuszczone | mg/l |  | - |
| 18 | Zasadowość ogólna | mg CaCO3/l |  | - |
| 19 | Siarczany | mg SO4/l |  | - |
| 20 | Chlorki | mg Cl/l |  | - |
| 21 | Wapń | mg Ca/l |  | - |
| 22 | Magnez | mg Mg/l |  | - |
| 23 | Chlorofil „a” | μg/l |  | Regionalnego |
| Wskaźniki mikrobiologiczne |  |  |  |  |
| 24 | Liczba bakterii grupy coli | w 100 ml | Operacyjnego | - |
| 25 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | w 100 ml |  | Regionalnego |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2006 r., WIOŚ Opole, 2007 r.

Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak również na terenie powiatu prudnickiego oraz gminy Głogówek przeprowadza WIOŚ w Opolu. W 2007 roku na terenie gminy Głogówek WIOŚ prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych w ppk opisanych w tabeli poniżej:

Tabela 18. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie gminy Głogówek.

| Lp. | Nazwa cieku – przekrój – nazwa ppk | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | Rodzaj monitoringu |
| 1. | Stradunia - Kazimierz | 23,2 | monitoring operacyjny |
| 2. | Jakubowicki Potok - Kazimierz | 0,01 | monitoring operacyjny |
| 3. | Osobłoga – Racławice Śląskie | 23,2 | Monitoring diagnostyczny, EIONET, do bytowania ryb |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole.

Osobłoga objęta jest monitoringiem prowadzonym cyklicznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Badania prowadzone są pod kątem klasyfikacji dla wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, oraz wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w punktach kontrolnych zlokalizowanych w Racławicach Śląskich oraz w Krapkowicach. Również główne dopływy Osobłogi: Złoty Potok i Prudnik objęte są corocznym monitoringiem środowiska (ppk na terenie sąsiednich gmin).

Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas jakości:

- klasa I    – wody o bardzo dobrej jakości

- klasa II   – wody dobrej jakości

- klasa III  – wody zadawalającej jakości

- klasa IV  – wody niezadowalającej jakości

- klasa V   – wody złej jakości

Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych w Gminie Głogówek kontrolowanych w 2007 roku.

Tabela 19. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.

| Nazwa rzeki - przekrój | km | Klasa | Wskaźniki które zadecydowały o klasie wód | Ocena rybna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stradunia - Kazimierz | 23,2 | IV | N-K, bakterie kałowe | - |
| Jakubowicki Potok - Kazimierz | 0,01 | V | zawiesina, O2, NH4, N-K, NO2, PO4, Pog. bakterie kałowe | - |
| Osobłoga – Racławice Śląskie | 23,2 | III | Barwa, zawiesina og., BZT5, N-K, NO3, zasadowość og., Fe, saprobowość fitoplanktonu | NON* |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.

*NON – nie odpowiada normom

Rzeka Osobłoga w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy (wody zadowalającej jakości), rzeka Stradunia w badanym zakresie zaliczona została do wód IV klasy (wody niezadowalającej jakości, natomiast Jakubowicki Potok zaliczono do wód V klasy (wody złej jakości).

Wody Gminy Głogówek wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości klasy piątej stwierdzono w zakresie substancji biogennych. Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzek. Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji. Substancje biogenne dostają się do rzeki głównie poprzez spływy powierzchniowe.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru światła.

Nieuregulowana gospodarka ściekowa w obszarach miejskich i wiejskich, jak również spływy powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji.

Rysunek 7. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie opolskim.

Na obszarze całego powiatu prudnickiego wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów, wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. Eutrofizacja wód na terenie województwa opolskiego spowodowana jest przedostaniem się niewystarczająco oczyszczonych ścieków komunalnych.

Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej:

Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa w 2007 roku prowadziła kontrole jakości wód w 5 ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w trzech zbiornikach zaporowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik klasyfikacji w postaci:

A1 	– oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,

A2 	– oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

A3 	– oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

Non 	– oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia.

Jakość wód w badanych punktach pomiarowych była zróżnicowana i odpowiadała klasom A1 – A3.

Pomiary tego typu nie były wykonywane na terenie gminy Głogówek.

Dyrektywa Wodna EU wymaga redukcji zanieczyszczenia wszystkich wód powierzchniowych krajów członkowskich do 2015 roku do stanu „dobrego”. Zgodnie z tym wymogiem, według krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ciągu dziewięciu lat na terenie województwa opolskiego ma zostać wybudowanych lub zmodernizowanych 18 oczyszczalni oraz założonych około 470 km sieci kanalizacyjnej. Problemem jest fakt, że oczyszczalnie komunalne planowane są tylko dla skupisk ludzkich powyżej 2000 mieszkańców, małe miejscowości pozostaną w dalszym ciągu bez kanalizacji. Bez konsekwentnych działań prewencyjnych, edukacyjnych i kontrolno-restrykcyjnych obciążanie akwenów wodnych pozostanie problemem całego regionu.

Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Rozporządzenia określa wymagania, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Biorąc pod uwagę teren całego województwa opolskiego, należy powiedzieć, że wody 9 przebadanych w 2007r w systemie monitoringu rzek - nie spełniały wymagań, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych (na terenie gminy Głogówek była badana rzeka Osobłoga). Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom azotynów i fosforu ogólnego notowany praktycznie we wszystkich punktach kontrolnych.

Stan wyjściowy - wody podziemne:

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej.

Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość wód podziemnych.

Obszar gminy Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. Do pierwszego należą tereny centralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla, do drugiego pozostałe jej obszary.

Główny poziom wodonośny w części terenu opracowania należącej do Podregionu Głubczyckiego zlokalizowany jest w piaskowcach i szarogłazach dolnego karbonu na głębokości od kilku do 30 m. Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, wydajność poziomu waha się od 2 do 20 m3/h (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologiczna... 1986). Uzupełniającym poziomem jest poziom czwartorzędowy w piaskach i żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia Odry. Głębokość zwierciadła wód wynosi od kilku do 15 m, miąższość utworów wodonośnych jest niewielka. Wydajność swobodnych lub lekko napiętych wód wynosi od 2 do 15 m3/h, a lokalnie, gdzie pokrywa czwartorzędowa charakteryzuje się niewielką grubością, jest znacząco mniejsza.

Region Raciborski charakteryzuje się na analizowanym obszarze dwoma poziomami wodonośnymi: w czwartorzędzie i w trzeciorzędzie (Kotlicka, Wagner 1987, Mapa Hydrogeologiczna... 1983). Tam gdzie na powierzchni występuje duża miąższość utworów lodowcowych dominuje poziom czwartorzędowy, a tam gdzie płytko zalegają piaski i żwiry mioceńskie poziom trzeciorzędu, który ogólnie jest mniej rozpoznany.

Na obszarze gminy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego, występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych  - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu o szacunkowych zasobach  dyspozycyjnych 130000 m3/24 h i średniej głębokości ujęć 80m – 120m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna - Koźla, a przede wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i Zdzieszowic. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów triasu (zalegająca na głębokościach 508 – 550 m p.p.t.), warstwa wapieni i margli kredy (zalegająca do około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów marglistych i piasków drobnych tortonu. Cała nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego - sarmatu, o miąższości 150 – 200 m w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego wychodniach.

Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja wód zbiornika doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej części tj. na obszarze miasta Kędzierzyn - Koźle i Zdzieszowice. Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu doliny Troi, tzn. wody te płyną równoleżnikowo z zachodu na wschód. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako średnio szybki i wynosi 30-100 m/a. Charakterystykę zbiornika przedstawia poniższa tabela:

Tabela 20. Charakterystyka GZWP 332.

| Nazwa zbiornika | Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka |
| --- | --- |
| Numer | 332 |
| Stratygrafia | Tr, Qk |
| Region hydrogeologiczny | SNG1, SNK (Pps) |
| Powierzchnia GZWP (km2) | 1350 |
| Powierzchnia OWO (km2) | 1000 |
| Wiek utworów wodonośnych | trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych |
| Typ zbiornika | porowy |
| Klasa jakości wód | Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, (Ib) – do użytku bez uzdatnienia, (Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia |
| Średnia głębokość ujęć (m) | 80-120 |
| Szacunkowe zasoby dyspozycyjne(tys. m3/d): | 130 |

Na obszarze gminy jest to najzasobniejsze źródło wód podziemnych. Zasobność wód podziemnych gminy Głogówek przekracza jej potrzeby w tym zakresie. Ważnym problemem jest jednak ich ochrona przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część terenu charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny Troi konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód.

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W województwie opolskim monitoring regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza rejonami zagrożeń.

Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów państwowego monitoringu środowiska koordynowanego i finansowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

Na terenie gminy Głogówek wydzielono strefę najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, która obejmuje swym zasięgiem dolinę Osobłogi.

Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.

Jakość wód podziemnych

Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie to zmieniało dotychczasowy sposób oceny jakości wód podziemnych określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał podział wód na cztery klasy jakościowe. W rozporządzeniu wprowadzono także nowy sposób prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany w klasyfikacji wód spowodowały, że w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach poprzednich.

W 2007 roku w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych kontynuowano badania diagnostyczne w 27 punktach, oraz po raz pierwszy, badania w ramach monitoringu operacyjnego na wodach zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – w 26 punktach. Część punktów sieci monitoringu diagnostycznego (14) wchodzi także do sieci monitoringu operacyjnego. W województwie opolskim punkty monitoringu operacyjnego zlokalizowane są w jednolitych częściach wód podziemnych, które zostały uznane za potencjalnie zagrożone.

Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu  przeprowadzał badania dla punktów pomiarowych GZWP 332.

W latach 2006-2007 badania wód podziemnych przeprowadzano w ramach monitoringu operacyjnego prowadzonych przez PIG. Na terenie gminy Głogówek nie były zlokalizowane punkty pomiarowe monitoringu, natomiast analizując wyniki pomiarów w punktach zlokalizowanych w ppk na terenie sąsiednich gmin:

- Głubczyce (ppk Chrostno V klasa, ppk Krasne Pole IV klasa, ppk Głubczyce Gadzowice II klasa,

- Baborów – ppk Langowo III klasa, ppk Dziećmarów II klasa,

- Branice – ppk Bliszczyce II klasa,

zestawienie wyników oznaczeń wskazuje, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami manganu i żelaza. Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające największy wpływa na zanieczyszczenia wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia stanu wód w zbiornikach podziemnych.

Według „Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat jakości wody na terenie powiatu prudnickiego w 2008 roku.” przygotowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Prudniku dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu Prudnickiego - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i kontroli terenowych przeprowadzonych  w 2008 roku  stwierdził, że woda rozprowadzana przez monitorowane wodociągi spełnia obowiązujące normy zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku sprawuje stały nadzór sanitarny nad urządzeniami wodnymi, które służą do tzw. zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Są to wodociągi w miejscowościach: Prudnik, Głogówek, Biała, Szybowice, Józefów, Gostomia, Pogórze, Prężynka, Racławice Śląskie, Biedrzychowice, Dobroszowice,  Krobusz, Marianków, Olszynka, Skrzypiec.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia prowadzi bieżący monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. Miejsca pobierania próbek wody są równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodą a zlokalizowane są na ujęciach wody, w miejscach wprowadzania wody do sieci oraz na odcinkach sieci (najczęściej bezpośrednio u konsumentów).

Badania wody obejmują podstawowe parametry fizykochemiczne tj. barwa, mętność, smak zapach, odczyn, przewodność elektryczna, azotany, amoniak, azotyny, żelazo i mangan oraz parametry mikrobiologiczne takie jak obecność bakterii grupy coli, Escherichia Coli i Enterokoki (paciorkowce kałowe). Kilka razy w roku woda z każdego wodociągu badana jest dodatkowo w zakresie oznaczenia zawartości metali ciężkich, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, fluorków oraz produktów ubocznych dezynfekcji przy użyciu związków chloru.

Na podstawie sprawozdań z badań oceniana jest jakość wody. W 2008 r. jedynie woda z wodociągu w Gostomii została oceniona jako warunkowo przydatna do spożycia ze względu na ponadnormatywne ilości manganu (0,063 mg Mn/l przy dopuszczalnej zawartości 0,05 mg Mn/l ). Przekroczenia zawartości manganu w wodzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W stężeniach powyżej 0,1 mg/l mangan może powodować powstawanie brunatnych plam i zacieków przy praniu bielizny, takie same plamy powstają na urządzeniach sanitarnych. W większych ilościach może niekorzystnie wpływać na smak wody i napojów z niej przygotowywanych. 
Przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło przedsięwzięcia naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do obowiązujących wymagań w terminie do 30 lipca 2009 r.

Woda z pozostałych wodociągów oceniona została jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.

Zagrożeniem dla wód może być:

- brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

- źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

- "dzikie wysypiska".

Na obszarze gminy Głogówek dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia główny wpływ mają:

- zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

- ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe),

- spływy z powierzchni pól.

Ścieki komunalne i przemysłowe

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych,  wpływa na ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.

Rejestrowana w 2007 roku w systemie statystyki państwowej ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania w województwie opolskim wynosiła 90,5 hm3, z czego 87,5 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane, a 3,0 hm3 ścieki nieoczyszczane. W ściekach oczyszczanych:

- 55,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane mechanicznie,

- 0,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane chemicznie,

- 6,9 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane biologicznie,

- 25,0 hm3 stanowiły ścieki z podwyższonym usuwaniem miogenów.

Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody.

### 9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,

- celów kąpielowych,

- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem | Gmina Głogówek, Powiat, WIOŚ Opole, Organizacje pozarządowe |
| Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym | Gmina Głogówek, WIOŚ Opole, Gminy, Organizacje pozarządowe, ARiMR |
| Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione. | Gmina Głogówek |
| Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej | Gmina Głogówek |
| Ochrona wód | Gmina Głogówek |
| Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek | Gmina Głogówek |
| Modernizacja wodociągu w Zawadzie | Gmina Głogówek |
| Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana | Gmina Głogówek |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych | Powiat, WIOŚ Opole |
| Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt | Podmioty gospodarcze, Mieszkańcy gminy |
| Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych | WIOŚ Opole |
| Wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego | Podmioty gospodarcze |

### 9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012)

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 | Gmina Głogówek, Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku |

## 9.4. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny dokument.

## 9.5. Oddziaływanie hałasu

Stan wyjściowy:

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach 
w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją gminy. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko.

Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania.

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 stwierdza:

“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.

Dodatkowo uwzględnić należy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych w ramach tzw. charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku).

Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Prawo o ruchu drogowym,

- o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- o drogach publicznych,

- o Inspekcji Ochrony Środowiska,

- o zagospodarowaniu przestrzennym,

- Prawo budowlane,

- o autostradach płatnych

oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach.

Wartości progowe poziomów hałasu określają:

- rozporządzanie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263/05 poz. 2202),

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.

Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej spoczywa na staroście Powiatu Prudnickiego z jednoczesnym uwzględnieniem informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery kategorie:

- emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE (pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku,

- emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,

- emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),

- sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG (żurawie wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych 
i w obiektach użyteczności publicznej.

Przeważająca część terenów zurbanizowanych w obrębie Miasta Głogówka kwalifikuje się do objęcia ochroną akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Hałas przemysłowy

Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ.

Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).

Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców.

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Głogówek nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.

Na terenie gminy Głogówek nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów. Na terenie gminy Głogówek nie ma zakładów, które posiadają decyzje ustalające dopuszczalną emisje hałasu. Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają charakter drugorzędny.

Hałas komunikacyjny

Klimat akustyczny na terenie gminy Głogówek kształtuje również w znacznej mierze ruch komunikacyjny,

- hałas komunikacyjny drogowy:

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.

Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:

- natężenie ruchu komunikacyjnego,

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

- typ i stan techniczny pojazdów,

- nachylenie drogi,

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Głogówek z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie  dróg krajowych przechodzących przez teren miasta.

Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych wykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB.

Według informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, na terenach gminy Głogówek nie prowadzono dotychczas systematycznych i kompleksowych badań natężenia hałasu komunikacyjnego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą.

Rysunek 9. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia).

Rysunek 10. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy).

- hałas komunikacyjny kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Występujące na terenie gminy źródła hałasu komunikacyjnego kolejowego, identyfikowane z przebiegającymi liniami kolejowymi o różnym natężeniu ruchu, są trudne do umieszczenia na skali uciążliwości ze względu na brak wcześniejszych pomiarów hałasu komunikacyjnego, co nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie notowane były skargi mieszkańców, w związku z tym powiązanej z nią uciążliwości akustycznej. Badania, wykonane na tego typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej).

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy

Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.

Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:

- wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,

- wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Kierunki działań

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Budowa ścieżek rowerowych | Gmina Głogówek |
| Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego | Gmina Głogówek, Zarządy dróg |
| Modernizacja nawierzchni dróg | Gmina Głogówek, Zarządy dróg |
| Usprawnianie organizacji ruchu drogowego | Gmina Głogówek, Zarządy dróg |
| Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. Jagiellońskiej | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. Korfantego | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. Sobieskiego | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. J. Pawła II | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. Zbożowej | Gmina Głogówek |
| Modernizacja ul. Podgórnej | Gmina Głogówek |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie ustalonej prawem | Zarządy dróg, WIOŚ Opole |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska | Powiat Prudnik |
| Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą uciążliwością emisji hałasu | Powiat Prudnik |
| Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska | Powiat Prudnik, WIOŚ Opole |
| Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska | Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe |

## 9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Stan wyjściowy:

Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. 
Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, 
jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym,

- promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW).

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości podstawowe:

- poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub wprowadzone przez człowieka,

- stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska, 
a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne ludzi w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.

- Źródła promieniowania elektromagnetycznego:

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych.  
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych.
 Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu.

Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.

Promieniowanie niejonizujące.

W odniesieniu do gminy Głogówek źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje transformatorowe.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

- miejsc dostępnych dla ludności.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 11 punktach monitoringowych na terenie województwa opolskiego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM. Po przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól elektromagnetycznych w żadnym z punktów. Na terenie gminy Głogówek w 2007 roku zlokalizowany był jeden punkt pomiarowy PEM:

Tabela 21. Wyniki pomiarów PEM w gminie Głogówek.

| Lokalizacja |  | 1MHz=40GHz |  | 5Hz-100kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto | Ulica | Wartość średnia natężenia pola elektrycznego [V/m] | Wartość średnia gęstości mocy [W/m2] | Wartość średnia natężenia pola magnetycznego [A/m] |
| Głogówek | Rynek | <0,8 | <0,002 | - |
| POZIOMY DOPUSZCZALNE |  | 7 | 0,1 | 60 |

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.

Źródła mikrofal

Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich kominach i budynkach w następujących lokalizacjach (wg danych od operatorów).

Tabela 22.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Głogówek.

| Lp. | Operator | Pasmo | Lokalizacja, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLUS | GSM900, 1800, UMTS | Głogówek, ul. P. Skargi 10 |
| 2. | PLUS | GSM900, 1800 | Wierzch, Zakład Wyrobów Betonowych |
| 3. | ERA | GSM900 | Głogówek, ul. P. Skargi, zakł nr 317 |
| 4. | ERA | GSM900, 1800, UMTS | Głogówek, ul. 3 Maja 52 |
| 5. | ERA | GSM900 | Twardawa, dz. Nr 222/4 |
| 6. | ORANGE | GSM 900 | Głogówek, ul. 3 Maja 52 |

W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.

Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane.

### 9.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska | WIOŚ Opole |
| Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi | WIOŚ Opole |
| Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi | WIOŚ Opole |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Marszałek, Starosta |
| Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości | Podmioty gospodarcze |
| Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych | Właściciele sieci |
| Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć | Wojewoda, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
| Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Podmioty gospodarcze, WIOŚ Opole |

## 9.7. Poważne awarie

Stan wyjściowy:

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą “poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami.

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio 
art. 23 i 24 w/w ustawy:

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, 
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r  (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.

Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 10 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie gminy Głogówek.

Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu

specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich na pewno drogi wojewódzkie.

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.

Na obszarze gminy Głogówek nie ma obiektów magazynujacych substancje niebezpieczne w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, nie odnotowano również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Natomiast przebiegające przez teren Miasta drogi wojewódzkie nr 419 i 420 są ujęte w planach operacyjno-ratowniczych, opracowanych przez PSP dla powiatu głubczyckiego. Pod względem zagrożenia wybuchem, przebiegający przez teren gminy gazociąg wysokiego ciśnienia stwarza pewne potencjalne zagrożenie, wymaga jednakowoż zachowania stref kontrolowanych według przepisów odrębnych.

### 9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań | Straż Pożarna |
| Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych | Organizacje pozarządowe |
| Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji | WIOŚ Opole |
| Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom | Straż Pożarna |
| Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii | Straż Pożarna |
| Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii | Straż Pożarna |

## 9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Stan wyjściowy:

W Polsce zakłada się,  że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła).

Rodzaje energii odnawialnej:

- energia biomasy,

- energia geotermalna,

- energia słoneczna,

- energia wiatru,

- energia wodna,

- energia otoczenia,

- energia fal morskich, przypływów i odpływów,

- inne.

Energia biomasy

Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.).

Wykonana szczegółowa ankietyzacja źródeł ciepła wykorzystujących biopaliwa pozwoliła na stwierdzenie, ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla województwa.

Na terenie gminy nie są prowadzone uprawy roślin energetycznych, nie są zlokalizowane również kotłownie wykorzystujące energię z biopaliw.

Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych i produkować ciepło i energię elektryczna, przede wszystkim na użytek własny. Instalacji takich jest niewiele na terenie całego województwa, na terenie gminy Głogówek nie występują.

Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy. W niedługim czasie będzie  możliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych. Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż, trzciny cukrowej i buraków cukrowych.

Położenie i gospodarka rolna gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania słomy oraz upraw roślin energetycznych. Gmina Głogówek w skali województwa jest zaliczana do gmin posiadających jeden z największych potencjałów pod tym względem.

Energia wiatru

Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa.

Rysunek 11. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.

Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.

W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70 m n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s.

Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. Dlatego tez lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób postępując uniknie się zbędnych kosztów, straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków.

Na terenie gminy Głogówek prowadzone są realne działania zmierzające do zaplanowania i uruchomienia pierwszych ferm wiatrowych. Aktualnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma wyznaczonych terenów pod tego typu inwestycje. Podobne inwestycje rozpoczynają się również w sąsiednich gminach, w miejscowościach Zawiszyce, Bogdanowice, Czerwonków, Krzyżowice i Kietrz.

Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze.

Energia wodna:

W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie województwa opolskiego (stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MW.

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.

Obecnie w gminie Głogówek funkcjonuje jedna mała elektrownia wodna zlokalizowana w Klisinie, na rzece Osobłodze. Moc generatora wynosi 0,09 MW, moc dyspozycyjna wynosi 0,09MW.

Energia geotermalna

Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody z powrotem włączane są do miejsca pobrania.

Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też energetycznie mniej korzystne.

Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który w przyszłości mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do zastosowania w gminnym ciepłownictwie, jakkolwiek teren gminy leży w strefie występowania podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić alternatywne źródło ciepła dla jej terenu. Na głębokości ok. 3000m temperatura wód wynosi ok. 105oC, co może stanowić przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich.

Energia słońca

Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.

Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.

Energię słoneczną wykorzystuje się w:

- kolektorach słonecznych, 
2)  instalacjach fotowoltaicznych, 
3)  oświetleniu solarnym, 
4)  sygnalizacji solarnej.

Na terenie gminy Głogówek roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą jest średnia jak na warunki europejskie i mieści się w przedziale 1,1 – 1,15 MW/m2/rok.

Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości może być szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie.

Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza. Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej gminy, powiatu i województwa, można je traktować jako obiekty referencyjne przyszłych instalacji.

Energia otoczenia:

Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 - 400%.

### 9.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r.

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii | Gmina Głogówek, Powiat Prudnik, Organizacje pozarządowe |

# 10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.

Tabela 23. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Głogówek w latach 2009-2012.

| Cel średniookresowy | Instytucja koordynująca | Źródła finansowania | Kierunek działań | Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | RAZEM: |  |
| ochrona przyrody i krajobrazu | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia | - | 10 000 | - |  | - | 10 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Wykonanie ścieżki ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka | - | - | 19 000 |  | - | 19 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków | - | 10 000 | 5 000 |  | 10 000 | 25 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku | 3 000 | 10 000 | 10 000 |  | 15 000 | 38 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta” | 50 000 | 1 037 500 | - |  | - | 1 087 500 |  |
| ochrona powietrza | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy, WFOŚiGW | Termomodernizacja budynków SP Szonów i SP Twardawa | 220 000 45 000 256 500 | - | - |  | - | 421 500 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek | 683 730 | 226 404 | 255 051 |  | - | 1 165 185 |  |
| ochrona przed hałasem | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. Jagiellońskiej | 70 500 | - | - |  | - | 70 500 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. Korfantego | 75 000 | - | - |  | - | 75 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. Sobieskiego | 230 568,55 | - | - |  | - | 230 568,55 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. J. Pawła II | 118 000 | - | - |  | - | 118 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. Zbożowej | 262 000 | - | - |  | - | 262 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Modernizacja ul. Podgórnej | 166 000 | - | - |  | - | 166 000 |  |
| edukacja ekologiczna | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” . | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 | 4 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, konferencjach oraz organizacja konkursów | 2 000 | 2 500 | 3 000 |  | 5 000 | 12 500 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Wydruk ulotek oraz kalendarza o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 2 000 |  | 2 000 | 5 000 |  |
| ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet Gminy, | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek | 714 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |  | 21 157 120 | 25 371 120 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet Gminy | Modernizacja wodociągu w Zawadzie | 40 000 | - | - |  | - | 40 000 |  |
|  | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet Gminy, WFOŚiGW | Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana | 146 495 63 505 | - | - |  | - | 210 000 |  |
| Gospodarka odpadami | Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarządzanie środowiskiem | Urząd Miejski w Głogówku | Budżet gminy | Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami | 14 614 | 7 009 | 2 000 | 12 000 |  |  | 35 623 |

# 11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała ocenie w zakresie:

- stopnia wykonania przyjętych zadań,

- stopnia realizacji założonych celów

- analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu.

System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:

- wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).

- wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),

- wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych wskaźników dla Miasta i Gminy Głogówek przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 24. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Głogówek.

| Lp. | Wskaźniki | Dane wyjściowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |
| Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |
| 1. | Obszary Natura 2000 | brak |
| 2. | Rezerwaty | brak |
| 3. | Parki krajobrazowe | brak |
| 4. | Obszary chronionego krajobrazu | brak |
| 5. | Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | brak |
| 6. | Użytki ekologiczne | brak |
| Lasy |  |  |
| 7. | Lesistość gminy | 3,8 % |
| Gleby |  |  |
| 8. | Grunty zdewastowane i zdegradowane | 23,58 ha |
| 9. | Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat | b.d. |
| Jakość wód podziemnych i powierzchniowych |  |  |
| 10. | Jakość wód podziemnych | II - V klasa(pomiary na terenach sąsiednich gmin) |
| 11. | Jakość wód powierzchniowych | III - V klasa |
| 12. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzane do odbiorników w kg/rok | BZT5: 911 ChZT: 35 202 Zawiesina: 4 226 |
| 13. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzane do odbiorników w Mg | Osady ogółem: 51 |
| 14. | Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w dam3/rok | Komunalne: 236,4 Przemysłowe: b.d. |
| 15. | Ludność w gminie korzystająca z sieci kanalizacyjnej | Miasto: 4 955 Gmina: 1 899 |
| 16. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | Miasto: 5 731 Gmina: 2340 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego |  |  |
| 18. | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego PM10 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| 19 | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego NO2 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| 20. | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego benzenu C6H6 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| Energia odnawialna |  |  |
| 21. | Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej – ogółem w [%] | b.d. |
| 22. | Udział energii wodnej w [%] | 0 |

Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Głogówek niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miejskim, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności zadań gmin). Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).

# 12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.

Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie Miejskiej raporty z wykonania programu. W praktyce Burmistrz może wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.

Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW). Ponadto Rada Miejska współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.

Rysunek 12. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.

Rada Miejska

Burmistrz

Koordynator programu

Zespół Realizacji Programu

Odbiór społeczny programu

Marszałek, Zarząd Województwa

Instytucje finansujące

Instytucje kontrolujące

Jednostki realizujące przedsięwzięcia

Tabela 25. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.

| Lp. | Zagadnienie | Główne działania w latach 2009-2012 | Instytucje uczestniczące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie programu ochrony środowiska | Raporty o wykonaniu programu (2009 i 2011) | Rada Miejska, Inne jednostki wdrażające Program |
|  |  | Wspieranie finansowe samorządów, zakładów, instytucji, organizacji wdrażających program | WFOŚiGW, Fundusze celowe, Fundusze UE |
| 2. | Edukacja ekologiczna, Komunikacja ze społeczeństwem, System informacji o środowisku | Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej w oparciu o instytucje zajmujące się tym zagadnieniem - Realizacja zapisów ustawy dot. dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Większe wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, internet) w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programów | Rada Miejska, Zarząd województwa WIOŚ, Organizacje pozarządowe |
| 3. | Systemy zarządzania środowiskiem | Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem | Gmina Głogówek, Wojewoda Fundusze celowe |
| 4. | Monitoring stanu środowiska | Zgodnie z wymaganiami ustawowymi Informacje o stanie środowiska w gminie | WIOŚ, WSSE, RZGW, Marszałek, Gmina Głogówek |

# 13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty gospodarcze.

Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska można podzielić na:

- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,

- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział środków budżetu jest mały.

Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie.

Tabela 26. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO 
2007 – 2013 [w Euro].

(kwoty podano z uwzględnieniem zmian finansowych wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami interwencji programu – zgodnie z uchwałą nr 5/2009 KM RPO WO 2007-2013)

| NR | PRIORYTET RPO WO 2007-2013 | % ALOKACJI | KWOTA ALOKACJI w Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU | 37,00% | 158 043 580,81 |
| P2 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 5,00% | 21 357 240,65 |
| P3 | TRANSPORT | 26,00% | 111 057 651,38 |
| P4 | OCHRONA ŚRODOWISKA | 10,00% | 42 714 481,30 |
| P5 | INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10,00% | 42 714 481,30 |
| P6 | AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I ZDEGRADOWANYCH | 9,00% | 38 443 033,17 |
| P7 | POMOC TECHNICZNA | 3,00% | 12 814 344,39 |
| RAZEM |  | 100,00% | 427 144 813,00 |

Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się w założenia niniejszego Programu:

Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich;

W ramach pierwszego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00).

Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego.

W ramach drugiego priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie:

Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 – 200,0 mln EU (wg. kursu 4,00).

Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 mln Euro.

Tabela 27. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln EU).

| Lp. | Dokumenty | EFRR | EFRROW | FS | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego | 399,10 | - | - | 399,10* |
| 2. | Projekt PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z terenu Województwa Opolskiego | -# | - | 1328,30+ | 1328,30 |
| 3. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  | 710,45 | - | 710,45 |
| RAZEM bez przerwy |  | 399,10 | 710,45 | 1328,30+ | 2437,85 |
| 5. | Rezerwa z PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z terenu Województwa Opolskiego | - | - | 143,70+ | 143,70 |
| RAZEM z rezerwą |  | 399,10 | 710,45 | 1472,00+ | 2581,55 |

*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska

#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe oszacowanie kwoty

+wielkość środków wg. projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).

15. LITERATURA

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” – Warszawa 2008 r.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do 2014 roku

- Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2007

- Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2004, 2005, 2006, 2007 roku - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

- Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy w Krakowie.

- Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/

- http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php

- http://baza.pgi.gov.pl

- http://energetyka.w.polsce.org

- http://www.oze.rankking.pl

- http://www.opole.pios.gov.pl

- Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 2008-2013.

- Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, WIOŚ Opole, 2007

- Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.

- www.wrotaopolszczyzny.pl

- Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w 2007r

- Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015r. (Energoprojekt Katowice S.A. 2003

- „Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek” (Autorska pracownia architektury i urbanistyki „A&U”)

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008