PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2009-2012                                Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016”

Głogówek, 2009 r.

ul. Niemodlińska 79 pok. 22/ 23

45-864 Opole

tel./fax.  77/454-07-10, 77/474-24-57

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Prognozy oddziaływania na środowisko

projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Głogówek

na lata 2009–2012  z perspektywą na lata 2013-2016”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Joanna Synowiec

lic. Marta Stelmach

lic. Mariusz Orzechowski

SPIS TREŚCI

SPIS TABEL	5

1. WPROWADZENIE	6

2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO	6

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI	7

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW	8

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Głogówek	8

4.2. Ocena stanu środowiska	9

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów	15

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM	16

5.1. Wody powierzchniowe	16

5.2. Wody podziemne	16

5.3. Powietrze atmosferyczne	16

5.4. Hałas	16

5.5. Pole elektromagnetyczne	17

5.6. Zasoby przyrodnicze	17

5.7. Powierzchnia ziemi	17

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE	18

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne	18

6.1.1. Wody powierzchniowe	18

6.1.2. Wody podziemne	18

6.2. Powietrze atmosferyczne	18

6.3. Hałas	19

6.4. Pole elektromagnetyczne	19

6.5. Zasoby przyrodnicze	19

6.6. Powierzchnia ziemi	19

6.7. Gospodarka odpadami	20

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU	21

7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek	21

7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej	21

7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa	25

7.1.3. Cele wynikające z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego	28

7.1.4. Cele wynikające z polityki regionalnej	37

7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Głogówek z celami polityk nadrzędnych i równoległych	39

7.1.6. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Głogówek z zapisami ustawy o ochronie przyrody	39

7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Głogówek	41

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE	46

8.1. Wody podziemne i powierzchniowe	46

8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	47

8.3. Ograniczenie emisji hałasu	48

8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego	48

8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców	48

8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii	48

8.7. Ochrona zasobów przyrody	49

8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt	50

8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją	51

8.10. Racjonalna gospodarka odpadami	52

8.10.1 Odpady komunalne	52

8.10.2.  Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne	52

8.10.3. Składowiska odpadów	53

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych	53

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	53

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych	53

9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	53

9.3. Ograniczenie emisji hałasu	54

9.4. Ochrona zasobów przyrody	54

9.5. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt	55

9.6. Ochrona powierzchni ziemi	55

9.7. Ograniczenie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego	56

9.8. Ograniczenie wykorzystanie materiałów i surowców	56

9.9. Zapobieganie poważnym awariom	56

9.10. Racjonalna gospodarka odpadami	57

9.10.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)	57

9.10.2. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych	58

9.10.3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych	58

9.10.4. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych	58

9.10.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie	59

9.10.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych	59

9.10.7. Rekultywacja składowiska  Nowe-Kotkowice – Rozkochów	60

10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE	60

10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy Głogówek	60

10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy Głogówek	61

11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH	61

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA	61

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	62

13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek	62

13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek	63

14. STRESZCZENIE	63

15. LITERATURA	66

# SPIS TABEL

Tabela 1. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego	22

Tabela 2. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z Polityką Ekologiczną Państwa	26

Tabela 3. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego.	29

Tabela 4. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek ze Strategią Rozwoju Głogówek.	38

# SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Lokalizacja istniejących i projektowanych form ochrony przyrody oraz planowanych inwestycji na terenie gminy Głogówek.	13

# 1. WPROWADZENIE

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów strategicznych - programów, planów i polityk wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: aktualizacje Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.

Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Głogówek (zwanego dalej PGO).

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi zintegrowanych działań realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.

# 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków realizacji.

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z tym powinien:

1) zawierać:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,

– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

– krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawiać:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego

obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska oraz gospodarowania odpadami na terenie gminy Głogówek oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu oraz Planu.

# 3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI

W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia postawionych celów.

Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami pokrywają się z zadaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek. Jednocześnie  w/w dokumenty są zgodne z dokumentami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek cele środowiskowe skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie przed hałasem oraz ochronie powietrza. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, zmniejszenia negatywnego oddziaływania hałasu na mieszkańców gminy oraz utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10.

Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek jest stworzenie systemu gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami jest zgodny z następującymi dokumentami planistycznymi:

- Strategia Rozwoju Gminy Głogówek

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004- 2013,

- Strategia promocji Gminy Głogówek z uwzględnieniem rozwoju sektora turystyki,

- Lokalny Program Rewitalizacji  obszarów miejskich Głogówka na lata 2007- 2013,

- Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2005- 2006 i 2007- 2013

Zadania dotyczące gospodarki wodno- ściekowej, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki odpadami czy środowiska przyrodniczego (w tym turystyki) zawarte w w/w dokumentach zostały uwzględnione w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

# 4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW

## 4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Głogówek

Gmina Głogówek położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie prudnickim. Gmina Głogówek jest gminą miejsko- wiejską. Centrum administracyjno- usługowym gminy jest Głogówek. Miasto Głogówek jest lokalnym ośrodkiem rozwoju, w którym skupiają się zarówno ważne dla życia społecznego instytucje publiczne, jak i niepubliczne (w tym przedsiębiorstwa oraz inne organizacja będące istotnym składnikiem życia społecznego). Tutaj też skupia się działalność handlowo-usługowa oraz produkcyjna.

Warunki klimatyczne

Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina leży na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych, tj. nadodrzanskiego i podsudeckiego. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +80C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +180C, a najchłodniejszym – luty, o średniej temperaturze +2,70C. Średnia roczna suma odpadów atmosferycznych waha sie od 600 mm na północy gminy do 650 mm na południu, w okresie zimy-  od 200 do 225 mm. Największe opady  notuje  się  w  miesiącu  czerwcu,  lipcu  i  sierpniu. Pokrywa śnieżna utrzymuje sie przez 45 – 50 dni w roku. Dla dolin rzecznych typowe są wiatry, które znacząco wpływają na pogorszenie klimatu lokalnego.

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Gmina Głogówek należy do rejonów o urozmaiconej rzeźbie terenu. Na terenie gminy wyróżnia się dwie jednostki morfologiczne: Płaskowyż Głubczycki i Kotlina Raciborska.

Obszar gminy położony w obrębie Kotliny Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.) cechuje krajobraz równinny, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu: płaskorówninnej, niskopagórkowatej i niskofalistej. Spadki terenu nie przekraczają tu przeważnie 0,5%, z wyjątkiem dolin rzecznych, gdzie dochodzą do 10%. Rzeźba terenu położonego w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) jest bardziej urozmaicona i zmienia sie na falista, pagórkowata, wysokofalista, rzadziej wzgórzowa. Widocznym charakterystycznym wzniesieniem jest Biskupia Kopa o wysokości 889 m n.p.m.

Obszar gminy Głogówek pod względem geologicznym leży w rejonie depresji śląsko-opolskiej. Wierzchnią warstwę terenu gminy budują utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana, waha sie w granicach od ok. 1 do 40 m. Na osadach czwartorzędowych zalegają (na głębokości 25 – 40 m p.p.t.) młodsze osady trzeciorzędowe.

Obszar Kotliny Raciborskiej w północno-zachodniej części gminy zbudowany jest z piasków i żwirów wodnolodowcowych, pochodzących ze zlodowacenia Odry i Warty. Natomiast we wschodniej części gminy dominują piaski i żwiry lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi.

Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wierzchnie warstwy utworów czwartorzędowych wykształcone są w postaci glin zwałowych lub iłów piaszczystych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto-żwirowych.

Na prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego, w części stropowej utworów czwartorzędowych występują gliny lessopodobne, których miąższość maleje w kierunku północnym, osiągając grubość do 0,5 m.

Koryta rzek oraz partie przybrzeżne na terenie gminy zbudowane są z utworów najmłodszych, tworzących się współcześnie. Dna dolin rzek Osobłogi i Straduni oraz potoku Młyńskiego zbudowane są z utworów holoceńskich (żwirów i mad rzecznych).

Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy

Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują:

- stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych,

- niski stopień zalesienia,

- równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,

- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

## 4.2. Ocena stanu środowiska

Wody powierzchniowe

Gmina Głogówek charakteryzuje się niezbyt bogatym systemem wód powierzchniowych, położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtują rzeki Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka.

Miasto Głogówek leży nad rzeką Osobłogą. Osobłoga wpływa na teren gminy z Czech i jest największym ciekiem tego terenu. Rzeka ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych terenu gminy.

W samym mieście nie ma większych zbiorników wodnych. Niewielkie sztuczne zbiorniki powstałe, jako starorzecza Osobłogi lub akweny po wyrobiskach znajdują się na terenie wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśniak, Dzierżysławice i Błażejowice i mogą być traktowane, jako potencjalne akweny przeznaczone pod turystykę wodną lub rekreację (np. wędkowanie).

Wody podziemne

Obszar gminy Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. Do pierwszego należą tereny centralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla, do drugiego pozostałe jej obszary.

Na obszarze gminy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego, występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych  - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu.

Zbiornik ten jest zasilany na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego wychodniach.

Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja wód zbiornika doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej części tj. na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice. Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu doliny Troi, tzn. wody te płyną równoleżnikowo z zachodu na wschód. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako średnio szybki i wynosi 30-100 m/s.

Na obszarze gminy jest to najzasobniejsze źródło wód podziemnych. Zasobność wód podziemnych gminy Głogówek przekracza jej potrzeby w tym zakresie.

Walory przyrodnicze gminy

Lasy

Roślinność leśną na tym terenie głównie stanowią:

- grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy podgórskiej serii żyznej, obejmujące cały obszar gminy, poza dolinami Osobłogi i Straduni,

- łęgi jesionowo-wiązowe dominujące w dolinie Osobłogi,

- łęgi jesionowe i jesionowo-olszowe w dolinie Straduni.

Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych – (w obrębach 3 Nadleśnictw: Prudnik, Kędzierzyn– Koźle i Prószków) w większości pozostają pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza. W najbliższych latach na terenach gminy nie przewiduje się zalesiania gruntów.

Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo-dynamicznych, polegających na erozji powierzchni pokrytej utworami lessowymi.

Obszary NATURA 2000

Na terenie gminy nie został wyznaczony żaden obszar Natura 2000.

We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. Pomimo znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi).

Zbiorowiska roślinne

Gmina Głogówek leży w regionie o urozmaiconej rzeźbie terenu oraz niewielkiej lesistości. W mieście znajduje się park miejski otaczający zabudowania zamkowe. Z północną częścią miasta łączy się las komunalny Olszynka, który posiada charakter parku.

Gmina Głogówek charakteryzuje się dużym potencjalnym zróżnicowaniem florystycznym, a uwarunkowania terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain geograficznych.

Do rzadkich, chronionych roślin na terenie gminy należą:

- pióropusznik strusi,

- mieczyk błotny,

- listera jajowata,

- lilia złotogłów,

- pierwiosnka wyniosła,

- śnieżyczka przebiśnieg,

- marzanka wonna,

- konwalia majowa,

- kruszyna pospolita,

- wężymord niski,

- cieszynianka wiosenna,

- jerzmianka większa,

- zimowit jesienny (zlokalizowany w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi).

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy obecnie nie występują użytki ekologiczne.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Głogówek znajdują się obecnie 2 pomniki przyrody: grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (9 szt.) rosnące w przypałacowym parku w Głogówku (nr rej. 128) oraz aleja dębów szypułkowych obejmująca 101 sztuk drzew między Osobłogą a Młynówką – nr rej. 288.

Parki zabytkowe

Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną.

Zabytkowe parki na terenie gminy:

- Park przypałacowy w Głogówku

- Park przypałacowy w Kazimierzu

Projektowane formy ochrony przyrody

Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, w celu zachowania unikatowych naturalnych obszarów, poprzez objecie ich ochroną prawną:

- obszar lasów gradowych i łęgowych Błażejowice, gdzie występują siedliska chronione i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej,

- utworzenie rezerwatu przyrody „Bażantka”, z licznymi egzemplarzami drzew o cechach pomnika przyrody i gatunkami roślin podlegającymi ochronie; obszar projektowanego rezerwatu porośnięty jest w przewadze drzewostanami olchowymi, dębowymi i jesionowymi w wieku ponad 100 lat,

- utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; celem ochrony jest zachowanie bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi lecz o wysokich walorach ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie (m.in. stanowisko zimowita jesiennego),

- utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

  - Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt  w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy),

  - Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych – gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik przyrodniczy miasta Głogówek,

- utworzenie użytków ekologicznych:

  - Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,

  - Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych skarp doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej,

  - Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk pożwirowych jako cennych ostoi płazów, gadów i ptaków.

- utworzenie nowych pomników przyrody.

Fauna

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej.

W świecie fauny gminy Głogówek licznie występują płazy bezogonowe objęte ochroną ścisłą:

- grzebiuszka ziemna,

- ropucha szara,

- ropucha zielona,

- rzekotka drzewna,

- żaba wodna,

- żaba jeziorkowa,

- żaba moczarowa,

- żaba trawna,

- żaba śmieszka.

Gady reprezentowane są gatunki objęte ochroną ścisłą:

- padalec zwyczajny,

- jaszczurka zwinka,

- jaszczurka żyworodna,

- zaskroniec zwyczajny.

Spośród kręgowców do najpowszechniej bytujących we wszystkich środowiskach, także antropogenicznie zmienionych należą ptaki, spośród których najczęściej występują

- bocian biały,

- kukułka.

Wśród ssaków występujących na terenie gminy zróżnicowanie gatunkowe jest niewielkie. Wśród gatunków objętych ochroną ścisłą występują:

- jeż zachodni,

- ryjówka aksamitna,

- wiewiórka pospolita.

Rysunek 1. Lokalizacja istniejących i projektowanych form ochrony przyrody oraz planowanych inwestycji na terenie gminy Głogówek.

Gleby

Na obszarze Gminy Głogówek występują następujące rodzaje gleb:

- brunatne wyługowane, wytworzone z glin ciężkich pylastych, charakteryzujące się odczynem zbliżonym do obojętnego i zawartością próchnicy nie przekraczającą 2%,

- czarnoziemy zdegradowane, wytworzone z utworów lessowatych ilastych,

- mady o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych, glin ciężkich pylastych na żwirach gliniastych. Wytworzone są z osadów aluwialnych, wyściełających współczesne doliny rzeczne, charakteryzujące sie warstwową budową, wysokim poziomem wód gruntowych i znaczną zawartością substancji organicznej,

- bielice, wytworzone przeważnie z glin.

Na terenie gminy Głogówek dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio 32 % i 54 % użytków rolnych gminy. Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic, a wschodniej części od rzeki Straduni mady iglaste. W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane są gleby organiczne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe podlegającej prawnej ochronie.

Zasoby kopalin

Na terenie gminy znajdują się następujące udokumentowane, eksploatowane złoża - złoże „Głogówek Cegielnia”, „Głogówek Żwirownia” i „Twardawa” (wg. nomenklatury PIG). Ze złoża „Głogówek Cegielnia” zaniechano eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej, a eksploatacja kruszyw naturalnych prowadzona jest okresowo. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku złoża „Głogówek Żwirownia”.

Ze złoża „Twardawa” prowadzona jest okresowa eksploatacja kruszyw naturalnych.

W roku 2007 rozgorzała dyskusja nt. planowanej budowa dużej kopalni żwiru, a w dalszej kolejności zbiornika retencyjnego na terenie należącym do miejscowości Racławice Śląskie. Na podstawie badań wykonanych przez Instytut Geologiczny stwierdzono pokłady żwiru szacowane na około 52 miliony ton. Złoża zostały odkryte tuż obok szosy prowadzącej z Racławic Śląskich do Głubczyc w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Grubość złoża ocenia się na 3,5 do 5 metrów. Nie jest to idealny wynik, ale i tak wart inwestycji.

Pole elektromagnetyczne

Na terenie Gminy Głogówek występują następujące źródła emitujące pola elektromagnetycznego:

- linie energetyczne wysokiego napięcia,

- stacje transformatorowe,

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

- stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem.

## 4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek:

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków,

- postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,

- utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

- degradacja walorów krajobrazu,

- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne.

W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.

Celem projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek jest wdrożenie na terenie gminy systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu.

Nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek są następujące:

- zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych,  niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,

- niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,

- negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.

# 5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

## 5.1. Wody powierzchniowe

Wody rzeki Osobłogi w punkcie pomiarowo-kontrolnym Racławice Śląskie wykazują zadowalającą jakość (III klasa), także i wody rzeki Swornicy (po przejściu przez teren gminy) mieszczą się w granicach III klasy jakości wód powierzchniowych. Najgorszą jakość wśród wód powierzchniowych wykazuje Jakubkowicki Potok (ppk- Kazimierz)- V klasa jakości.

Wody gminy Głogówek wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości klasy piątej stwierdzono w zakresie substancji biogennych.

## 5.2. Wody podziemne

Na terenie gminy Głogówek nie były zlokalizowane punkty pomiarowe monitoringu, natomiast analizując wyniki pomiarów wykorzystano ppk zlokalizowane na terenie sąsiednich gmin:

- Głubczyce (ppk Chrostno - V klasa, ppk Krasne Pole - IV klasa, ppk Głubczyce Gadzowice - II klasa,

- Baborów – ppk Langowo - III klasa, ppk Dziećmarów - II klasa,

- Branice – ppk Bliszczyce - II klasa.

Zestawienie wyników oznaczeń wskazuje, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami manganu i żelaza.

## 5.3. Powietrze atmosferyczne

Na terenie Gminy Głogówek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stację pomiarową zlokalizowaną na terenie gminy. Stacja rejestruje wyznaczone stężenia na terenie gminy, natomiast wszystkie parametry mierzone są w skali powiatu prudnickiego (strefy głubczycko - prudnickiej).

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę głubczycko - prudnicką dla kryterium oceny zdrowia ze względu na większość substancji zakwalifikowano do klasy A, natomiast do klasy C pod względem zanieczyszczenia benzo(a)piranem, pyłem PM10 i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa głubczycko - prudnicka uzyskała wynikową klasę C ze względu na poziom ozonu O3 i podobnie określono potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.

## 5.4. Hałas

Na terenie gminy Głogówek nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów. Na terenie gminy Głogówek nie ma zakładów, które posiadają decyzje ustalające dopuszczalną emisje hałasu. Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają charakter drugorzędny.

W gminie brak jest większych emitorów hałasu przemysłowego i usługowego, a istniejące zakłady przemysłowe, firmy i lokale użyteczności publicznej nie przekraczają dopuszczalnych norm hałasu. Klimat akustyczny na terenie gminy Głogówek kształtuje również w znacznej mierze ruch komunikacyjny.

## 5.5. Pole elektromagnetyczne

Na terenie gminy powstało wiele stacji bazowych i przekaźników GSM największych polskich operatorów ERA GSM, PLUS GSM i ORANGE GSM (wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny).

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 11 punktach monitoringowych na terenie województwa opolskiego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM. Po przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pól elektromagnetycznych w żadnym z punktów. Na terenie gminy Reńska Wieś w 2007 roku nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowego PEM.

Na terenie gminy Głogówek w 2007 roku zlokalizowany był jeden punkt pomiarowy PEM.

## 5.6. Zasoby przyrodnicze

Gmina Głogówek charakteryzuje się dużym potencjalnym zróżnicowaniem florystycznym, a uwarunkowania terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain geograficznych. Do rzadkich, chronionych roślin na terenie gminy należą m.in.: pióropusznik strusi, mieczyk błotny, listera jajowata, lilia złotogłów, pierwiosnka wyniosła, śnieżyczka przebiśnieg, marzanka wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita, wężymord niski, cieszynianka wiosenna, jerzmianka większa.

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Na terenie gminy występują gatunki zwierząt objęte ochroną prawną.

Dominują gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Wśród bezkręgowców najliczniej występują owady. Obok gatunków pożytecznych i obojętnych występuje spora grupa szkodników lasów, łąk, pól uprawnych, ogrodów i sadów.

## 5.7. Powierzchnia ziemi

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre (głównie pszenno-buraczane). Występowanie gleb najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. W następnej kolejności najczęściej uprawiane są jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies i jary mieszanki zbożowe oraz rośliny okopowe.

Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu prudnickiego jest najwyższy w całym województwie. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest jedną z najwyższych w województwie opolskim.

Gleby w gminie Głogówek nie przekraczają wartości granicznych, ewentualnie występują lokalne przekroczenia, dzięki czemu gleby można zakwalifikować do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw przeznaczonych dla dzieci.

# 6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

## 6.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Na obszarze gminy Głogówek dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia główny wpływ mają:

- zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

- ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe),

- spływy z powierzchni pól.

### 6.1.1. Wody powierzchniowe

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

### 6.1.2. Wody podziemne

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Zagrożeniem dla wód może być:

- brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

- źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

- "dzikie wysypiska".

## 6.2. Powietrze atmosferyczne

Jak wynika z zebranych informacji stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń pochodzących z emitorów zlokalizowanych na terenie gminy Głogówek.

Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Zanieczyszczenie atmosfery odnotowywane na terenie badań, w większości z niskich lokalnych emitorów, ma znaczenie dla kształtowania warunków sanitarnych powietrza w obrębie emitora lub ich grup. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich.

## 6.3. Hałas

Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców.

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Głogówek nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie.

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga wojewódzka, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Głogówek z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających.

## 6.4. Pole elektromagnetyczne

Na terenie gminy powstało wiele stacji bazowych i przekaźników GSM największych polskich operatorów ERA GSM i Plus GSM (wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny).

## 6.5. Zasoby przyrodnicze

Zagrożeniem dla obszarów przyrodniczo cennych jest m.in.:

- obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji rolniczych i leśnych. Istotnym elementem mogą tu być również regulacje przeciwpowodziowe.

- intensywny rozwój rolnictwa, w szczególności związany z upraszczaniem struktury przestrzennej krajobrazu i zaorywaniem łąk i pastwisk.

- wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów gatunków niezgodnych siedliskowo np. świerków; osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy, przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja obcych gatunków wzdłuż koryta rzecznego.

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi,

- dzikie wysypiska śmieci,

- zamiana gruntów rolnych na działki budowlane.

## 6.6. Powierzchnia ziemi

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

- zasolenie,

- nadmierną alkalizację,

- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

- skażenie radioaktywne.

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy w sposób prawidłowy z "dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).

Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

## 6.7. Gospodarka odpadami

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli  nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest zagospodarowywana           w sposób nielegalny,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala               w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- brak wdrożonej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- spalanie odpadów w paleniskach domowych,

- brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy (Gmina posiada dane ze zgłoszeń od ludności).

# 7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

## 7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek

### 7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:

1. zmiany klimatu;

2. przyrodę i różnorodność biologiczną;

3. zdrowie i jakość życia;

4. zasoby naturalne i odpady.

Tabela 1. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego

| VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele działań | Kierunki działań | Cele działań | Kierunki działań |  |
| Zmiany klimatu | Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku: 20 % udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii i 10 % udział biopaliw. | Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Całkowita zgodność |
|  |  |  | Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii |  |
| Przyroda i różnorodność biologiczna | Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000. | Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej | Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych | Całkowita zgodność |
|  |  |  | Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej |  |
|  |  |  | Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania |  |
|  |  |  | Ochrona starych i nowych pomników przyrody |  |
|  |  |  | Zachowanie istniejących zbiorników wodnych |  |
|  |  |  | Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu |  |
|  |  |  | Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni |  |
|  |  |  | Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo |  |
|  |  |  | Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej |  |
|  |  |  | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków |  |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia |  |
|  |  |  | Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka |  |
|  |  |  | Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku |  |
|  |  |  | Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta” |  |

| VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele działań | Kierunki działań | Cele działań | Kierunki działań |  |
| Zdrowie i jakość życia | Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych. | Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody | Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach | Całkowita zgodność |
|  |  |  | Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego |  |
|  |  |  | Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów |  |
|  | Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych c.d. | Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód | Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem | Całkowita zgodność |
|  |  |  | Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym |  |
|  |  |  | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione. |  |
|  |  |  | Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej |  |
|  |  |  | Ochrona wód |  |
|  |  |  | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek |  |
|  |  |  | Modernizacja wodociągu w Zawadzie |  |
|  |  |  | Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana |  |

| VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele działań | Kierunki działań | Cele działań | Kierunki działań |  |
| Zdrowie i jakość życia c.d. | Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych c.d. | Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. | Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 | Całkowita zgodność |
|  | Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla zdrowia, szczególnie w miastach (hałas, stres, zanieczyszczenie powietrza i wody leżą u źródeł wielu schorzeń i alergii). | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia | Wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich | Całkowita zgodność |
| Zasoby naturalne i odpady | Stworzenie możliwości mających na celu zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja odpadów winny zostać usprawnione, uwzględniając w większym stopniu cykl życia materiałów. |  | Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów zawarty jest w oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część Programu (Plan Gospodarki Odpadami) |  |

### 7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa

Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego dokumentu obejmują:

- kierunki działań systemowych,

- ochrona zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Tabela 2. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z Polityką Ekologiczną Państwa

| Polityka Ekologiczna Państwa |  | POŚ dla Gminy Głogówek | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Cele działań |  |
| KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH | Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych | Dążenie aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem | Całkowita zgodność |
|  | Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska |  | Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy |
|  | Zarządzanie środowiskowe | Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego | Całkowita zgodność |
|  | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” | Całkowita zgodność |
|  | Rozwój badań i postęp techniczny |  | Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy |
|  | Odpowiedzialność za szkody w środowisku | Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody | Całkowita zgodność |
|  | Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji | Całkowita zgodność |
| OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH | Ochrona przyrody | Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej | Całkowita zgodność |
|  | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów | Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego | Całkowita zgodność |
|  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody | Całkowita zgodność |
|  |  | Zabezpieczenie przed skutkami powodzi |  |
|  | Ochrona powierzchni ziemi | Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej | Całkowita zgodność |
|  | Gospodarowanie zasobami geologicznymi | Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego | Całkowita zgodność |

| Polityka Ekologiczna Państwa |  | POŚ dla Gminy Głogówek | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Cele działań |  |
| POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO | Środowisko a zdrowie | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia | Całkowita zgodność |
|  | Jakość powietrza | Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska | Całkowita zgodność |
|  | Ochrona wód | Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód | Całkowita zgodność |
|  |  | Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych | Całkowita zgodność |
|  | Gospodarka odpadami | Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik. |  |
|  | Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych | Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe | Całkowita zgodność |
|  |  | Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych | Całkowita zgodność |
|  | Substancje chemiczne w środowisku |  | Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy |
|  |  | Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii | Zadanie dodatkowe |

### 7.1.3. Cele wynikające z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie powiatu  wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie powiatu prudnickiego, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu prudnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,

- zabezpieczenie środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego powiatu.

Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa opolskiego,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Cele ekologiczne dla powiatu prudnickiego

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele powiatu prudnickiego z zakresu ochrony środowiska:

- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski,

- ochrona klimatu.

Tabela 3. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego.

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| WZMACNIANIE SYSTEMU ZARZĄDZANA ŚRODOWISKIEM | Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa | Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska, | UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie” | Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Wydruk ulotek oraz kalendarza o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek |  |
|  |  |  |  |  | Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne |  |
|  |  |  |  |  | Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym | Zadania dodatkowe |
|  |  | Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi, |  |  | Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku | Zadania dodatkowe |
|  |  |  |  |  | Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej | Zadania dodatkowe |
|  |  | Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska |  |  | Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej | Zadania dodatkowe |
|  |  |  |  |  | Zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” . | Zadania dodatkowe |
|  |  |  |  |  | Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, konferencjach oraz organizacja konkursów | Zadania dodatkowe |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII | Racjonalizacje gospodarowania zasobami wód i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej jakości dla zaopatrzenia ludności miast, wsi i przemysłu oraz poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych | Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych | RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ. | Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody. Zabezpieczenie przed skutkami powodzi. | Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów |  |
|  |  | Kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzią |  |  | Systematyczna konserwacja rzek i cieków | Całkowita zgodność |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSKI |  | Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych | OCHRONA WÓD | Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. | Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione. |  |
|  |  |  |  |  | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek |  |
|  |  |  |  |  | Modernizacja wodociągu w Zawadzie |  |
|  |  | Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem |  |  | Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem |  |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSKI | Racjonalizacje gospodarowania zasobami wód i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej jakości dla zaopatrzenia ludności miast, wsi i przemysłu oraz poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych | Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym | OCHRONA WÓD | Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. | Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym | Całkowita zgodność |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSKI | Ochrona powietrza atmosferycznego i wzrost wykorzystania energii odnawialnej | Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | JAKOŚĆ POWIETRZA. | Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska | Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Całkowita zgodność |
|  |  | Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii |  |  | Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii |  |
|  |  | Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu – wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego z centrum miast - budowa obwodnic |  |  | Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu | Całkowita zgodność |
|  |  | Prowadzenie remontów istniejących dróg |  |  | Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni | Całkowita zgodność |
|  |  | Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych |  |  | Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych | Całkowita zgodność |
|  |  | Termomodernizacja ZSO w Prudniku |  |  |  |  |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSKI | Ochrona powietrza atmosferycznego i wzrost wykorzystania energii odnawialnej | Termomodernizacja II LO w Prudniku | JAKOŚĆ POWIETRZA. | Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska | Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych | Całkowita zgodność |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkól w Głogówku |  |  |  |  |
|  |  | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku |  |  |  |  |
|  |  | Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku |  |  |  |  |
|  |  | Termomodernizacja szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku |  |  |  |  |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termomodernizacja budynków SP Szonów i SP Twardawa | Zadania dodatkowe |
|  |  | Budowa kotłowni węglowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku ul. Batorego 6 |  |  |  | Zadania nie uwzględniono w budżecie gminy na lata 2009-2012 |
|  |  |  |  |  | Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa | Zadania dodatkowe |
|  |  |  |  |  | Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych | Zadania dodatkowe |
|  |  | Budowa sieci N/P 2xDN32 do internatu Szkoły Specjalnej w Głogówku |  |  |  | Zadania nie uwzględniono w budżecie gminy na lata 2009-2012 |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSK | Ochrona powietrza atmosferycznego i wzrost wykorzystania energii odnawialnej |  | JAKOŚĆ POWIETRZA. | Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska | Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek | Zadania dodatkowe |
|  |  | Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki. |  |  | Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii | Całkowita zgodność |
|  |  | Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska |  |  |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych |  |  | Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych | Całkowita zgodność |
|  |  | Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska |  |  | Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska | Całkowita zgodność |
|  | Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców powiatu na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu | Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska | ODDZIAŁYWANIE HAŁASU | Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Wspieranie budowy ścieżek rowerowych |  |  | Budowa ścieżek rowerowych | Całkowita zgodność |
|  |  | Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą uciążliwością emisji hałasu |  |  |  | Zadanie nie realizowane w gminie |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSK | Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców powiatu na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu | Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska | ODDZIAŁYWANIE HAŁASU | Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Prowadzenie monitoringu klimatu akustycznego i bazy danych |  |  |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Analiza wyników pomiarów i materiałów zewnętrznych dotyczących aktualnego stanu zagrożenia hałasem na terenie powiatu |  |  |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska |  |  |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  | Przebudowa drogi w rejonie przygranicznym Prudnik - Krzyżkowice |  |  |  | Zadania nie uwzględniono w budżecie gminy na lata 2009-2012 |
|  |  | Przebudowa drogi Prudnik – Wieszczyna - Pokrzywna |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa ulicy Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie ulic Nyskiej i Kolejowej w Prudniku |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Biała - Prężyna |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi Błażejowice - Zawada |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modernizacja nawierzchni dróg. Modernizacja ul. Jagiellońskiej Modernizacja ul. Korfantego Modernizacja ul. Sobieskiego Modernizacja ul. J. Pawła II Modernizacja ul. Zbożowej Modernizacja ul. Podgórnej | Zadania dodatkowe |
|  |  |  |  |  | Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu | Zadania dodatkowe |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSK | Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego | Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska | ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH | Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych | Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska | Całkowita zgodność |
|  |  | Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi |  |  | Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi | Całkowita zgodność |
|  |  | Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi |  |  | Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi | Całkowita zgodność |
|  |  |  |  |  | Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć | Zadanie dodatkowe |
|  |  | Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska |  |  | Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Całkowita zgodność |
|  |  | Skutecznie uniemożliwiać dostęp do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informować o jej szkodliwości modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć |  |  | Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości | Całkowita zgodność |

| POŚ dla Powiatu Prudnickiego |  |  |  | POŚ dla Gminy Głogówek |  |  | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań |  | Kierunki działań | Priorytety | Cele działań | Kierunki działań |  |
| DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO DLA OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POLSKI | Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego | Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska |  | ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH | Ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych |  | Zadanie nie realizowane w gminie |
|  |  |  |  |  |  | Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych | Zadanie dodatkowe |
|  | Gospodarowanie odpadami |  | stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, | Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami |  |  |  |
|  |  |  | zapewnienie wzrostu odzysku odpadów komunalnych |  |  |  |  |
|  |  |  | zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych, |  |  |  |  |
|  |  |  | dopasowanie - w perspektywie do 2010 roku - gospodarki odpadami niebezpiecznymi w województwie do międzyregionalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. |  |  |  |  |

### 7.1.4. Cele wynikające z polityki regionalnej

Strategia Rozwoju Gminy Głogówek to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.

Tabela 4. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Głogówek ze Strategią Rozwoju Głogówek.

| Strategia rozwoju Gminy Głogówek |  |  | Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek | Zgodność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny | Cel działań | Kierunki działań | Kierunki działań |  |
| Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie | Aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuż rzeki Osobłogi | Budowa kanalizacji sanitarnej w trosce o zachowanie czystości rzeki | Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 | Całkowita zgodność |
|  |  | Regulacja koryta rzeki – zabezpieczenie przeciwpowodziowe | Systematyczna konserwacja rzek i cieków | Całkowita zgodność |
|  |  |  | Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych | Całkowita zgodność |
|  | Kanalizacja miasta Głogówek oraz przyległych wsi (Racławice, Kazimierz, Kotkowice, Biedrzychowice) |  | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek | Całkowita zgodność |

### 7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Głogówek z celami polityk nadrzędnych i równoległych

Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach (ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:

- osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,

- utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,

- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony przy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek jest Polityka Ekologiczna Państwa. W projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Głogówek.

Z listy celów PEP nie uwzględniono w Projekcie Ochrony Środowiska  dla Gminy Głogówek celów zawartych w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

Przeprowadzono również porównanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek z projektem Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Prudnickiego. Przeprowadzona w tabeli nr 3 analiza pozwoliła na potwierdzenie tezy, iż przy konstruowaniu Programu Ochrony Środowiska w znacznym stopniu wykorzystano cele sformułowane na poziomie powiatowym. Większość celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek ma swoje dokładne lub prawie dokładne odpowiedniki w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Prudnickiego.

### 7.1.6. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Głogówek z zapisami ustawy o ochronie przyrody

W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ tekst jednolity zapisano m.in.:

- Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności przez:

- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;

- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt.

- Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

- Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

- Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

W Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek uwzględniono zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:

- Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

- Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

- Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

- Ochrona starych i nowych pomników przyrody

- Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

- Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni

- Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo

- Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

- Wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia

- Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka

- Opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku

- Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta”

- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy,

- Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi

- Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

- Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi

- Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

- Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi

- Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

- Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

- Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów

- Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego

- Zachowanie istniejących kompleksów leśnych

- Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu

- Ochrona gleb leśnych

- Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

## 7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Głogówek

Celem głównym Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek wynikającym z KPGO 2010 i PGO dla Powiatu Prudnickiego jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady:

- zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,

- ograniczania właściwości niebezpiecznych,

- wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:

- zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego            z wymaganiami ochrony środowiska;

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;

- bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami w mieście.

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,          a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym                 na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,

- wspieranie działań związanych z procesem tworzenia RCZiUO w Kędzierzynie-Koźlu                     w ramach Południowo-Wschodniego RGOK.

Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów, celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku                           i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz osób fizycznych w zakresie podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych.

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady komunalne

Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:

- powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno - reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),

- odzysk i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji,

- intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zbieranie i transport odpadów

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości                z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe,

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

Maksymalizacja odzysku wymaga:

- zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych     i planowanych inwestycji,

- konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,

- promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,

- zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

- kompostowni odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Do osiągnięcia założonych celów należy podjąć następujące kierunki działań:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),

-   stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i pozostałych - z podziałem na grupy omówione poniżej.

Zużyte baterie i akumulatory

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga realizacji następujących działań:

- udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii                         i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,

- rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym                   i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przeterminowane leki

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących działań:

- utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.

Przeterminowane pestycydy

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących działań:

- zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi są pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego                  i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,

- rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych) oraz opakowań po tych środkach.

Komunalne osady ściekowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

Odpady opakowaniowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.

Inne odpady

Odpady zawierające azbest

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga realizacji następujących działań:

- stworzenie pełnej inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i wyposażenia zawierających azbest (Gmina posiada dane ze zgłoszeń od ludności),

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków krajowych      i europejskich.

Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon,

- kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów              i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,        w tym recyklingu tych odpadów,

- kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.

Działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów

Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić wagowo:

- w 2010 roku – 75%,

- w 2013 roku – 50%,

- w 2020 roku – 35%.

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Depozytowym, poniżej przedstawiono: ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczoną do składowania oraz ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczną do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Gminy Głogówek, w rozbiciu na poszczególne lata prognozy planu.

Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w gminie Głogówek (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):

- 2 242 Mg w 2010 r.,

- 1 495 Mg w 2013 r.,

- 1 046 Mg w 2020 r.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie w gminie Głogówek (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):

- 364 Mg w 2010 r.,

- 727 Mg w 2013 r.,

- 945 Mg w 2020 r.

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:

- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących   z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,

- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez wdrażanie do stosowania przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej przydomowych kompostowników.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz powiatowym planem gospodarki odpadami. Przedstawione powyżej  cele projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2016 są zgodne z wymienionymi dokumentami.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie PGO.

Wg Projektu PGO, w perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r.,

- od 2015 r. całkowite wyeliminowanie składowania,

- zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi,

- odzysk komunalnych osadów ściekowych,

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego,

- wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych.

Dla realizacji powyższych celów, realizowane będą następujące kierunki działań:

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych    w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

# 8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w POŚ i PGO dla Gminy Głogówek.

Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w POŚ i PGO dla Gminy Głogówek przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach POŚ i PGO dla Gminy Głogówek wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

## 8.1. Wody podziemne i powierzchniowe

Realizacja zadań w ramach priorytetu utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód ma doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Możliwe będzie ograniczenie zużycia wody oraz szczególnie cennych wód podziemnych na cele przemysłowe. Inwestycje w zakresie wodociągów i stacji uzdatniana wody przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców.

Zadania realizowane w ramach priorytetu zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycje takie jak oczyszczalnie ścieków nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek,  modernizacja wodociągu w Zawadzie oraz uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek nie będą w sposób negatywny oddziaływać na przyrodę. W/w inwestycje nie będą prowadzone przez obszary chronione. Oddziaływanie, jakie może wystąpić przy tego typu przedsięwzięciach dotyczyć będzie oddziaływań chwilowych i krótkoterminowych na etapie budowy oraz oddziaływań długoterminowych, jak również skumulowanych w przypadku awarii kanalizacji sanitarnej, która może wywołać trwałe zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe prowadzone będą wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Istotnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym związanym z ciągami komunikacyjnymi są zadrzewienia i zakrzaczenia przydrożne.

Realizacja działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji burzowej na terenie gminy wpłynie w sposób pozytywny na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.

Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na otoczenie będzie hałas emitowany do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia, którego źródłem są środki transportu oraz praca mechanicznego sprzętu specjalistycznego. Jest to działanie chwilowe i krótkotrwałe, które zniknie po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii.

Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do nakładania się oddziaływań.

## 8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

Zadania ujęte w priorytecie osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Głogówek oraz utrzymanie jakości mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych czy stosowanie urządzeń do oczyszczania spalin i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków w tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza.

W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko należą drogi.

Na terenie Gminy Głogówek zaplanowano modernizację ul. Jagiellońskiej, ul. Korfantego, ul. Sobieskiego, ul. J. Pawła II, ul. Zbożowej oraz ul. Podgórnej w Głogówku.

W ramach modernizacji dróg identyfikuje się znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu oraz hałasem. Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych lecz także „dzikie wysypiska” oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym wypadków i kolizji drogowych).

Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. Różnorodność postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie, poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, brykiet drewna.

## 8.3. Ograniczenie emisji hałasu

Na terenie gminy głównym problemem nie jest hałas ze źródeł przemysłowych ale hałas komunikacyjny co wiąże się ze stałym wzrostem natężenia ruchu i rozwojem sieci transportowej.

Planowane inwestycje z zakresu komunikacji drogowej nie wpłyną w sposób negatywny na przyrodę w gminie. Tereny pod inwestycje nie są wyznaczone na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych.

Zadania zaproponowane w ramach priorytetu dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe mają na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki. W tym kontekście należy wskazać, że wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy z centrów miast przyczyniają do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne jest to także dla budynków, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.

## 8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim otoczeniu jego źródła, takie jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej itp.

W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest prowadzenie monitoringu jego natężenia, a także zidentyfikowanie obszarów narażenia na to promieniowanie.

W ramach priorytetu ochrona mieszkańców Gminy Głogówek przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych realizowane będą zadania, które umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne.

## 8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców

Zagadnienia związane z ograniczaniem zużycia wody, energii (w tym zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej), surowców o raz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Problematyka gospodarki odpadami została obszernie omówiona w dokumencie stanowiącym część niniejszego programu – Planie Gospodarki Odpadami.

## 8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii

Awarie wszelkiego rodzaju urządzeń lub instalacji wpłyną w sposób negatywny na środowisko. W celu zapobiegania awariom prowadzi się szereg działań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia. W przypadku wystąpienie awarii przeprowadza się stosowne działania w celu ograniczenia negatywnych skutków.

## 8.7. Ochrona zasobów przyrody

Zadania zaplanowane do realizacji w związku z priorytetami:

- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,

- racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, mają na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy.

Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty bioróżnorodności, co obecnie wiąże się z rozwojem sieci transportowej, przemysłu i przeznaczaniem terenów na cele mieszkaniowe. Szczególna rolę w ochronie różnorodności biologicznej spełniają lasy, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan. Działanie te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele funkcji w środowisku.

Działania te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele funkcji w środowisku.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 roku w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego dla każdej projektowanej farmy wiatrowej należy opracować oceną wpływu elektrowni wiatrowej na krajobraz, która składać się będzie z:

  - Wstępna analiza na etapie poprzedzającym zmiany studium gminy i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- określenie charakteru krajobrazu na danym terenie i występujące w nim typów krajobrazu

- wykonanie wstępnej analizy uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowej i wybór obszarów na terenie gminy, gdzie będą one najmniej konfliktowe

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany w studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przeprowadzenie postępowania ocen oddziaływania na środowisko w trybie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na etapie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia budowlanego

2.  Analiza szczegółowa na etapie opracowania ekofijograficznego

- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których może mieć wpływ widok inwestycji,

- wizualizacja fotograficzna projektowanej inwestycji wkomponowanej w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych, ocena wpływu i optymalizacja lokalizacji.

Elektrownie wiatrowe nie będą zlokalizowane na terenie rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000, a tym samym nie będą negatywnie oddziaływać na krajobraz.

Obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, gdzie elektrownie wiatrowe nie powinny być lokalizowane to dolina rzeki Osobłogi oraz dolina rzeki Stradunia, a także tereny pomiędzy rzeką Osobłogą a Stradunią w okolicy miejscowości Tomice, Szonów, Kazimierz.

## 8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt

Na terenie gminy Głogówek prowadzone są realne działania zmierzające do zaplanowania i uruchomienia pierwszych ferm wiatrowych. Aktualnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma wyznaczonych terenów pod tego typu inwestycje. Podobne inwestycje rozpoczynają się również w sąsiednich gminach, w miejscowościach Zawiszyce, Bogdanowice, Czerwonków, Krzyżowice i Kietrz.

Ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania na ptaki jest wyższe w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach intensywnie wykorzystywanych przez ptaki. Inwestycje lokalizowane na takich obszarach, w szczególności terenach o wysokim natężeniu przemieszczeń ptaków w przestrzeni powietrznej, mają większy potencjał negatywnego oddziaływania niż przedsięwzięcia realizowane w lokalizacjach o małym natężeniu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki.

Znaczenie ma jednak również sposób wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (pułapy przelotów, czas i sposób użytkowania terenu - np. czy jest to noclegowisko, żerowisko, teren lęgowy) oraz skład gatunkowy ptaków występujących na obszarze lokalizacji (badania wykazują, iż ryzyko kolizji z elektrowniami wiatrowymi jest różne dla poszczególnych gatunków).

Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych:

- na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki,

- w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe,

- w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych ptaków,

- na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej.

Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze.

Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje niebezpieczeństwo, że lecący ptak mając na kursie lotu turbinę, uderzy w nią. W kilku opracowaniach podano różne statystyki, ale ogólnie wszystkie wskazują na minimalny wpływ turbin na ptactwo. American Wind Energy Association w artykule "Fakty na temat energetyki wiatrowej & ptaków" (ang. "Facts about wind energy & birds") podała, "że ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat. Wyższa śmiertelność jest zauważana w przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na terenach morskich w pobliżu dużych skupisk ptactwa"

Okazuje się, że dużo większym zagrożeniem dla ptactwa są energetyczne linie napowietrzne. Wyniki badań wykonanych przez U.S. Fish and Wildlife Service podają, że w wyniku kolizji ptaków z napowietrznymi liniami energetycznymi rocznie ginie aż do 174 milionów ptaków. Elektrownie wiatrowe w przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej, która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montażu linii przyłączeniowych między parkiem wiatrowym a stacją energetyczną zalecane są zazwyczaj instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.

Elektrownie wiatrowe wywierają wpływ na krajobraz. Projektowana siłownia wiatrowa to konstrukcja o wysokości 30 m. Nie powinno się ich lokalizować w parkach narodowych i terenach atrakcyjnych krajobrazowo. Powinny być lokalizowane z dala od zamieszkałych budynków, aby nie wpływały niekorzystnie na psychikę pobliskich mieszkańców.

Zjawiska stroboskopowe wynikają z tzw. bezwładności wzroku, tj. zdolności łączenia kolejno oglądanych obrazów w jeden obraz ciągły.

Dzięki owej bezwładności można też obserwować wybraną fazę szybkozmiennego ruchu periodycznego (lub obrotowego) dowolnego układu mechanicznego - dany układ oświetla się krótkimi błyskami światła (z tzw. lampy stroboskopowej), o okresie zsynchronizowanym z okresem drgań badanego układu, co prowadzi do powstania statycznego (lub wolnozmiennego) obrazu układu w wybranej fazie drgań (wykorzystuje się to np. w regulatorach prędkości obrotowej).

Efekt stroboskopowy obserwuje się w momencie, kiedy częstotliwość f obrotów wiatraka jest równa stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła F (np. 100 Hz) do liczby skrzydeł wiatraka n (f=F/n).

W przypadku elektrowni wiatrowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi związanego z oznakowaniem świetlnym.

Usytuowanie elektrowni z dala od zabudowy mieszkaniowej nie powinno wpłynąć negatywnie na ludzi.

## 8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją

Degradację gleb powodują m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin czy niewłaściwie zabiegi agrotechniczne.

Z gospodarczą działalnością wiąże się degradacja gleb, czyli pomniejszanie jej jakości. Do najbardziej powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie substancji toksycznych, pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, zamulenie. Cechy te posiada większość gleb obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Największym czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną, jest erozja gleby. W wyniku jej działania powstają niekorzystne, przeważnie trwałe zmiany, prowadzące do obniżenia potencjału produkcyjnego ziemi i walorów ekologicznych krajobrazu.

Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia podejmowane w obrębie działania rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. Przede wszystkim przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji.

Duże znaczenie posiadają działania z zakresu rekultywacji składowisk odpadów. Gmina zamierza przeprowadzić rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Nowe- Kotowice- Rozkochów. Brak rekultywacji może powodować następujące skutki dla środowiska:

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – niekontrolowana emisja gazów nagromadzonych na terenach zanieczyszczonych,

- zanieczyszczenie i degradacja gleb i wód – niekorzystne oddziaływanie nagromadzonych odpadów,

- degradacja krajobrazu przyrodniczego – występowanie terenów zanieczyszczonych.

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi, jak również innych komponentów środowiska jest eksploatacja surowców, zwłaszcza eksploatacja odkrywkowa.

## 8.10. Racjonalna gospodarka odpadami

### 8.10.1 Odpady komunalne

Problemy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi są związane m.in. z niskim poziomem selektywnej zbiórki w/w odpadów czy niewystarczającej infrastruktury w zakresie zbiórki. Selektywna zbiórka wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku, przeznaczaniu odpadów opakowaniowych do recyklingu itp. Zmiany w tym zakresie przyczynią do poprawy sytuacji gospodarowania odpadami.

### 8.10.2.  Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne

Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy są odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w Aktualizacji Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie azbestu.

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru, a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powinny w rezultacie przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska w gminie.

Stosowanie określonych metod i technologii zagospodarowania zużytych opon t.j. bieżnikowanie, wytwarzanie granulatu gumowego czy odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach pozwoli wyeliminować zjawisko spalania zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu i mieszania tych odpadów z odpadami komunalnymi i składowania ich na składowiskach.

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi rozbudowa systemu zbiórki i postępowania z tymi odpadami w celu osiągnięcia określonych rocznych poziomów odzysku i recyklingu pozwoli zmniejszyć ilość odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, zużycie surowców do produkcji nowych opakowań i ograniczy zaśmiecanie lasów , rzek i jezior.

Zaproponowane w projekcie PGO dla Gminy Głogówek działania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne powinny ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko pod warunkiem wprowadzenia i realizacji systemu gospodarki zgodnie z założeniami Aktualizacji Planu.

### 8.10.3. Składowiska odpadów

Na terenie gminy Głogówek nie ma czynnych składowisk odpadów komunalnych. Eksploatacja gminnego składowiska odpadów komunalnych Nowe-Kotkowice – Rozkochów została zakończona 30.04.2005 r.

## 8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększenie świadomość ekologicznej jest koniecznym warunkiem realizacji priorytetu Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” ponieważ ochrona środowiska wymaga podejmowania świadomych decyzji przez administrację oraz uzyskania dla tych decyzji akceptacji i poparcia mieszkańców. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia podejmowanie właściwych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska, ponieważ zawsze dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.

# 9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

## 9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez „bezpieczne” i zorganizowane odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię.

Z uwagi na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zastosowane materiały zapewniające szczelność rurociągów. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim połączeniom tych elementów.

Modernizacja wodociągu w Zawadzie poprawi jakość dostarczanej wody do mieszkańców gminy oraz zwiększy ilość użytkowników.

## 9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza przewiduje się wprowadzenie palenisk zapewniających dobre spalanie, ograniczanie zużycia paliw bogatych w siarkę, odsiarczanie zarówno paliw, jak i spalin.

Dla osiągnięcia celu poprawy „niskiej emisji” gmina zamierza wspierać działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymiana kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa.

Realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych przyczyni się do ograniczenie strat ciepła z budynków, a w konsekwencji do mniejszego zużycia paliw energetycznych. Mniejsze spalanie paliw wiąże się z mniejszą emisją zanieczyszczeń wytwarzanych podczas ich spalania. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmą obiekty użyteczności publicznej, budynków SP Szonów i SP Twardawa

Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. W tym celu przewidziano modernizację ul. Jagiellońskiej, ul. Korfantego, ul. Sobieskiego, ul. J. Pawła II, ul. Zbożowej oraz ul. Podgórnej w Głogówku. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

## 9.3. Ograniczenie emisji hałasu

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi, a także poprawę płynności ruchu. W związku z tym realizowana będzie: modernizacja ul. Jagiellońskiej, Korfantego, Sobieskiego, J. Pawła II, Zbożowej i Podgórnej w Głogówku

Ważnym elementem jest materiał wykorzystany przy budowie nawierzchni dróg. Powinna to być nawierzchnia cichobieżna, zapobiegająca emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo winien być wykonany system zbierający wody opadowe spływające z powierzchni drogi.

Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę okien na dźwiękoszczelne i modernizację dróg.

## 9.4. Ochrona zasobów przyrody

Realizowane przy okazji inwestycji drogowych przepusty i przejścia dla zwierząt mogą w pewien sposób zrekompensować straty przy budowie dróg.

Zadania zaplanowane do realizacji zasobami przyrody wpłyną na poprawę zasobów przyrody na terenie gminy. W związku z powyższym planuje się:

- wykonanie dokumentacji ścieżki edukacyjno-ekologicznej, ścieżki zdrowia,

- wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Miejskim, ścieżki zdrowia w lesie Olszynka

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków

- opracowanie projektów lub studium wykonalności dla rewaloryzacji drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku, częściowa realizacja rewaloryzacji parku,

- rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta”

– wpłyną w sposób pozytywny na stan przyrody w gminie, w związku z tym wyznaczanie zadań rekompensujących negatywne oddziaływania jest nieuzasadniona.

## 9.5. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt

Projektowane elektrownie wiatrowe będą posiadały oznaczenie przeszkodowe wymagane zarówno przez Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej jak i przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego obejmuje oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne.

Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające umieszczenie lamp oświetleniowych koloru czerwonego na maszcie gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś – malowanie końcówek łopat śmigieł na kolor czerwony.

Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), wg której jednak w przypadku elektrowni wiatrowych, nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania takiego oznakowania.

Typowe oznakowanie elektrowni wiatrowych:

- Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane najczęściej w elektrowniach wiatrowych jest to oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Światła takie migają z częstotliwością ok. 30 błysków na minutę. Włączane i wyłącznie oświetlenia ostrzegawczego sterowne jest w zależności od jasności otoczenia przez przełącznik zmierzchowy. W razie awarii sieci oświetlenie ostrzegawcze zasilane jest z odpowiednio przygotowanego układu zasilania awaryjnego.

- Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze stosuje się w zależności od usytuowania elektrowni wiatrowej np. w pobliżu lotniska. Lampy takiego oświetlenia rozmieszczone są na gondoli w tai sposób, by były dobrze widoczne ze wszystkich stron. Lampy włączane są przełącznikiem zmierzchowym.

Oznakowanie wiatraka stosowane w porze dziennej nie spowoduje wystąpienia zjawisk stroboskopowych. W porze nocnej przy zastosowaniu oświetlenia w postaci lamp, zjawiska stroboskopowe mogą być obserwowane w momencie, kiedy częstotliwości obrotów wiatraka jest równa stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła do liczby skrzydeł. Mając na uwadze zmienność prędkości wiatru i jego kierunku, wystąpienie efektów stroboskopowych przez dłuższy okres czasu, w porze nocnej jest mało prawdopodobne.

## 9.6. Ochrona powierzchni ziemi

W celu ochrony powierzchni ziemi na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy przeprowadzi się działania zmierzające do przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza o wód powierzchniowych.

W przypadku degradacji chemicznej gleb wapnowanie pozwala utrzymać właściwy odczyn gleby co zmniejsza ryzyko pobierania metali ciężkich przez rośliny i tym samym włączenie ich w łańcuch pokarmowy oraz zmniejsza ich migrację do wód gruntowych. Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli także ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych. Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią one ostoje i ułatwiają migrację wielu organizmów, które w nieróżnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować. Stanowią ceny element krajobrazowy i biotyczny.

Zmniejszania dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, a często także chemicznych środków ochrony roślin pozwoli na zmniejszenie degradacji chemicznej gleb. Ponadto uprawa roślin strączkowych w mieszankach ze zbożami zapobiega wymywaniu azotanów z gleby. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania większych i wierniejszych plonów w porównaniu z siewami czystymi.

Ponadto informacje i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania następujących zabiegów:

- zakładanie pasów śródpolnych,

- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, w zależności od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby,

- wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby,

- prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu roślin.

W ramach działania zapobiegawczych degradacji gleb prowadzone będzie zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przywrócić teren do produkcji rolniczej, leśnej czy na cele rekreacyjne. Należy także dążyć do likwidacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatycjnych. Szczególnie korzystne jest ponowne zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze i przemysłowe, ponieważ w ten sposób nie jest potrzebne przeznaczanie terenów rolniczych czy leśnych na tą działalność. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym dla środowiska.

## 9.7. Ograniczenie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

W celu ograniczenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego konieczne jest wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń, w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych.

## 9.8. Ograniczenie wykorzystanie materiałów i surowców

Ograniczenie wpływu na środowisko można uzyskać także poprzez wzrost efektywności i wykorzystywania surowców i zasobów wodnych w przemyśle, co zmniejsza emisje do środowiska. Wszelkie działania na rzecz ograniczenia całkowitej ilości zużywanej energii i surowców przyczyniają się do wolniejszego zużywania nieodnawialnych zasobów i ograniczania presji na środowisko. Realizowane to będzie poprzez wdrażanie ekoinnowacyjnych, czystych technologii i systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. W zakresie wytwarzania odpadów pochodzenia przemysłowego działania te winny być ukierunkowane na zminimalizowanie ich powstawania u źródła. Należy także wprowadzać zamknięte obiegi wody oraz ograniczać w procesach technologicznych wykorzystanie wód podziemnych.

Ochrona zasobów kopalin możliwa jest też poprzez ograniczanie wydobycia do wielkości gospodarczo uzasadnionych. Realizacja takich zadań w ramach POŚ dla Gminy i Miasta Głuchołazy będzie więc korzystnie wpływać na wszystkie elementy środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wytwarzania opadów, ograniczenie odprowadzania ścieków do wód i zużycia surowców naturalnych, dzięki czemu ograniczone będą też niekorzystne przekształcenia w krajobrazie.

## 9.9. Zapobieganie poważnym awariom

Wszelkie działania mające na celu ograniczanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii przemysłowych, wypadkom związanym z przewozem substancji niebezpiecznych, są bardzo korzystne dla środowiska i zdrowia człowieka. Wdrażanie systemów ratowniczo-gaśniczych, doposażenie jednostek we właściwy sprzęt pozwala na stworzenie jednolitego i spójnego układu podmiotów ratowniczych, tak aby można było podjąć skuteczne działania ratownicze w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. Plany operacyjno-ratownicze powinny też opracowywać zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, ponieważ w razie wystąpienia awarii pozwalają one na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.

Jednym z kierunków działań, mających na celu ograniczenie ryzyka wypadku przy transporcie substancji niebezpiecznych jest właściwa organizacja ich przewozu i dobór trasy oraz pory przejazdu. Wyprowadzenie tej kategorii ruchu poza obszar zabudowy dzięki budowie nowych obwodnic służy poprawie bezpieczeństwa. Służy jej również dbałość o stan dróg, którymi odbywa się transport substancji o dużym potencjale zagrożenia, o prawidłowe ich oznakowanie, utrzymanie w zimie itp.

## 9.10. Racjonalna gospodarka odpadami

### 9.10.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)

Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku. Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich „wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.

W projekcie planu gospodarki odpadami  dla gminy Głogówek przedstawiono działania, z określeniem terminu ich realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się budowę tego systemu w oparciu o następujące założenia:

Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach           i rozporządzeń wykonawczych.

W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne jest dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań technologicznych przyjętych         w Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów (RCZiUO).

Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych            w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców gminy.

Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone ich selektywne zbieranie.

Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych dostawców nieodpłatnie,

- mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym czasie określony obszar,

- objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady wielkogabarytowe),

- zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,

- odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,

- rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do stosowania przydomowych kompostowników.

Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych odbywać się będzie w ramach istniejących instalacji dla której już wcześniej ustalono warunki lokalizacyjne.

### 9.10.2. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje zużyte),

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego eksploatacji,

- stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

### 9.10.3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Od 2008 r. na terenie gminy Głogówek prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się na zasadzie tzw. „wystawek” zarówno w mieście jak i we wszystkich miejscowościach gminy. Odpady odbierane są sprzed posesji w ustalonym i podanym do publicznej wiadomości terminie.  Zbiórką odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy zajmowała się firma Sulo Polska Sp. z o.o. (Veolia Usługi dla Środowiska S.A. oddział w Krapkowicach).

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych wpłynie na zmniejszenie składowanych odpadów oraz możliwość pozyskania odpadów do dalszego wykorzystania.

### 9.10.4. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych

Na terenie gminy Głogówek, gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań, usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.

### 9.10.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie

W związku z rolniczym charakterem gminy Głogówek konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się padłych zwierząt gospodarskich. Zakłady utylizacyjne wykonują swoje usługi na zasadzie zgłoszeń telefonicznych. Gminna strona internetowa powinna zawierać informacje teleadresowe o działających na jej terenie firmach zajmujących się utylizacją padłych zwierząt. Koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem powinien ponosić właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt dzikich i bezdomnych obowiązek uprzątania padłych zwierząt spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie wpłynie korzystnie na środowisko.

### 9.10.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postępowania.

Ważnym elementem właściwej gospodarki odpadami są instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, ich funkcjonowanie w rezultacie przyczyni się do znaczącej poprawy stanu środowiska w gminie.

Istotna jest również organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych odpadów komunalnych, w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Zużyte baterie i akumulatory

Zbiórka zużytych baterii na terenie gminy Głogówek odbywa się w ramach współpracy z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Pojemniki na baterie ustawione są w placówkach oświatowych  na terenie gminy.

Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach sprzedaży nowych akumulatorów. Punkt sprzedaży, jest zobowiązany odebrać od kupującego zużyty akumulator przy sprzedaży nowego akumulatora (zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na terenie gminy Głogówek zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2008 r. odbyła się w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W 2007 r. pomimo braku zorganizowanej formy odbioru elektrośmieci, firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przyjęły 0,066 Mg tych odpadów od mieszkańców gminy.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również nieodpłatnie przez firmy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny – przy zakupie nowego sprzętu.

Działalność w tym zakresie, na terenie Głogówka, zadeklarowały następujące firmy:

- THIEL MARIA Firma Handlowa „Dla domu” Sklep AGD, przy ul. Spółdzielczej 4,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EL-SAN” Sp. z o.o. Baza techniczno-magazynowa, przy ul. 3-Maja 50,

- Grene Sp. z o.o., przy ul. Powstańców 27,

- Hurtownia Materiałów Elektro-Instalacyjnych „CANDELA” Józef Janik, przy ul. Dworcowej 8,

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogówku Sklep nr 80 (artykuły do produkcji rolnej ), przy ul. Plac Wolności 3,

- Firma handlowa „TV-AG” Norbert Szega, przy ul. Mickiewicza 20,

- Firma Handlowo-Usługowa Edyta Fras, przy ul. Mickiewicza 16,

- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., przy ul. Żniwnej 5,

- Agencja Obrotu Złomem i Surowcami Wtórnymi Jerzy Czerwiński, przy ul. Pasternik 2.

Przeterminowane leki

Na terenie gminy Głogówek nie zorganizowano do tej pory zbiórki przeterminowanych leków pochodzących od ludności, jednakże w najbliższym czasie planuje się podjęcie takich działań.

Przeterminowane pestycydy

Na terenie gminy Głogówek nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy.

### 9.10.7. Rekultywacja składowiska  Nowe-Kotkowice – Rozkochów

Bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami jest rekultywacja nieczynnego gminnego składowiska odpadów komunalnych Nowe-Kotkowice – Rozkochów. W celu zabezpieczenia składowiska przed ewentualnym wpływem na środowisko należy odpowiednio uformować skarpy i wierzchowiny składowisk odpadów, wykonać system odgazowania, system monitoringu dla gazu składowiskowego oraz wód odciekowych, wykonać uszczelnienia powierzchni składowiska, z uwzględnieniem warstwy ekranującej, drenażowej oraz warstwy ziemnej oraz nasadzenia trwałej pokrywy roślinnej w postaci traw, drzew lub krzewów.

# 10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE

## 10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy Głogówek

Realizacja ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek nie będzie powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco oddziaływać na ich terytorium.

## 10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy Głogówek

Wdrożenie ustaleń Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek nie wywoła negatywnych oddziaływań transgranicznych.

# 11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji PGO dla Gminy Głogówek systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców.

Wybór sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych jest prawidłowy.

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.

# 12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek, konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.

Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:

- monitoring ilościowy,

- monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.

Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na ochronę środowiska.

Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków jakie poniesiono na ochronę środowiska.

Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie osłabione.

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej.

Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów  Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

Określony w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek monitoring realizacji ustaleń planu jest zgodny z wymaganiami KPGO oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć będzie od rzetelności dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami.

# 13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

## 13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 jest zgodny ze strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja POŚ dla Gminy Głogówek uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa, Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

- Aktualizacja POŚ dla Gminy Głogówek umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń dokumentu.

- Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych gminy Głogówek, z których wynikają konkretne cele ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:

  - ochronę zasobów wodnych,

  - ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,

  - zmniejszenie emisji hałasu.

- W horyzoncie, dla którego opracowano Aktualizacje POŚ dla Gminy Głogówek konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:

  - usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,

  - ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie obszarów chronionych.

- Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów POŚ dla Gminy Głogówek z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja POŚ dla Gminy Głogówek może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie.

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.

## 13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek

- Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.

- W okresie obowiązywania planu nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w odniesieniu do segregacji odpadów, odzysku odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych oraz zbierania odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu oraz urządzeń na terenach miejskich. W najbliższym okresie należy kontynuować i utrwalać powyższe działania oraz usprawnić system zbierania i odbioru odpadów również z terenów wiejskich.

- Uzyskanie zamierzonych efektów gospodarczych i ekologicznych przez planowane zakłady zagospodarowania odpadów uzależnione jest głównie od rozbudowy linii segregacji i przekształcania odpadów w instalacje umożliwiające produkcję kompostu oraz paliwa alternatywnego jako produktu handlowego, o parametrach użytkowych potwierdzonych atestem jakości.

- Rozwiązania przewidywane w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań transgranicznych.

- Brak kontynuacji działań określonych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek z 2004 roku (wariant zerowy) stanowiłby zaprzeczenie podstawowym wymaganiom ochrony środowiska i jest niedopuszczalny.

# 14. STRESZCZENIE

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227).

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

Analiza celów ustanowionych w POŚ i PGO dla Gminy Głogówek wykazała, że są zgodne i realizują cel strategiczny wyznaczony w:

- Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.

- Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),

- Projektem Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego,

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010),

- Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Prudnickiego,

- Strategią Rozwoju Gminy Głogówek.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony środowiska:

  - usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,

  - ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie obszarów chronionych.

Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w projekcie POŚ i PGO dla Gminy Głogówek zadań do realizacji.

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono  oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji POŚ dla Gminy Głogówek na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

  - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,

  - zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,

  - dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:

- nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),

- nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),

- pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),

- podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),

- przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# 15. LITERATURA

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa, 2008 rok,

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do 2014 roku

- Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2005

- Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2004, 2005, 2006, 2007 roku - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

- Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 2008-2013.

- Strategia rozwoju Gminy Reńska Wieś, Głogówek, 1999 r.

- Stan bezpieczeństwa pożarowego województwa opolskiego PSP Opole 2005,

- Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy w Krakowie.

- BEDNAREK R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/

- http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php

- http://baza.pgi.gov.pl

- http://energetyka.w.polsce.org

- http://www.mwik.com.pl

- http://www.oze.rankking.pl

- http://www.opole.pios.gov.pl

- Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.

- www.wrotaopolszczyzny.pl

Załącznik nr 2 do stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego